Инструкция по эксплуатации

Моющий пылесос STEAM WAVE

Система автоматического долива воды

Моющий пылесос STEAM WAVE оснащен медным бойлером (термостойкий материал) и двумя внешними нагревательными элементами. Такая конструкция позволяет уменьшить износ бойлера и в то же время снизить энергопотребление за счет сокращения времени нагрева до рабочей температуры. Насадка для сбора жидкостей позволяет также осуществлять сушку очищаемой поверхности. Пылесос может использоваться для влажной или сухой уборки, а также для гигиенической чистки. Моющий пылесос STEAM WAVE позволяет добиться великолепной очистки и гигиеничности поверхностей и соответствует требованиям директивы HACCP. Паровая насадка высокого давления (с температурой пара от 140° до 150°) обеспечивает очистку и санитарную обработку поверхностей и защиту от бактерий. Пылесосы STEAM WAVE разработаны для использования в гостиницах, ресторанах, пекарнях, кафетериях, супермаркетах, больницах, салонах красоты, спортивных комплексах и других общественных учреждениях, где необходимо поддержание чистоты и гигиены.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| 1. Гибкий шланг для пара | ACTV029 |
| --- | --- |
| 2. Насадка для выхода пара | ДСМТ036 |
| 3. Маленькая щетка для парового шланга | ACPE010V |
| 4. Гибкий вакуумный шланг | ACTA036V |
| 5. Насадка гибкого вакуумного шланга | ACMT036VA |
| 6. Маленькая щеточка для вакуумного шланга | ACPE010VA |
| 7. Щетка для пара | ACCS150V |
| 8. Насадка для жидкостей | ACIL150U |
| 9. Щетка-насадка | ACIP150U |
| 10. Насадка узкая щелевая Д36 | ACLP036 |
| 11. Щетка круглая для пыли Д36 | ACPE036 |
| 12. Маленькая щетка для ковров Д36 | ACBO036 |
| 13. Щетка-ершик | ACSP150 |
| 14. Удлинитель | ACTP037V |
| 15. Многофункциональная насадка 300 мм | ACCS300V |
| 16. Насадка-щетка для пола 300 мм | ACIP300V |
| 17. Насадка-щетка для жидкостей | ACIL300V |
| 18. Насадка-щетка для ковров | ACIT300V |
| 19. Насадка для мягкой мебели | ACBL095POV |
| 20. Насадка для ковров | ACBL225V |
| 21. Спонж-фильтр | ACCA165A |
| 22. Полимерный фильтр с кольцом Д34 | FA034P (опционально) |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ф.И.О. ........................................................................................................................

Адрес  ....................................................................  Индекс......................................

Город ........................................................... Область ...............................................

Страна ........................................................................................................................

Телефон .......................................................  Факс ...................................................

E-mail ...........................................................  Дата ...................................................

Пожалуйста, укажите номер изделия                                                   М/п

НАЧАЛО РАБОТЫ

Условные обозначения:

- Крышка предохранительного клапана

- Бак парогенератора

- Вакуумный бак из нержавеющей стали

- Подъемные крючки

- Вакуумный отсек

- Подъемные крючки вакуумного отсека

- Шнур вакуумного отсека

- Разъем вакуумного отсека

- Бак для воды, 8 л

- Заглушка бака для воды

- Паровыпускное отверстие

- Вытяжное отверстие

- Общий выключатель питания

- Переключатель первого нагревательного элемента

- Переключатель второго нагревательного элемента

- Шнур питания

- Выключатель питания вакуумного отсека

- Индикатор готовности пара к работе

- Индикатор отсутствия воды

- Наполните пластиковый бак 9 водой. Примечание: не используйте дистиллированную воду. При этом водяной шланг должен располагаться внутри бака (примечание: шланг всегда должен находиться в контакте с водой). Вкрутите крышку предохранительного клапана 1 (примечание: крышка не должна быть излишне затянута).

- Подключите устройство к заземленной розетке. Переведите выключатель 13 в рабочее положение, а выключатели первого (14) и второго (15) нагревательных элементов – в положение «900 Вт».

- Загорятся индикаторы выключателей и насос начнет работу. При отсутствии в бойлере воды насос будет использовать воду из внешнего бака. В случае если бак пуст, раздается предупреждающий звуковой сигнал. Для продолжения работы необходимо долить воду в бак.

- Соедините паровпускной клапан А с паровыпускным отверстием 11, а входной клапан вакуумного отсека В с выходным отверстием 12.

- Включите вакуумный двигатель, используя переключатель 17 (при этом штекер вакуумного двигателя должен быть подключен к розетке, расположенной на корпусе парогенератора).

- Сняв упаковку, убедитесь в отсутствии повреждений. Не включайте пылесос при наличии каких-либо сомнений относительно его исправности. Передайте пылесос квалифицированному специалисту для осмотра и ремонта. Полиэтилен, полистирол и другие упаковочные материалы должны храниться в недоступном для детей месте.

- Перед подключением пылесоса убедитесь, что его электрические характеристики, указанные на этикетке, соответствуют характеристикам электрической сети.

- Подключите пылесос к заземленной розетке с достаточной мощностью, соответствующей правилам техники безопасности.

- Не прикасайтесь к пылесосу влажными или мокрыми руками.

- Всегда отключайте неработающий пылесос от электрической сети.

- Данный прибор должен использоваться только по прямому назначению. Производитель не несет ответственности за повреждения, причиной которых может являться ненадлежащее использование пылесоса.

- Во время работы никогда не открывайте крышку предохранительного клапана.

- Перед техническим обслуживанием и чисткой пылесоса убедитесь, что он отключен от розетки. Не мойте прибор и не погружайте его в воду. Перед заполнением бойлера убедитесь, что пылесос отключен от электросети.

- В случае сбоя или при наличии неисправностей отключите пылесос от сети. Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно производить ремонт. Неправильная сборка пылесоса или неправильно выполненный ремонт могут стать причиной пожара, поражения электрическим током или травм при использовании пылесоса. Любой ремонт должен производиться квалифицированными специалистами компаний, уполномоченных производителем. Используйте только оригинальные запасные части.

- Пылесос необходимо использовать в соответствии с инструкцией, предоставленной заводом-изготовителем (наличие достаточного пространства для обеспечения вентиляции пылесоса, работа при комнатной температуре).

- Не используйте пылесос с поврежденным шнуром или шлангом. Замените поврежденные детали.

- После завершения работы переведите переключатели пылесоса в нерабочее положение, при этом слив оставшейся воды из бойлера не требуется. Для уменьшения давления в бойлере после его использования поверните крышку предохранительного клапана (на один оборот).

- Не отключайте предохранительные элементы и не снимайте защитный кожух с пылесоса.

- Не осуществляйте сервисное обслуживание пылесоса во время его работы. Перед произведением обслуживания убедитесь, что пылесос отключен от сети.

- НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Желаем вам приятной работы с нашим пылесосом

КОМПЛЕКТАЦИЯ  И МАРКИРОВКА

ПАРОГЕНЕРАТОР

ПЫЛЕСОС С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ВАКУУМНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| Модель STEAM WAVE (арт. SWP110) |  |
| --- | --- |
| Мощность | 230 В – 60 Гц |
| Объем бойлера | 2,2 л |
| Мощность бойлера | 950 + 950 Вт |
| Рабочее давление | 4,5 бар |
| Вакуум | 1200 Вт |

ВНИМАНИЕ

НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И НЕ СНИМАЙТЕ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ С ПЫЛЕСОСА. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ СЕРВИСНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЫЛЕСОС ОТКЛЮЧЕН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ, А БОЙЛЕР ОСТЫЛ И НЕ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ПРИНЦИПЫ ХРАНЕНИЯ, СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИХ КОМПОНЕНТОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДИРЕКТИВОЙ 2002/96/ЕС (WEEE).

Данное оборудование попадает под действие директивы 2002/96/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза, регламентирующей утилизацию отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Все устройства, попадающие под действие данной Директивы и  проданные после 13 августа 2005 г., не могут быть утилизированы совместно с хозяйственно-бытовыми отходами. Для утилизации доставьте прибор в местные пункты сбора WEEE, соблюдая все требования по обеспечению безопасности.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

- Пылесос готов к работе, когда загорится температурный индикатор 18. Для включения функции отпаривания нажмите переключатель С, расположенный на шланге. Для включения вакуумного двигателя используйте переключатель  E.

- При отсутствии в бойлере воды насос будет использовать воду из внешнего бака. В случае если бак пуст, раздается предупреждающий звуковой сигнал, и пылесос отключается. Для продолжения работы необходимо долить воду в бак.

- Для работы в режиме пылесоса используйте переключатели 13 и 17.

- В целях снижениях энергопотребления при одновременном использовании функции отпаривания и режима пылесоса, включите только один из нагревательных элементов, используя переключатель C.

- ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА И ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ОТПАРИВАНИЯ И ВЛАЖНОЙ ЧИСТКИ  С МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УСТАНОВИТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (арт. FAD34P).

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ ПЕРЕВЕДИТЕ ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ В НЕРАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТКЛЮЧИТЕ БОЙЛЕР ОТ СЕТИ. ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В БОЙЛЕРЕ ПОВЕРНИТЕ КРЫШКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА И ПОМЕСТИТЕ ПЫЛЕСОС НА ХРАНЕНИЕ В СУХОЕ МЕСТО.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Извлеките стальной бак 3 с помощью соответствующих крючков и вымойте его.

- По окончании уборки переведите все переключатели в нерабочее положение и отключите бойлер от сети.

- Слив оставшейся воды из бойлера не требуется.

- Чистка бойлера должна производиться каждый месяц.

- Отключите пылесос от сети и поверните крышку предохранительного клапана на половину оборота для уменьшения давления.

- Когда бойлер остыл и не находится под давлением, слейте оставшуюся воду, открыв крышку предохранительного клапана

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УБОРКИ СЛИВ ОСТАВШЕЙСЯ ВОДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ЧИСТКА И ОПУСТОШЕНИЕ БАКА ПЫЛЕСОСА ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ (ИЛИ ЧАЩЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ).