PG400

Инструкция по применению.

Просим Вас ознакомиться с инструкцией перед использованием!!!

Газовая горелка с пъезоподжигом для использования с прокалываемыми баллонами (Поставляется без баллона)

Характеристики:

Температура горения пламени: 1200С

Используемый газ: Пропан-Бутан

Используемые баллоны: прокалываемые баллоны CG190

Расход газа: от 86 гр./час

Диаметр сопла: 0.32 мм.

Меры предосторожности

- При первичном использовании горелки или в процессе ее транспортировки, существует возможность утечки газа. Но в связи с незначительным объемом потенциально возможной утечки – это не может представлять для Вас опасности.

- Не вносите изменений в конструкцию горелки.

– Используйте с осторожностью.

– Запрещено использование горелки детьми.

– Не используйте горелку при наличии повреждений, если ощущаете утечку газа или горелка работает некорректно.

- Держите горелку вдали от открытого огня.

- В случае утечки газа:

Проветрите помещение и вынесите горелку на открытый воздух.

Держите горелку вдали от огня и других огнеопасных источников и материалов.

Подтвердить утечку газа (на свежем воздухе) можно с помощью мыльного раствора.

Не используйте поврежденный газовый баллон.

– При использовании держите горелку в горизонтальном положении.

– Не используйте горелку вблизи открытого огня.

– Перед установкой или заменой газового баллона, убедитесь, что клапан газовой горелки полностью закрыт.

- Используйте горелку в проветриваемом помещении и на открытом воздухе.

Изготовитель не несет ответственности за неполадки, возникшие, в следствии:
– некорректного использования горелки.

– небрежного использования.

– изменения и модификации горелки.

– неправильной установки комплектующих частей (газовый баллон, прокладка, сеточка).

– при использовании с другими видами газов

Инструкция по использованию

- Тщательно закройте газовый клапан горелки.

- Вращая по часовой стрелке, снимите нижнюю часть пластикового корпуса горелки

- Установите баллон на крышку и плавно вращая против часовой стрелки установите крышку с баллоном на место.

- Плавно открывайте газовый клапан нажимая на кнопку пьезоподжига, до появления пламени.

- Отрегулируйте уровень пламени и используйте горелку.

- Закройте клапан газа после окончания работы.

- Не снимайте баллон, до его полного опустошения.