## газовая ПЛИТА ТKR-9507

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель……………………………………………………………………………………………………..................................ТKR-9507

Расход газа, г/час…………………………………………….......................................................................................................160

Размер, мм (упак.)…… .......................................................................................................................................... 380x350x105

Вес,  г…………………………………………….........................................................................................................................1800

Топливо: одноразовые газовые баллоны 220 гр. цангового типа, с сжиженным газом, фирмы KOVEA.

Комплектность: газовая плита, транспортировочный пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

Газовая ПЛИТА – средство повышенной опасности. Перед использованием, внимательно прочитайте инструкцию и строго соблюдайте меры предосторожности во время эксплуатации прибора.

- Открыв крышку, положите баллон так, чтобы паз на баллоне совпал с выпуклостью на соединительном устройстве плиты. На панели управления нажмите рычаг слева в положение «lock», баллон подсоединён.

- Поставьте плиту устойчиво.

- Рукоятку регулировки поверните влево до щелчка устройства пъезоподжига.

- Отрегулируйте пламя.

- Плита может работать неустойчиво, если в баллоне осталось мало газа.

- После завершения готовки прекратите подачу газа, дайте плите остыть, извлеките баллон, подняв рычаг. Транспортировка плиты должна производиться в пластиковом кейсе, без подсоединённого баллона.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Использовать газовую плиту и менять газовые баллоны можно только в хорошо вентилируемом помещении, вдали от любых источников воспламенения.

- Не используйте газовую плиту, если происходит утечка газа, если она неисправна или работает ненадлежащим образом. При обнаружении любого из признаков неправильной работы, немедленно прекратите готовку, потушите плиту, отсоедините баллон.

- В момент поджига и работы плиты, держитесь от нее на расстоянии вытянутой руки, не наклоняйтесь над ней.

- Запрещается отсоединять газовый баллон при работающей плите.

- Не допускайте детей к пользованию плитой.

- Используйте газовую плиту только для приготовления пищи.

- Запрещается повторная заправка одноразовых баллонов.

- Запрещается внесение изменений в конструктивные особенности прибора.

- Не располагайте плиту ближе 1 м. от потолка и от стен.

- Не располагайте одежду, обувь и другие посторонние предметы ближе 1 м. от работающей плиты.

- Не встряхивайте плиту с баллоном во время работы.

- Плита не включится, если: подставка под посуду находится в перевёрнутом положении; при незафиксированном баллоне.

- Баллон не подсоединится, если ручка регулировки находится во включенном положении.

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год с момента покупки.  При обнаружении заводского брака в течение гарантийного срока, при наличии чека, вы можете вернуть изделие в магазин или обменять его.

При покупке, обязательно проверьте работоспособность, комплектность и внешний вид  изделия.

Использование перезаправленных газовых баллонов конфорки плиты, делает гарантию недействительной.

Производитель: KOVEA, Co., Ltd.,  4F, Bucheon Techno-park 202, 192 Yakdae-dong, Wonmi-gu, Bucheon city,

Kyung gi-do, Korea.

Товар сертифицирован.

МГ- 01