## газовая ПЛИТА ТKR-9507-Р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель………………………………..ТKR-9507-Р

Расход газа, г/час…………................................160

Размер, мм (упак.)…… ...................... 378x318x98

Вес,  г…………………………….................... 1800

Топливо: одноразовые газовые баллоны 220 гр. цангового типа, с сжиженным газом, фирмы KOVEA. Российские перезаправляемые баллоны с пропаном 5, 12, 27 и 50л.

Комплектность: газовая плита, штуцер для подключения шланга, транспортировочный пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации. Для подключения к баллонам с пропаном, необходимо отдельно приобрести редуктор, шланг необходимой длины и два хомута.

Инструкция по эксплуатации

Газовая ПЛИТА – средство повышенной опасности. Перед использованием, внимательно прочитайте инструкцию и строго соблюдайте меры предосторожности во время эксплуатации прибора.

I. При использовании одноразовых баллонов 220г

- Перед подключением одноразового баллона, убедитесь, что штуцер не прикручен к механизму газораспределения

- Открыв крышку, положите баллон так, чтобы паз на баллоне совпал с выпуклостью на механизме газораспределения. Убедитесь, что конфорка находится не в транспортировочном положении и регулятор подачи газа находится в положении «выключено» На передней панели нажмите рычаг, переведя его в положение «lock», баллон подсоединён.

- Поставьте плиту устойчиво.

- Зажгите плиту, повернув регулятор подачи газа против часовой стрелки до щелчка устройства пъезоподжига.

- Отрегулируйте пламя.

- Плита может работать неустойчиво, если в баллоне осталось мало газа.

- После завершения готовки прекратите подачу газа, дайте плите остыть, извлеките баллон, подняв рычаг. Транспортировка плиты должна производиться в пластиковом кейсе, без подсоединённого баллона.

II. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ПРОПАНОВОГО БАЛЛОНА.

ВНИМАНИЕ! Имейте ввиду, что давление в баллоне с пропаном, выше допустимого для данной плиты, поэтому, подсоединять баллон с пропаном к плите, можно только через понижающий редуктор. Подсоединить плиту к баллону с пропаном, можно только, имея баллон вентильного типа с вентилем ВБ-2.

- Присоедините редуктор к вентилю баллона, проверьте герметичность прокладки. Напоминаем, что прокладка, продающаяся с редуктором – одноразовая. При смене редуктора необходимо заменить также и прокладку.

- Прикрутите к механизму газораспределения металлический штуцер, идущий в комплекте с плитой. Соедините его и штуцер редуктора шлангом необходимой длины. Закрепите соединение хомутами.

- Отверните вентиль на баллоне с пропаном, перед поджигом плиты проверьте   герметичность шлангового соединения мыльной водой.

- Далее все действия такие же, как при использовании одноразового баллона 220г.

- После завершения готовки, сначала отключите подачу газа, закрутив вентиль на баллоне с пропаном. И только когда пламя погаснет, выключите регулятор на плите.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Использовать газовую плиту и менять газовые баллоны можно только в хорошо вентилируемом помещении, вдали от любых источников воспламенения.

- Не используйте газовую плиту, если происходит утечка газа, если она неисправна или работает ненадлежащим образом. При обнаружении любого из признаков неправильной работы, немедленно прекратите готовку, потушите плиту, отсоедините баллон.

- В момент поджига и работы плиты, держитесь от нее на расстоянии вытянутой руки, не наклоняйтесь над ней.

- Запрещается отсоединять газовый баллон при работающей плите.

- Используйте газовую плиту только для приготовления пищи.

- Запрещается повторная заправка одноразовых баллонов.

- Запрещается внесение изменений в конструктивные особенности прибора.

- Не располагайте плиту ближе 1 м. от потолка и от стен.

- Не располагайте одежду, обувь и другие посторонние предметы ближе 1 м. от работающей плиты.

- Не встряхивайте плиту с баллоном во время работы.

- Плита не включится, если: подставка под посуду находится в перевёрнутом положении; при незафиксированном баллоне.

- Баллон не подсоединится, если ручка регулировки находится во включенном положении.

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не допускайте детей к пользованию плитой.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год с момента покупки.  При обнаружении заводского брака в течение гарантийного срока, при наличии чека, вы можете вернуть изделие в магазин или обменять его.

При покупке, обязательно проверьте работоспособность, комплектность и внешний вид  изделия.

Использование перезаправленных газовых баллонов, делает гарантию недействительной.

Производитель: KOVEA, Co., Ltd.,  4F, Bucheon Techno-park 202, 192 Yakdae-dong, Wonmi-gu, Bucheon city, Kyung gi-do, Korea.

Товар сертифицирован.