Отпугиватель землеройных вредителей « Чистон III »

Технический паспорт

1.Назначение

Отпугиватель землеройных вредителей «Чистон III» (далее устройство) предназначен для защиты от разрушительной деятельности кротов, сусликов, землероек, крыс, мышей и т.д. путем генерирования в почве специально подобранных  вибрационных сигналов. Устройство совершенно безопасно для растений и червей. Устройство водонепроницаемо и сконструировано для использования на открытых участках.

2.Технические данные

2.1 Габаритные размеры ,  мм , не более                                                         35×35×360

2.2 Напряжение питания , В                                                                                        6

2.3 Потребляемый ток ,  мА                                                                                      15-25

2.4 Частота вибрационных сигналов, Гц                                                                   400

2.5 Средний срок непрерывной работы устройства с элементами

питания типа «алкалайн», месяцев                                                                               4

2.6 Защищаемая площадь ,  м 2                                                                                  1000

2.7 Масса без элементов питания, г, не более                                                           120

2.8 Масса с элементами питания, г, не более                                                            400

3.Комплектность

3.1 Устройство «Чистон III»  -    1шт.

3.2 Упаковка                            -    1шт.

Внимание! Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

4.Правила эксплуатации

4.1 Для приведения устройства в рабочее состояние аккуратно снимите заднюю крышку и последовательно установите четыре элемента по 1,5 В типа R14 ( желательно «алкалайн») плюсовыми выводами вниз. Вставьте контактную пружину и закройте крышку. Устройство начнет издавать вибрационные сигналы с периодом в 30-40 секунд.

4.2 Установите устройство в землю в месте наиболее активной деятельности землеройных животных или в центре участка так, чтобы верхняя крышка выступала над уровнем почвы. Перед  погружением в почву, необходимо сделать отверстие в грунте ломом или острой палкой для того, чтобы устройство без усилия вошло в землю. Для лучшей передачи вибрационных колебаний почву в месте установки необходимо утрамбовать или пролить водой.

4.3 Вредители исчезают с участка, как правило, через 3-5 недель.

4.4 Убирайте устройство  при наступлении заморозков или затоплении участка.

4.5 При площади участка более 1000 м2  или наличии каких-либо препятствий распространению в земле колебаний (фундаментов зданий и т.п.), эффективнее использовать одновременно несколько приборов.

5.Гарантийные обязательства

При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует безотказную работу устройства в течение 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии отметки торгующей организации – со дня изготовления. В течение гарантийного срока предприятие – изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет устройство. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями корпуса или с вытекшими элементами питания.

6.Свидетельство о приемке

Отпугиватель землеройных вредителей «Чистон III» соответствует техническим требованиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска :   «         »                                              200          г.

Представитель ОТК : «         »                                     200          г.

Дата продажи : «         »                                                200          г.

Продавец :                                                                                  .

Изготовитель : ООО «Чистон-Электроникс», РФ, 422982, Республика Татарстан,

г.Чистополь, ул.О.Кошевого , 1,

www.chiston-tpk.ru , E-mail: chiston3@bk.ru ,

В МОСКВЕ: 8(495)495-31-73 утро; 8-905-545-63-42 Рудченко Антон Юрьевич. chiston3@bk.ru