ПАСПОРТ

ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ (ТЕЛЬФЕР) МОДЕЛЬ CD1, MD1, H-CD1, H-SD1, CDL1

| Модель CD1/MD1/ H-CD1/ | Модель CD1/MD1/ H-CD1/ | Модель CD1/MD1/ H-CD1/ |
| --- | --- | --- |
| H-SD1/CDL1 | H-SD1/CDL1 | H-SD1/CDL1 |
| Грузоподъемность 0,5-5,0 т. | Грузоподъемность 0,5-5,0 т. | Грузоподъемность 10,0 т. |
| Высота подъема 6-12 м. | Высота подъема 18-30 м | Высота подъема 6-30 м. |

ВНИМАНИЕ!

- Перед монтажом и запуском тельфера познакомьтесь основательно с Инструкцией по эксплуатации.

- Перед включением тельфера в электрическую сеть проверьте, соответствуют ли параметры тельфера (напряжение и частота тока) параметрам сети.

- При передачи тельфера другому владельцу, вместе с тельфером должен быть передан настоящий Паспорт.

- Все электроаппараты заземлены на корпус тельфера, который заземлен на монорельсовый путь через катки. Монорельсовый путь должен быть заземлен в соответствии с правилами устройства электроустановок.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации залейте масло в редуктор тельфера.

После монтажа и пуска тельфера проверьте работу тормоза на подъем, для чего приподнимите груз массой +10% от максимальной грузоподъемности тельфера на высоту 500 мм. и удерживайте его в течении 20 минут. Если груз не держится – отрегулируйте тормоз.

| 1. | Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производитель |  | Zitrek |  |
| Изготовитель |  | CD1, MD1, H-CD1, H-SD1, CDL1 |  |
|  |  | ____________________________________ |  |
| Модель тельфера |  |  |  |
|  |  | 201___ |  |
| Заводской номер |  |  |  |
|  |  | от -20 до +40 град.С |  |
| Год изготовления |  |  |  |
|  |  | 80% при 20 град.С |  |
| Рабочая температура окружающей среды |  |  |  |
|  |  | Не пригоден. |  |
| Влажность |  |  |  |
| Пригодность работы в пожаро- и |  |  |  |
| взрывоопасных зонах |  |  |  |

- Основные технические данные и характеристики

  - Общие данные

| Грузоподъемность, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота подъема, метры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость подъема, м/мин |  |  |  |  |  |  |  | 8,0/0,8 |  |  |  |  |
| Скорость передвижения, м/мин |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| Группа режима работы ГОСТ/ISSO |  |  |  |  |  |  |  |  | 3М/М5 |  |  |  |
| Продолжительность включений (ПВ), % |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Число включений в час |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Род электрического тока |  |  |  |  |  | переменный/трехфазный |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, Вольт |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |
| Частота, Герц |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Род электрического тока управления |  |  |  |  |  |  |  | переменный |  |  |  |  |
| Напряжение, Вольт |  |  |  |  |  |  |  | 24 или 36 |  |  |  |  |
| Частота, Герц |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Управление |  |  |  |  |  |  |  |  | /6 кнопок |  |  |  |
| Способ подвода пульта к тельферу |  |  |  |  |  |  |  | Гибкий кабель |  |  |  |  |
| Степень защиты тельфера/Эл. двигателей |  |  |  |  |  |  |  | IP24/IP54 |  |  |  |  |
| Собственная масса, кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Стальные канаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель | Грузоподъемность, |  |  |  | Диаметр, мм |  |  | Конструкция |  |  | ГОСТ |  |
|  |  | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 |  |  | 5,1 |  |  |  | 6х19 |  | 2688-80 |  |
|  |  | 1,0 |  |  | 7.4/7,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| CD1/MD1/H- |  | 2,0 |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| CD/H-SD/CDL1 |  | 3,0 |  |  | 13,0 |  |  |  | 6х37 |  | 7668-80 |  |
|  |  | 5,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Электродвигатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Электродвигатель |  |  |  |  | Подъем |  |  |  | Перемещение |  |  |  |
| Тип |  |  |  | Асинхронный, трехфазный, короткозамкнутый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, Ампер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность, кВатт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число включений в 1 час |  |  |  |  |  | Не более 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Тормоза |  |  |  |  |  |  |  |
| Тормоз |  |  |  |  | Подъем |  |  |  | Передвижение |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  | Дисковый |  |  |  | Дисковый |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Привод тормоза |  |  |  | электромагнитный |  |  |  |  | электромагнитный |  |  |  |

6.  Устройства защиты

| Тип | Механизм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Ограничитель max. высоты | Концевой выключатель | один |
| подъема | (реверсивный) |  |
| Ограничитель | - | - |
| грузоподъемности |  |  |
| Сигнальное устройство | - | - |

  - Свидетельство о приемке

- Тельфер модель CD1, MD1, H-CD1, H-SD1, CDL1 изготовлен в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, JB/Т9008.1-2004, ГОСТ22584-98, признан годным к эксплуатации в качестве самостоятельной единицы и в качестве грузоподъемного механизма в составе кранов.

- Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации, но не менее 30 месяцев с даты изготовления.

    - Сведения о продаже

Дата продажи «___»____________________20____года.

Продавец __________________________________________________________________

Печать Продавца

| Сведения о местонахождении тельфера |  |  | Таблица № 1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Место установки | Дата установки, | наименование и |  |
|  |  | номер РД монтажной организации |  |  |

| Лицо ответственное за содержание тельфера в исправном состоянии |  | Таблица № 2. |
| --- | --- | --- |
| Номер и дата приказа о назначении | Должность, ФИО | Подпись |

ВНИМАНИЕ!

Без сведений, которые указываются в Таблице № 1 и Таблице № 2, тельфер на гарантийное обслуживание не ставиться и в гарантийный ремонт не принимается.

Сведения о ремонте и замене механизмов.	Таблица № 3.

Должность, ФИО, Наименование детали или механизма Подпись

проводившего замену.

ВНИМАНИЕ!

Дата первичного освидетельствования должна быть не позднее даты приемо-сдаточного Акта ввода тельфера в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента приобретения, но не боле 18 месяцев со дня производства. Гарантийными условиями покрываются недостатки, возникшие по вине производителя, но не недостатки, возникшие по вине неправильной эксплуатации.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта просьба обращаться:

1.  г. Москва, ул. Плеханова, дом 12, ООО «Строймашсервис-Техно»,  тел. (495)234-30-34, 956-24-64.

2. Московская обл., г. Щёлково, ул. Рабочая 15, ООО «Строймашсервис»,   тел. (495)744-06-70.