Инструкция по применению

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Работать с клеем желательно при комнатной температуре.

Клей пригоден для склеивания как с двусторонним, так и с односторонним нанесением. При одностороннем нанесении одна из поверхностей должна быть впитывающей.

Клей наносится на одну поверхность, вторая тут же прикладывается к ней и прижимается лёгким давлением. Сразу после этого при необходимости возможна корректировка. При двустороннем нанесении распределите клей равномерно по поверхности шпателем или кисточкой. Дайте клеевому слою подсохнуть в течение приблизительно 10 минут (до тех пор, пока клей не прекратит прилипать к пальцам при касании). После этого прижмите склеиваемые части друг к другу на короткое время. Корректировка после этого невозможна!!! На качество склеивания влияет сила сжатия, а не продолжительность пребывания изделия под давлением.

Удаление остатков клея

Для удаления остатков клея подходят бутанон (МЕК), этилацетат и нитрорастворители. С мягкого ПВХ удалить остатки клея невозможно.