Детский спортивный комплекс

«ИГРОМАНИЯ»

- Общие указания.

Детский спортивный комплекс серии «Игромания» предназначен для игр и выполнения различных спортивных упражнений на открытой площадке и способствующих физическому развитию детей в возрасте от 3-х до 12 лет, весом до 100 кг.

  - Перед установкой комплекса внимательно изучите настоящее руководство.

  - Настоящее руководство предназначено для ознакомления с правилами сборки, эксплуатации и хранения комплекса.

  - Не допускается установка комплекса на непрочное, сыпучее грунтовое основание. ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ СТОЕК КОМПЛЕКСА ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- Комплектация.

| № п.п. | Деталь |  | Кол., шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боковина рукохода 1 |  | 1 |
| 2 | Боковина рукохода 1 с доп. отв. |  | 1 |
| 3 | Боковина рукохода 2 |  | 1 |
| 4 | Боковина рукохода 2 с доп. отв. |  | 1 |
| 5 | Уголок рукохода |  | 1 |
| 6 | Уголок рукохода с центральным отв. |  | 1 |
| 7 | Стойка верхняя |  | 2 |
| 8 | Стойка верхняя с отв. для стяжки |  | 2 |
| 9 | Стойка нижняя |  | 4 |
| 10 | Вставка – соединитель (не окрашена, скрепляет перекладины качелей ) |  | 1 |
| 11 | Деталь перекладины качелей 1 |  | 1 |
| 12 | Деталь перекладины качелей 2 |  | 1 |
| 13 | Стойка наклонная верхняя |  | 2 |
| 14 | Стойка наклонная нижняя |  | 2 |
| 15 | Стяжка качелей |  | 1 |
| 16 | Стяжка |  | 1 |
| 17 | Усилитель (одно отв) |  | 10 |
| 18 | Усилитель качелей (два отв) |  | 1 |
| 19 | Турник |  | 1 |
| 20 | Ступенька |  | 20 |
| Подвеска качелей |  |  |  |
| 21 | Боковина качелей |  | 2 |
| 22 | Дуга спинки |  | 1 |
| 23 | Дуга нижняя |  | 1 |
| 24 | Поперечина |  | 1 |
| 25 | Стойка спинки |  | 2 |
| 26 | Сидение | Фанера | 1 |
| 27 | Спинка | Фанера | 1 |
| Крепежные элементы |  |  |  |
| 28 | Болт М12х60 |  | 9 |
| 29 | Болт М8х60 |  | 40 |
| 30 | Болт М8х50 |  | 12 |
| 31 | Болт М8х80 |  | 2 |
| 32 | Болт М8х40 |  | 8 |
| 33 | Болт мебельный М6х45 |  | 6 |
| 34 | Гайка М8 |  | 18 |
| 35 | Гайка М6 |  | 6 |
| 36 | Колпачок на болт М12 |  | 13 |
| 37 | Колпачок на болт М8 |  | 62 |
| 38 | Заглушка D 38 внутр. |  | 4 |
| 39 | Заглушка D 38 нар |  | 1 |
| 40 | Колпачок на гайку М8 |  | 18 |
| 41 | Колпачок на гайку М6 |  | 6 |
| 42 | Шпилька |  | 2 |
| 43 | Гайка самостопорящаяся М12 | С пластиковым пояском | 4 |
| 44 | Втулка переходная |  | 9 |
| 45 | Ножка турника |  | 2 |
| Навесное оборудование |  |  |  |
| 46 | Канат |  | 1 |
| 47 | Кольца, комплект |  | 1 |
| 48 | Лиана |  | 1 |
| 49 | Анкерный болт с кольцом М8 |  | 4 |
| 50 | Карабин |  | 4 |
| 51 | Гайка самостопорящаяся М8 | С пластиковым пояском | 4 |

- Технические характеристики.

Длина (в установленном состоянии)…………………………………..…..2,7 м

Ширина (в установленном состоянии)……………………………………2,3 м

Высота(в установленном состоянии) ……………………………………2,2 м

Максимально допустимый вес на любом снаряде ….…………….……100 кг

Суммарная допустимая нагрузка при коллективном занятии детей на комплексе ………………………………………………………………………..100 кг

- Указания по технике безопасности.

  - Не допускается самостоятельно вносить изменения в конструкцию комплекса.

  - Не допускается установка комплекса на неровной или наклонной поверхности.

  - Не допускается присутствие детей при установке и закреплении комплекса.

  - Сборку, установку и разборку комплекса производить силами не менее двух человек.

  - Перед эксплуатацией комплекса проверить:

    - Надежность цементирования опор комплекса.

    - Надежность крепления навесных снарядов.

    - При эксплуатации необходимо проверять отсутствие перетирания веревок на подвижных снарядах, а также большого люфта соединений элементов комплекса. При обнаружении подобных дефектов продолжение занятий допустимо только после их устранения.

    - Подвижные снаряды, у которых обнаружено перетирание волокон веревок, необходимо заменить.

- Сборка комплекса.

  - Соберите рукоход с опорами (рис. 1). Ступеньки 20 крепятся при помощи болтов М8х60. Боковины и уголок рукохода, стойки верхняя и нижняя стыкуются между собой при помощи обжатой части, поверх которой надевается усилитель 17 (фрагмент трубы с продольной прорезью) и фиксируются болтом М8х50 с гайкой. Стойки к рукоходу и стяжка 16 к стойкам 8 крепятся при помощи болтов М12х60 через переходные втулки 44.

Рис 1.

  - Соберите перекладину качелей с наклонными стойками (рис. 2).

Рис. 2

  - Прикрепите перекладину качелей к рукоходу болтом М12Х60 через втулку переходную 44 (рис. 3).

Рис. 3

5.4 Соберите и установите подвеску качелей (рис. 4)

Рис. 4

- Цементирование комплекса.

Произведите разметку под установку опор. Выполните углубление в грунте на глубину 450-500 мм. Установите комплекс так, чтобы нижние части стоек 400-450 мм были опущены в приготовленные лунки (для этого под стойки необходимо подложить подкладки). Расстояние от грунта до нижней ступени должно быть не менее 50 мм. Заполните углубления приготовленным цементом (Рис 5). После цементирования комплексом можно пользоваться не ранее, чем через 72 часа.

Рис. 5

- Установка навесного оборудования.

Навесные снаряды крепятся к комплексу при помощи анкерного болта с кольцом поз. 49. Схема размещения и крепления показана на рисунке 6.

Рис. 6

- Порядок работы (эксплуатации)

  - Занятия детей на комплексе должны производиться под наблюдением взрослых!

  - После длительного перерыва в использовании проверить состояние комплекса.

- Правила хранения.

  - До установки в рабочее положение хранить комплекс в упакованном виде в закрытом сухом помещении.

- Гарантийные обязательства.

  - Изготовитель гарантирует соответствие изделия ДСК «Игромания» требованиям технической документации при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента продажи через торговую сеть.

  - Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил сборки, эксплуатации и хранения.

  - Для продления срока службы необходимо заменять подвижные снаряды или их детали при наличии повреждений. Новые спортивные снаряды или их детали могут быть приобретены через торговую сеть или у изготовителя.

  - Свидетельство о приемке:

Детский спортивный комплекс «Игромания» соответствует

технической документации  и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления________________________________________

Ответственный за приемку_________________________________

Дата продажи____________________________________________

© Заказчик: ООО «КМС-спорт»  www.kmssport.ru  тел: (495)-240-90-77

Производитель: ООО "ПКФ "ТМКН" 603002, Нижний Новгород

Интернациональноя, 100;   тел (831) 245-09-41