# Техническое задание

# на пожарно-спасательный комплект:

| Наименование товара | Требования к товару, функциональные характеристики и требования по безопасности |
| --- | --- |
| Пожарно-спасательный комплект ___ шт. | Предназначен: - для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов; - для предотвращения возгорания одежды и обеспечение защиты тела человека от открытого пламени; - для изоляции небольших очагов возгорания от окружающего воздуха; - для переноски пострадавших и имущества. Состав комплекта: - фильтрующий самоспасатель в сумке; - носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) в сумке; - футляр (сумка); - вкладыш (наклейка) с описанием комплекта и рисунками по его использованию. Сумка комплекта должна быть яркого цвета, должна закрываться на молнию и иметь ручку для переноса. Функциональные характеристики: а) фильтрующего самоспасателя: Время защитного действия самоспасателя должно быть в соответствии с требованием п. 4.4. п.п. 15 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» не менее 30 минут. б) носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) в сумке (далее – носилки): Конструкция носилок должна быть выполнена в виде накидки «пончо», которая должна легко трансформироваться в носилки, для чего должна иметь застежку типа «Велкро». Носилки должны быть устойчивы (не прогорать и не разрушаться): - при воздействии открытого пламени с температурой 800С0, в течении времени – не менее 20 с; - при контакте с нагретой поверхностью с температурой 400С0, в течении времени – не менее 20 с; - при воздействии теплового потока (Q) 8,5 кВт/м2 – не менее 180 с; - при воздействии температуры окружающей среды 200С0 – не менее 1 минуты. Носилки должны иметь не менее шести ручек для переноса и выдерживать вес, не менее – 140 кг. Указанные показатели накидки должны подтверждаться паспортом (руководством по применению) товара. Гарантийный срок хранения элементов комплекта должен быть - не менее 5 лет. Год выпуска – не ранее 3 квартала 2015 года. Требования по качеству и безопасности: Качество и безопасность фильтрующего самоспасателя должно подтверждаться сертификатом соответствия Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», а носилок – регистрационным удостоверением Росздравнадзора как изделия медицинского назначения. |