TFA 30.1025

VISION – цифровой оконный термометр

Характеристики:

- Функциональный дизайн

- Легко определить температуру воздуха на улице, находясь в помещении

- Максимальные и минимальные значения и авто сброс

- Легко крепится и снимается при мытье окон

- Устойчив к погодным изменениям

Описание:

Температурный диапазон: от - 250С до + 700С

Точность: от 00С до 500С ± 10С, при других температурах ± 1,50С

Разрешение: 0,10С

Батарейка: 1,5В типа ААА

Не выбрасывайте использованные батарейки вместе с другим бытовым мусором. Сдавайте их в специальные места для складирования в Вашем районе.

Установка:

Закрепите держатель на клейкую ленту (входит в комплект) с внешней стороны окна. Крепите держатель на чистое окно! Теперь вы легко сможете повесить и снять термометр.

Внимание:

Избегайте попадания прямых солнечных лучей. В противном случае показания могут оказаться неверными! Слишком высокие температуры могут повредить дисплей. Постоянный солнечный свет может обесцветить жидкие кристаллы.

Для улучшения спектра ультрафиолета, защиты от дождя и четкости изображения на дисплее, особенно в темное время суток, рекомендуется использовать пластиковую пластинку (входит в комплект), особенно если Ваши окна выходят на солнечную сторону или если термометр подвержен воздействию погодных условий. Для этого Вам нужно просто вставить пластинку в специальные прорези сзади дисплея.

Внимание! Дисплей сделан из высокочувствительного материала! Будьте аккуратны при снятии пластинки или термометра, чтобы не повредить его.

Использование:

Снимите крепеж. При помощи отвертки откройте секцию для батареек и вставьте батарейку. Снимите защитную фольгу с дисплея. Термометр готов к использованию.

В верней части дисплея отображается максимальная температура, в средней части – температура в данный момент времени, в нижней части – минимальная.

Важно: в незащищенных местах, расположенных прямо над землей из-за теплоотдачи (в зависимости о изоляционного материала) и в зависимости от расположения Вашего окна температура на дисплее термометра Vision может быть выше, чем температура воздуха в данное время.

Максимальная/минимальная температура

- Максимальная температура автоматически обновляется в 8.00, а минимальная в 20.00. Поэтому на термометре необходимо установить время.

Установка времени:

- Нажмите на кнопку MODE для начала настройки. Установите часы, нажимая на кнопку «+». Для более быстрой установки удерживайте кнопку.

- Еще раз нажмите на кнопку MODE и настройте минуты таким же образом.

- Для возврата в исходный режим нажмите кнопку MODE.

Эксплуатация:

- Если дисплей начинает меркнуть, замените батарейку.

- Не подвергайте прибор воздействию слишком высоких/низких температур, вибрации или удару.

- Протирайте его влажной мягкой тряпочкой. Не используйте моющие средства или растворы.

- Не пытайтесь починить прибор самостоятельно. Обратитесь в место, где Вы приобрели термометр. Перед подачей жалобы замените батарейку. Гарантия не распространяется на товар, если его неверно раскрыли или неправильно с ним обращались.