Стойка трансмиссионная г/п 500 кг

Модель SD0303

Руководство пользователя

В А Ж Н О

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ. ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛ ИЕТОЛЬКО ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И С БОЛЬШОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД МАТЕРИАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ.

1 . ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1	Максимальная грузоподъемность стойки составляет 0,5 т. При эксплуатации стойки ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать указанную номинальную грузоподъемность.

1.2	Стойка применяется в качестве вспомогательного устройства для проведения демонтажа и монтажа трансмиссии или отдельно дифференциала трансмиссии. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать  стойку  не по назначению.

1.3	ЗАПРЕЩАЕТСЯ  использовать стойку для поднятия транспортных средств или в качестве опоры для транспортного средства.

1.4	Детям и неуполномоченным лицам запрещается находиться в рабочей зоне проводимых работ.

1.5	Запрещается работать в свободной одежде. Перед эксплуатацией стойки необходимо снять галстук, часы, кольца и другие украшения, которыми можно зацепиться в рабочей зоне, а также собрать длинные волосы.

1.6	В процессе эксплуатации  используйте защитные очки, соответствующие стандарту  ANSI.

1.7	Сохраняйте равновесие и устойчивое положение ног, не наклоняйтесь слишком близко к подъемнику и используйте обувь с нескользящей подошвой.

1.8	Используйте стойку  только на устойчивой, ровной, сухой и нескользкой поверхности, способной выдерживать соответствующую нагрузку. Поверхность должна быть чистой и свободной от посторонних предметов. Необходимо обеспечить достаточное для работы освещение.

1.9	Проводите наружный осмотр оборудования каждый раз перед использованием. Эксплуатация стойки  ЗАПРЕЩЕНА, если обнаружены погнутые, сломанные, негерметичные или иным образом поврежденные детали, либо есть подозрение о наличии поврежденных деталей, или если компоненты стойки подвергались ударным нагрузкам.

1.10	До начала ремонтных работ убедитесь, что агрегат автомобиля  можно  надежно разместить на столе стойки.

1.11	Стойка НЕ РАССЧИТАНА на подъем или удерживание на весу дифференциала с осью или трансмиссии с крупногабаритным колоколообразным кожухом, которые трудно привести в равновесие. Это может привести к опрокидыванию стойки  и повреждению имущества и/или несчастному случаю.

1.12	Груз должен быть расположен в центре стола. Убедитесь, что груз надежно зафиксирован на столе.

1.13	Запрещается поднимать груз с помощью  стойки  на большую высоту над уровнем пола, чем это необходимо. Меняйте высоту подъема груза медленно и осторожно.

1.14	После подъема груза на требуемую высоту незамедлительно переместите нагрузку на соответствующее поддерживающее устройство для проведения технического обслуживания или ремонта.

1.15	Сотрудникам, находящимся в состоянии усталости, алкогольного опьянения или наркотической интоксикации, ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать стойку.

1.16	К эксплуатации  стойки  НЕ ДОПУСКАЮТСЯ лица, не ознакомленные  с  настоящей инструкцией.

1.17	БЕРЕГИТЕ  оборудование  от воздействия дождя или снега.

1.18	К проведению технического обслуживания и поддержанию  стойки  в рабочем состоянии допускается только квалифицированный персонал. Для обеспечения оптимальной и безопасной эксплуатации содержите стойку  в чистоте.

1.19	Если оборудование нуждается в ремонте и/или замене некоторых деталей, ремонт должен быть произведен только уполномоченным персоналом с использованием запасных частей, поставляемых производителем.

1.20	ВНИМАНИЕ! Предупреждения, предостережения и инструкции, приведенные в данном руководстве, не охватывают все возможные рабочие условия и ситуации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная грузоподъемность		0,5 тонн

Мин. высота подъема 				1120 мм

Макс. высота подъема 				1940 мм

3. СБОРКА

Распакуйте изделие и сверьте содержимое упаковки с приведенным ниже перечнем компонентов. В случае обнаружения поврежденных или недостающих деталей незамедлительно свяжитесь с вашим поставщиком.

Главный привод (1шт.);

Ролики (колеса в сборе) (поз.17-4 шт.);

Стол (поз.1-1шт.);

Пробка  с отверстием для отвода воздуха  (поз.43-1шт.);

Ножки (поз.19-2 шт.);

Болты, шайбы и гайки.

3.1	С помощью болтов (21) и стопорных шайб (53) прикрепите две лапы (19) к основанию (11).

3.2	С помощью гаек (15) и стопорных шайб (16) прикрепите четыре колесика (17) к лапам (19).

3.3	Установите стол (1) сверху штока поршня (2) и опустите его вниз.

3.4	Замените транспортную пробку,  на   пробку  с отверстием  для выпуска воздуха (43) и плотно затяните ее.

4 . ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1	Перед прокачкой системы выдержите стойку/ как минимум  в течении часа/ в вертикальном положении, чтобы дать маслу отстояться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не дать маслу отстояться в течение достаточного времени, в масле может остаться воздух. В результате чего провести полную прокачку гидросистемы стойки  с первого раза не удастся, повторите  прокачку повторно.

4.2		Для удаления воздуха в системе прокачайте гидравлический контур, повернув выпускной клапан (18) против часовой стрелки на пол-оборота и нажав педаль (30, 31) 15-20 раз.

4.3	Проведите испытание стойки без груза, подняв стол на полную высоту и опустив вниз. Для регулировки скорости опускания откройте выпускной клапан (18), медленно повернув его против часовой стрелки.

И Н С Т И

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предупреждение! Убедитесь в том, что вы прочли и поняли требования техники безопасности перед началом работы.  Невыполнение этих  требований  может привести к  повреждению оборудования и/или травмам персонала.

5.1    Подкатите трансмиссионную стойку в нужное место и, с помощью педали (30, 31) поднимите стол (1) на требуемую высоту.

Примечание: Для демонтажа детали руководствуйтесь инструкциями производителя транспортного средства, которые изложены в руководстве по техническому обслуживанию.

5.2	Аккуратно расположите деталь по центру седла. Убедитесь в том, что центр тяжести детали располагается в центре седла, а сама деталь лежит устойчиво.

Примечание: Перед тем как опускать деталь убедитесь в том, что пространство под ней свободно.

5.3	Медленно и аккуратно поверните спускной клапан против часовой стрелки (никогда не поворачивайте его более чем на пол оборота) и опустите деталь на максимально низкую высоту.

Примечание: Скорость опускания  седла зависит от управляется спускным клапаном. Чем больше  открыт клапан, тем с большей скоростью опускается  стол стойки. Убедитесь в том, что спуск происходит медленно и подконтрольно.

Предупреждение! Резкие динамические нагрузки, вызванные резким открытием или закрытием спускного клапана могут привести к выходу из строя гидравлической системы, повреждению собственности и травмам персонала.

5.4    Если стойку необходимо передвинуть, это нужно делать медленно и аккуратно.

5.5     Деталь   необходимо   немедленно   переместить   на   подходящее   опорное   устройство   для   ремонта   или обслуживания.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1	Когда стойка не используется, ее необходимо хранить в сухом помещении. Стол должен находиться в максимально низком положении.

6.2	Регулярно проверяйте нет ли на поршне/штоке/ следов коррозии. Открытые поверхности необходимо очищать чистой масляной тканью.

Предупреждение: Запрещается использовать наждачную бумагу или абразивные материалы для чистки поверхностей.

6.3    	Для предотвращения коррозии, обеспечения легкости вращения роликов и хода педали, оси и петли необходимо смазать тонким слоем жидкого масла. Регулярно обновляйте смазку на осях, роликах и петлях.

6.4    	Для проверки уровня масла, опустите стол в нижнее положение и открутите пробку с отверстием для выпуска воздуха (43). В случае необходимости, добавьте высококачественного гидравлического масла. Закрутите и затяните пробку с отверстием для выпуска воздуха. Стравите воздух из гидравлической системы, как это описано в пункте 4.

Предупреждение: Запрещается использовать тормозную или любые другие не предназначенные для гидросистемы жидкости. При добавлении, не смешивайте масла различных марок.

6.5	Для  обеспечения  наилучшей  производительности  и  долгого  срока  службы,  гидравлическое  масло должно полностью меняться по мере загрязнения, но не реже одного раза в год. Опустите стол в нижнее положение, открутите пробку с отверстием для выпуска воздуха, положите стойку набок и слейте масло в подходящую емкость. Установите стойку в вертикальное положение. Убедитесь в том, что в гидросистему не попала грязь, и залейте в нее подходящее гидравлическое масло. После этого установите на место пробку с отверстием выпуска воздуха  и стравите из гидросистемы воздух как это описано в пункте 4.2.

Примечание: Утилизируйте отработанное масло в соответствии с действующими нормами.

6.6	В случае, если работоспособность стойки снизилась, необходимо стравить из гидросистемы воздух, как это описано в пункте 4.2.

6.7	Рекомендуется чтобы ежегодную проверку выполнял квалифицированный технический специалист.

7. ДЕТАЛИРОВКА

| Поз. | Наименование | Перевод | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saddle | Стол - седло | 1 |
| 2 | Piston rod | Шток поршня | 1 |
| 3 | Piston | Поршень | 1 |
| 4 | Cylinder | Цилиндр | 1 |
| 5 | Seal | Уплотнение | 1 |
| 6 | Stop screw M12 | Остановочный винт М12 | 1 |
| 7 | Steel ball | Стальной шар | 1 |
| 8 | Steel ball Ø9 | Стальной шар l Ø9 | 1 |
| 9 | Spring | Пружина | 1 |
| 10 | Steel ball 06 | Стальной шар 06 | 2 |
| 11 | Base | Основание | 1 |
| 12 | Filter | Фильтр | 1 |
| 13 | O-ring | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 |
| 14 | Bolt | Болт | 1 |
| 15 | Nut M12 | Гайка М12 | 4 |
| 16 | Lock washer | Гровер | 4 |
| 17 | Castors | Ролики | 4 |
| 18 | Release valve | Клапан | 1 |
| 19 | Leg | Ножка | 2 |
| 20 | Dust seal | Пылезащитное уплотнение | 1 |
| 21 | Bolt M10 | Болт М10 | 4 |
| 22 | Steel ball Ø5.5 | Стальной шар Ø5.5 | 1 |
| 23 | Steel ball holder | Держатель стального шара | 1 |
| 24 | Spring | Пружина | 1 |
| 25 | Bolt M10X1 | Болт М10Х1 | 1 |
| 26 | O-ring | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 |
| 27 | Bolt M10X1 | Болт М10Х1 | 1 |
| 28 | Snap ring | Кольцо защелка | 1 |
| 29 | Sleeve | Втулка | 1 |
| 30 | Foot pedal | Педаль | 1 |
| 31 | Rubber pad | Резиновая накладка | 1 |
| 32 | Washer | Шайба | 1 |
| 33 | Damping nut | Демпфирующая гайка | 1 |
| 34 | M10 | М10 | 1 |
| 35 | Small piston | Малый поршень | 1 |
| 36 | Seal | Уплотнение | 1 |
| 37 | Spring | Пружина | 1 |
| 38 | Washer | Шайба | 1 |
| 39 | Snap ring | Кольцо защелка | 1 |
| 40 | O-ring | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 |
| 41 | Reservoir | Корпус | 1 |
| 42 | O-ring | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 |
| 43 | Air view screw | Пробка с отверстием для выпуска воздуха | 1 |
| 44 | O-ring | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 |
| 45 | O-ring | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 |
| 46 | Cylinder cover | Кожух цилиндра | 1 |
| 47 | O-ring | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 2 |
| 48 | O-ring | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 2 |
| 49 | Spring | Пружина | 1 |
| 50 | Spring sleeve | Втулка пружины | 1 |
| 51 | Screw M6 | Винт М6 | 1 |
| 52 | O-ring | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 |
| 53 | Lock washer | Гровер | 4 |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общие положения

Внимательно   прочтите   и	следуйте   инструкциям   по   монтажу,	эксплуатации   и техническому обслуживанию перед началом использования оборудования.

Пользователь  должен соблюдать условия использования установки и особое внимание уделить следующему:

- не допускается использование оборудования в агрессивных или взрывоопасных средах;

- запрещается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию установки, а так же вмешиваться в регулировку устройств безопасности.

Продавец снимает с себя всякую   ответственность   за   возможный   ущерб,   возникший вследствие  несоблюдения  норм безопасности.

Прямая экономия.

Регулярное сервисное обслуживание позволяет избежать непредвиденных серьёзных расходов на ремонт.

Плановые ежедневные работы, выполняемые пользователем:

1.   Проверка уровня и состояния масла в приводах.

2.   Проверка герметичности соединений высокого давления.

3.   Смазка подвижных соединений.

Техническое обслуживание оборудования осуществляется специалистами Сервисного Центра.

- ВНИМАНИЕ!    Оборудование    поставляется    после    консервации,    поэтому    перед тем    как приступить к его эксплуатации, необходимо произвести подготовительные работы согласно паспорту изделия. В противном случае гарантия не будет иметь силы.

- Сервисный   центр   принимает   претензии   по  качеству  Вашего   оборудования в   пределах гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне. В течение гарантийного срока владелец имеет  право  на  бесплатный  ремонт  изделия  по неисправностям,  являющимся  следствием производственных дефектов изготовителя.

- Сервисный центр обязуется  отремонтировать сданную технику в минимальный  срок, но  не более сорока пяти дней.

- Оборудование для гарантийного ремонта принимается только в чистом виде. При поступлении изделия в мастерскую, все комплектующие должны быть в наличии.

- Гарантийные  обязательства  не  распространяются  на:

поршневые  кольца, резиновые уплотнения, фильтры, на узлы, подверженные естественному износу, а так же на узлы, поломка которых возможна из-за неверных приёмов труда персонала, эксплуатирующего оборудование.

- Гарантийные	обязательства	не распространяются	на неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия

- применения   изделия   не   по назначению

- невыполнения, неполного или несвоевременного выполнения периодического технического обслуживания

- нарушения условий эксплуатации оборудования: температура окружающей среды меньше -5С или больше +40С; относительная влажность более 80%

- механического,  химического,  термического или  иного внешнего воздействия, в  том числе повлекшего за собой коррозионные процессы деталей

- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем

- наличия   внутри   изделия   посторонних   предметов,   насекомых,   материалов   и отходов производства

- стихийного бедствия

- Гарантийные обязательства не распространяются:

- на оборудование, подвергавшееся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской;

- на изделие с удалённым, стёртым или изменённым заводским номером, а так же если данные на оборудовании не соответствуют данным в сервисной книжке;

- на  профилактическое  обслуживание  оборудования,  например,  чистку,  смазку, регулировку.

Для гарантийного ремонта необходимо предъявить правильно заполненную товарную накладную с печатью торгового предприятия и датой продажи.  Акт рекламации на изделие, приобретённое частным лицом, заполняется	в гарантийной мастерской.

- Для   гарантийного   ремонта   изделия,   приобретённого   юридическим   лицом, необходимо предоставить акт рекламации, подписанный руководителем организации и заверенный оригинальной печатью организации. Акт рекламации должен содержать следующие пункты:

- название и реквизиты организации;

- время и место составления акта;

- фамилии лиц, составивших акт и их должности (не менее трёх человек);

- дата ввода оборудования в эксплуатацию;

- условия  эксплуатации  (характер  выполняемых  работ,  количество  отработанных часов  до выяснения неисправности, перечень проводимых регламентных работ);

- подробное описание выявленных недостатков и обстоятельств, при которых они обнаружены;

- заключение комиссии о причине неисправности.