| Оптическая система, состоящая из линзы или нескольких линз, предназначенная для увеличения и наблюдения мелких предметов – карманная лупа с подсветкой серии mobilux® LED. Технические характеристики артикул; размер линзы; увеличение. 15112; Ø 60 мм; 12,0 дптр / 3.0х; 49 мм; 250 мм. 15113; 75 х 50 мм; 10,0 дптр / 3.5х; 50 мм; 250 мм. 15114; 75 х 50 мм; 16,0 дптр / 4.0х; 44 мм; 180 мм. 151141; Ø 60 мм; 16,0 дптр / 4.0х; 44 мм; 150 мм. 15115; Ø 58 мм; 20,0 дптр / 5.0х; 36 мм; 140 мм. 15116; Ø 58 мм; 24,0 дптр / 6.0х; 31 мм; 100 мм. 15117; Ø 35 мм; 28,0 дптр / 7.0х; 29 мм; 60 мм. 151110; Ø 35 мм; 38,0 дптр / 10.0х; 20 мм; 40 мм. 151112; Ø 35 мм; 50,0 дптр / 12.5х; 15 мм; 40 мм. Вы приобрели фирменный продукт от Eschenbach (Эшенбах), который был произведен в Германии в соответствии с самыми современными производственными процессами. Перед первым использованием вы должны внимательно прочитать эти инструкции, чтобы ознакомиться со всеми функциями устройства. Лупа mobilux® LED предназначена для использования в качестве визуальной помощи, поскольку продукт представляет вам увеличенное изображение. Инструкции по технике безопасности - Этот продукт – не игрушка! Внимание! Запрещается использование детьми младше 4 лет. Использование детьми младше 6 лет возможно только под присмотром взрослых. - Опасность асфиксии! Этот продукт содержит мелкие детали, которые можно проглотить! - Опасность возгорания! Линзы, используемые в оптических приборах, могут нанести значительный ущерб за счет генерирования тепла сфокусированными лучами при неправильном обращении и хранении. НИКОГДА не оставляйте оптические линзы открытыми под прямыми солнечными лучами. - Опасность ослепления и травмы! НИКОГДА не смотрите на солнце или другие яркие источники света с помощью оптических устройств! Никогда не смотрите прямо на источник света на нижней части корпуса. Группа риска 1 согласно EN 62471:2008. - Берегите вашу лупу с подсветкой от ударов, воздействия влаги и высокой температуры. Никогда не кладите вашу лупу на отопительные приборы и не оставляйте под прямыми солнечными лучами. - Регулярно проверяйте батарейки. Протечка элементов питания может привести к повреждению устройства и к раздражению кожи при контакте протёкшими элементами. - Извлеките батарейки из батарейного отсека, как только они станут непригодны к использованию или если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени. - Никогда не подвергайте mobilux® LED воздействию влаги! - Убедитесь, что другие люди, особенно дети, знают об этих рисках! Ввод в эксплуатацию устройства Для равномерной подсветки прибор для чтения mobilux® LED оснащен высокопроизводительным светодиодом, который питается от 2 батареек (АА/LR6). Перед первым использованием необходимо вставить батарейки. - Для этого откройте крышку батарейного отсека (❷). - Вставьте 2 батарейки в батарейный отсек, как показано на рисунке. Обратите внимание на соблюдение правильной полярности, иначе устройство не будет работать. - Закройте крышку батарейного отсека. Использование mobilux® LED Вы можете использовать mobilux® LED со своими очками для чтения. - Удерживайте mobilux® LED объективом централизованно над текстом, который необходимо увеличить. - Оптимальное качество изображения с помощью mobilux® LED должно быть получено, когда вы поддерживаете расстояние до объектива и просматриваемого текста, определенное для вас, для используемого вами увеличения. Это значение (в мм) можно найти в таблице «Технические характеристики» в данной инструкции. Также расстояние до объектива (в мм) можно найти над переключателем на вашем mobilux® LED. - Включите светодиод, сдвинув переключатель (❸) в направлении объектива (❹). Если вам требуется более сильная подсветка, установите крышку прозрачного светодиодного фильтра (❶) из 3 закрытых крышек светодиодных фильтров, как показано на рисунке. - После использования выключите светодиодный индикатор, сдвинув переключатель (❸) в направлении от объектива (❹). Примечание: Если светодиод мерцает, батареи разряжаются и их необходимо заменить на новые. В этом случае выполните действия, описанные в главе «Ввод в эксплуатацию устройства». Если вам неприятен цвет света, вы можете поместить один из закрытых колпачков фильтра светодиодов (❶, оранжевый или желтый) на светодиод, как показано на рисунке. Для защиты объектива ваш mobilux® LED поставляется с чехлом. Чтобы вы могли повесить свой mobilux® LED на шею, у него есть проушина, расположенная на конце рукоятки и через которую можно по желанию продеть шнурок (в комплекте не предусмотрен). Инструкции по уходу При очистке mobilux® LED не используйте мыльные растворы, содержащие смягчающие компоненты, спиртовые или органические растворители, а также абразивные чистящие средства! Линзы могут быть повреждены! Не очищайте mobilux® LED в ультразвуковой ванне или в проточной воде! Очистите mobilux® LED мягкой тканью без ворса (например, салфеткой для очков). Для устранения более тяжелого загрязнения (например, отпечатков пальцев) слегка смочите ткань. Утилизация Когда устройство достигнет конца срока службы, не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Элементы питания и прибора не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами! Убедитесь, что они утилизируются должным образом! Лупа с подсветкой серии mobilux® LED используется во многих областях человеческой деятельности, в том числе в биологии, медицине, археологии, банковском и ювелирном деле, криминалистике, при ремонте часов и радиоэлектронной техники, а также в филателии, нумизматике и бонистике; при чтении мелкого шрифта дома, ценников, информации о продуктах, аннотации к лекарствам и прочее. Изготовлено из высококачественных материалов. Сделано в Германии. Соответствует требованиям Росздравнадзора, зарегистрировано в РФ и внесено в Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (РУ РЗН № 2016/4502 от 26.07.2016). Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 51932-2002, ГОСТ 25706-83 (Пп. 1.1, 1.2, 2.4-2.13). Изготовитель: «Eschenbach Optik GmbH» (Эшенбах Оптик ГмбХ), Schopenhauerstraße 10, D-90409 Nürnberg (Шопенгауэрштрассе 10, Д-90409 Нюрнберг). Импортёр, эксклюзивный дистрибьютор торговой марки «Eschenbach» на территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси: ООО «Мир зрения» 107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 512. тел.: +7 (495) 18-19-202, (962) 978-80-82, (903) 524-11-60; вебсайт: www.mirzreniya.ru; адрес электронной почты: info@mirzreniya.ru Товар не подлежит обязательной сертификации Срок службы: согласно требованиям, ГОСТ 25706-83. Гарантия В рамках действующего законодательства мы предоставляем гарантию 12 месяцев со дня продажи на функционирование продукта, описанного в данном руководстве, в отношении неисправностей, возникающих в связи с производственными дефектами или браком. В случае повреждения, вызванного неправильным обращением, в том числе повреждением от падения или ударов, претензии по гарантии не принимаются. Гарантийный талон: Дата продажи: ________________________ Артикул: ______________________________ Наименование продавца: _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ М.П. | Оптическая система, состоящая из линзы или нескольких линз, предназначенная для увеличения и наблюдения мелких предметов – карманная лупа с подсветкой серии mobilux® LED. Технические характеристики артикул; размер линзы; увеличение. 15112; Ø 60 мм; 12,0 дптр / 3.0х; 49 мм; 250 мм. 15113; 75 х 50 мм; 10,0 дптр / 3.5х; 50 мм; 250 мм. 15114; 75 х 50 мм; 16,0 дптр / 4.0х; 44 мм; 180 мм. 151141; Ø 60 мм; 16,0 дптр / 4.0х; 44 мм; 150 мм. 15115; Ø 58 мм; 20,0 дптр / 5.0х; 36 мм; 140 мм. 15116; Ø 58 мм; 24,0 дптр / 6.0х; 31 мм; 100 мм. 15117; Ø 35 мм; 28,0 дптр / 7.0х; 29 мм; 60 мм. 151110; Ø 35 мм; 38,0 дптр / 10.0х; 20 мм; 40 мм. 151112; Ø 35 мм; 50,0 дптр / 12.5х; 15 мм; 40 мм. Вы приобрели фирменный продукт от Eschenbach (Эшенбах), который был произведен в Германии в соответствии с самыми современными производственными процессами. Перед первым использованием вы должны внимательно прочитать эти инструкции, чтобы ознакомиться со всеми функциями устройства. Лупа mobilux® LED предназначена для использования в качестве визуальной помощи, поскольку продукт представляет вам увеличенное изображение. Инструкции по технике безопасности - Этот продукт – не игрушка! Внимание! Запрещается использование детьми младше 4 лет. Использование детьми младше 6 лет возможно только под присмотром взрослых. - Опасность асфиксии! Этот продукт содержит мелкие детали, которые можно проглотить! - Опасность возгорания! Линзы, используемые в оптических приборах, могут нанести значительный ущерб за счет генерирования тепла сфокусированными лучами при неправильном обращении и хранении. НИКОГДА не оставляйте оптические линзы открытыми под прямыми солнечными лучами. - Опасность ослепления и травмы! НИКОГДА не смотрите на солнце или другие яркие источники света с помощью оптических устройств! Никогда не смотрите прямо на источник света на нижней части корпуса. Группа риска 1 согласно EN 62471:2008. - Берегите вашу лупу с подсветкой от ударов, воздействия влаги и высокой температуры. Никогда не кладите вашу лупу на отопительные приборы и не оставляйте под прямыми солнечными лучами. - Регулярно проверяйте батарейки. Протечка элементов питания может привести к повреждению устройства и к раздражению кожи при контакте протёкшими элементами. - Извлеките батарейки из батарейного отсека, как только они станут непригодны к использованию или если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени. - Никогда не подвергайте mobilux® LED воздействию влаги! - Убедитесь, что другие люди, особенно дети, знают об этих рисках! Ввод в эксплуатацию устройства Для равномерной подсветки прибор для чтения mobilux® LED оснащен высокопроизводительным светодиодом, который питается от 2 батареек (АА/LR6). Перед первым использованием необходимо вставить батарейки. - Для этого откройте крышку батарейного отсека (❷). - Вставьте 2 батарейки в батарейный отсек, как показано на рисунке. Обратите внимание на соблюдение правильной полярности, иначе устройство не будет работать. - Закройте крышку батарейного отсека. Использование mobilux® LED Вы можете использовать mobilux® LED со своими очками для чтения. - Удерживайте mobilux® LED объективом централизованно над текстом, который необходимо увеличить. - Оптимальное качество изображения с помощью mobilux® LED должно быть получено, когда вы поддерживаете расстояние до объектива и просматриваемого текста, определенное для вас, для используемого вами увеличения. Это значение (в мм) можно найти в таблице «Технические характеристики» в данной инструкции. Также расстояние до объектива (в мм) можно найти над переключателем на вашем mobilux® LED. - Включите светодиод, сдвинув переключатель (❸) в направлении объектива (❹). Если вам требуется более сильная подсветка, установите крышку прозрачного светодиодного фильтра (❶) из 3 закрытых крышек светодиодных фильтров, как показано на рисунке. - После использования выключите светодиодный индикатор, сдвинув переключатель (❸) в направлении от объектива (❹). Примечание: Если светодиод мерцает, батареи разряжаются и их необходимо заменить на новые. В этом случае выполните действия, описанные в главе «Ввод в эксплуатацию устройства». Если вам неприятен цвет света, вы можете поместить один из закрытых колпачков фильтра светодиодов (❶, оранжевый или желтый) на светодиод, как показано на рисунке. Для защиты объектива ваш mobilux® LED поставляется с чехлом. Чтобы вы могли повесить свой mobilux® LED на шею, у него есть проушина, расположенная на конце рукоятки и через которую можно по желанию продеть шнурок (в комплекте не предусмотрен). Инструкции по уходу При очистке mobilux® LED не используйте мыльные растворы, содержащие смягчающие компоненты, спиртовые или органические растворители, а также абразивные чистящие средства! Линзы могут быть повреждены! Не очищайте mobilux® LED в ультразвуковой ванне или в проточной воде! Очистите mobilux® LED мягкой тканью без ворса (например, салфеткой для очков). Для устранения более тяжелого загрязнения (например, отпечатков пальцев) слегка смочите ткань. Утилизация Когда устройство достигнет конца срока службы, не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Элементы питания и прибора не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами! Убедитесь, что они утилизируются должным образом! Лупа с подсветкой серии mobilux® LED используется во многих областях человеческой деятельности, в том числе в биологии, медицине, археологии, банковском и ювелирном деле, криминалистике, при ремонте часов и радиоэлектронной техники, а также в филателии, нумизматике и бонистике; при чтении мелкого шрифта дома, ценников, информации о продуктах, аннотации к лекарствам и прочее. Изготовлено из высококачественных материалов. Сделано в Германии. Соответствует требованиям Росздравнадзора, зарегистрировано в РФ и внесено в Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (РУ РЗН № 2016/4502 от 26.07.2016). Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 51932-2002, ГОСТ 25706-83 (Пп. 1.1, 1.2, 2.4-2.13). Изготовитель: «Eschenbach Optik GmbH» (Эшенбах Оптик ГмбХ), Schopenhauerstraße 10, D-90409 Nürnberg (Шопенгауэрштрассе 10, Д-90409 Нюрнберг). Импортёр, эксклюзивный дистрибьютор торговой марки «Eschenbach» на территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси: ООО «Мир зрения» 107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 512. тел.: +7 (495) 18-19-202, (962) 978-80-82, (903) 524-11-60; вебсайт: www.mirzreniya.ru; адрес электронной почты: info@mirzreniya.ru Товар не полежит обязательной сертификации Срок службы: согласно требованиям, ГОСТ 25706-83. Гарантия В рамках действующего законодательства мы предоставляем гарантию 12 месяцев со дня продажи на функционирование продукта, описанного в данном руководстве, в отношении неисправностей, возникающих в связи с производственными дефектами или браком. В случае повреждения, вызванного неправильным обращением, в том числе повреждением от падения или ударов, претензии по гарантии не принимаются. Гарантийный талон: Дата продажи: ________________________ Артикул: ______________________________ Наименование продавца: _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ М.П. |
| --- | --- |