РОССИЯ

214031 г. СМОЛЕНСК

ул. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ - 2

ЗАО “ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ”

Вопросы по гарантии:

тел/факс (4812)  31-73-85  тел. 31-80-29

Отдел сбыта: тел/факс (4812)  61-15-48,  55-30-92

Дрель-миксер электрическая

ДЭМ-1

Руководство по эксплуатации

##### ЖКСН.298482.001 РЭ

СМОЛЕНСК

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

При покупке дрели-миксер электрической  ДЭМ-1  (далее “машина”)  требуйте проверки её работоспособности  на холостом  ходу  и проверки соответствия комплектности разделу 2 настоящего руководства.

Проверьте  отсутствие механических повреждений, наличие в  руководстве по  эксплуатации  гарантийного и отрывных талонов.

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт и всех отрывных талонах на гарантийный ремонт проставлены штамп магазина,  подпись или штамп продавца и дата продажи. ПОМНИТЕ, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.

Перед включением машины внимательно  ознакомьтесь с  настоящим  руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации машины.

Постоянное улучшение продукции торговой марки “ДИОЛД” является долгосрочной политикой ЗАО “Диффузион Инструмент”, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделия без предварительного уведомления и отражения в “Руководстве по эксплуатации”.

1. Общие сведения и назначение

1.1. Машина предназначена для перемешивания строительных и бетонных смесей, клеев для обоев и керамической плитки, компаундов и красок в бытовых условиях.

При установке сверлильного патрона машина может использоваться как дрель для сверления отверстий в конструкциях из металла, пластмассы, древесины и других материалов в быту. Машина является реверсивной, что позволяет изменять направление вращения шпинделя с установленным рабочим инструментом.

1.2. Машина предназначена для эксплуатации в районах  умеренного климата, исполнение УХЛ, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 35°С.

1.3. В качестве рабочего инструмента для перемешивания используется смеситель, входящий в комплект поставки.

1.4. Режим работы машины  повторно-кратковременный – 30/10 мин.   (30 мин. – работа,  10 мин. – пауза).

1.5. В настоящем руководстве изложены основные сведения и требования, необходимые для правильной эксплуатации машины, от соблюдения которых зависит надежная работа изделия.

- 2.  Комплектность

| № | Наименование | К. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машина ДЭМ-1 | 1 | Возможно изменение комплекта поставки по согласованию с торгующей организацией |
| 2. | Патрон сверлильный 1/2”х20 UNF с ключом | 1 |  |
| 3. | Винт М5LHх35 | 1 |  |
| 4. | Рукоятка боковая | 1 |  |
| 5. | Рукоятка задняя в комплекте с винтом зажимным | 1 |  |
| 6. | Насадка-смеситель | 1 |  |
| 7. | Вал соединительный | 1 |  |
| 8. | Переходник (переход с резьбы 1/2”х20 UNF на М14) | 1 |  |
| 9. | Ключ гаечный S17-2 шт., S22-1 шт. | 3 |  |
| 10. | Щетка 6х11х14 | 2 |  |

12

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

1

| 11. | Адреса гарантийных мастерских по ремонту | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 13. | Упаковка (кейс) | 1 |  |

3. Технические характеристики

| № | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| 2 | Напряжение питающей сети, В | 220±10% |
| 3 | Частота тока питающей сети. Гц | 50±5% |
| 4 | Диапазон регулирования частоты вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 0 ÷ 500±40 |
| 5 | Максимальный диаметр насадки-смесителя, мм | 120 |
| 6 | Максимальный диаметр сверления, мм металл дерево | 16 40 |
| 7 | Выход машины – шпиндель с наружной резьбой | 1/2”х20 UNF |
| 8 | Тип электродвигателя | коллекторный |
| 9 | Режим работы (повторно-кратковременный) | 30/10 мин. |
| 10 | #### Класс машины | II |
| 11 | #### Масса (без шнура питания, рабочего инструмента), не более, кг | 2,6 |
| 12 | #### Габаритные размеры (без шнура), не более, мм | #### 260х95х210 |

- Устройство и принцип работы

4.1. Общий вид машины показан на рис. 1.

4.2. Включение машины осуществляется при нажатии на курок выключателя поз. 13. Крутящий момент двигателя через редуктор передается на шпиндель поз. 5 с установленным рабочим инструментом. Для отключения машины необходимо отпустить курок выключателя.

4.3. Для длительного включения необходимо плавно нажать на курок выключателя поз. 13 и зафиксировать данное положение кратковременным нажатием на кнопку фиксатора поз. 12,   при этом курок выключателя должен  зафиксироваться во включенном положении. Для отключения   -   нажать на курок выключателя и отпустить.

4.4. Электронное регулирование частоты вращения шпинделя  машины  в прямом вращении производится с помощью устройства бесступенчатого регулирования числа оборотов. При увеличении нажатия на курок выключателя поз. 13 частота вращения увеличивается. Максимальная частота вращения достигается при крайнем положении  регулятора скорости в направлении знака “+”, обозначенного на курке выключателя.  Наличие электронного регулятора позволяет производить очень мягкое погружение насадки в перемешиваемый материал, что обеспечивает работу без разбрызгивания материала.

4.5. В реверсивном режиме работы  частота вращения шпинделя практически не регулируется. Для переключения на реверсивный режим работы необходимо установить регулятор скорости поз. 14  в крайнее положение в  направлении знака “+” и переключить переключатель реверса  поз. 15, при этом направление  вращения рабочего инструмента должно измениться на противоположное.

ВНИМАНИЕ! Изменение положения переключателя реверса поз. 15 производить  после полной остановки шпинделя.

2

4.6. В машине предусмотрены две дополнительные рукоятки. Одна из них – боковая поз. 8, которая может крепиться на корпусе редуктора поз. 6 в одно из 3-х резьбовых отверстий М10. Вторая – задняя поз. 10, которая крепиться на машине винтом зажимным поз. 9 через резьбовое отверстие М8 крышки корпуса электропривода.

1 – вал соединительный;  2 – переходник;   3 – винт;   4 – патрон;   5 – шпиндель;

6 – редуктор;  7 – электропривод;   8 – рукоятка боковая;   9 – винт зажимной;

10 – рукоятка задняя;   11 – шнур питания;  12 – фиксатор;  13 – выключатель;

14 – регулятор скорости;  15 – переключатель реверса;    16 – насадка-смеситель

Рис. 1  Общий вид машины

5.  Требования безопасности

Требования к качеству продукции, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды сертифицированы.

  - Электрическая безопасность машины обеспечивается ее двойной изоляцией.

  - Машина  должна применяться в соответствии с назначением, указанном в настоящем руководстве по эксплуатации.

  - Необходимо бережно обращаться с машиной, не подвергать ее ударам, воздействию грязи, нефтепродуктов.

  - Шнур должен быть защищен от случайного повреждения. Непосредственное соприкосновение шнура с горячими и масляными поверхностями не допускается.

  - Перед началом работы необходимо проверить: затяжку резьбовых соединений, надежность крепления рабочего инструмента, отсутствие повреждений изоляции шнура, исправность штемпельной вилки, общее состояние машины путем пуска ее в режиме холостого хода в течение одной минуты.

11

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

- Дрель-миксер электрическая

- ДЭМ-1

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

- Дрель-миксер электрическая

- ДЭМ-1

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

10

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

3

5.6. Запрещается эксплуатировать машину при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельной вилки, шнура или его защитной трубки;

- нечеткая работа выключателя;

- искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;

- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- повреждение рабочего инструмента;

- поломка или появление трещин в корпусных деталях;

- вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов.

5.7. Запрещается:

- заземлять машину;

- работать машиной с приставных лестниц;

- эксплуатировать машину во взрывоопасной или химически активной среде, разрушающей металлы и изоляцию;

- эксплуатировать машину в условиях воздействия капель, брызг, а также на открытых площадках во время дождя или снегопада;

- оставлять без надзора машину, присоединенную к питающей сети;

- натягивать и перекручивать шнур, подвергать его нагрузкам.

5.8. Перед началом работы обеспечьте, чтобы одежда и другие посторонние предметы не касались движущихся частей машины.

5.9. Поверхность, подлежащую обработке, очистите от посторонних предметов (при работе со сверлильным патроном).

5.10. Обрабатываемое изделие надежно закрепите в зажимах или тисках (при работе со сверлильным патроном).

5.11. Емкость с перемешиваемым материалом должна быть устойчива и надежно закреплена на поверхности (при работе с насадкой-смесителем).

5.12. Необходимо следить за нагревом машины во избежание перегрева и выхода из   строя электродвигателя.

5.13. Следите, чтобы вентиляционные отверстия для охлаждения изделия  были всегда чистыми и открытыми.

5.14. При работе пользуйтесь защитными очками.

5.15. Машина должна быть отключена выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся частей и т.п.).

5.16. Машина должна быть отключена от сети штепсельной вилкой (с предварительным отключением выключателя):

- при регулировке или смене рабочего инструмента;

- при переносе машины с одного рабочего места на другое;

- при перерыве в работе;

- по окончании работы;

  - По окончании работы машина должна быть очищена от пыли и грязи.

5.18. Сверлить отверстия в стенах, панелях, перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электропроводка, следует после отключения этих проводов от источника питания, а также принять меры по предупреждению ошибочного появления на них напряжения.

5.19. Согласно санитарно-гигиеническим нормам по вибрации допустимое суммарное время работы машина  в режиме сверления не более 96 минут в день, а в режиме перемешивания строительных материалов не более 60 минут в день. При работе более указанного времени необходимо применять индивидуальные средства защиты от вибрации.

4

6. Подготовка машины к работе и порядок работы

ВНИМАНИЕ! Запрещается начинать работу машиной, не выполнив требования по технике безопасности, указанные в разделе 5 “Требования безопасности“ настоящего руководства по эксплуатации.

6.1. В зависимости от вида выполняемой работы необходимо на шпиндель машины поз. 5 установить рабочий инструмент согласно рис. 1.

6.2. С целью предотвращения самоотвинчивания сверлильного патрона со шпинделя в реверсивном режиме необходимо сверлильный патрон закрепить к шпинделю с помощью винта  М5 с левой резьбой поз. 3, имеющегося в комплекте. Для этого кулачки сверлильного патрона необходимо разжать на максимальную величину, вставить во внутрь патрона винт М5 и через отверстие сверлильного патрона прикрепить к шпинделю.

6.3. При установке на шпиндель поз. 5 насадки-смесителя поз. 16 необходимо произвести сборку смесителя согласно рис. 1 и надежно закрепить все резьбовые соединения, используя гаечные ключи из комплекта поставки.

6.4. Перед началом работы (при отключенной от сети машины) необходимо:

- проверить затяжку резьбовых соединений;

- проверить возможность перемещения переключателя реверса при отжатом курке выключателя из одного крайнего положения в другое без заеданий;

- при включенной в сеть машины проверить четкость работы выключателя и работу машины путем кратковременного включения на холостом ходу.

  - При работе машины необходимо:

- подключать и отключать машину от сети штепсельной вилкой только при выключенном электроприводе;

- при работе со сверлильным патроном включать машину, держа ее в руках так, чтобы рабочий инструмент не соприкасался с обрабатываемой поверхностью, что предохранит машину  от сильного толчка;

- сверление производить кратковременным нажатием на машину, с частым выниманием сверла из отверстия для освобождения его от стружки;

- при работе с насадкой-смесителем включение машины производить плавным нажатием на курок выключателя с одновременным погружением насадки в материал, предназначенный для перемешивания;

- при выборе частоты вращения насадки-смесителя следует иметь в виду, что при уменьшении частоты вращение при одновременной значительной нагрузке машины ухудшаются условия вентиляции, что может привести к перегреву и выходу из строя электропривода.

6.6. По окончании работы  необходимо отключить машину от сети вилкой, отсоединить рабочий инструмент, очистить машину и рабочий инструмент от пыли и грязи и свернуть шнур питания.

7. Техническое обслуживание

7.1. Правильная эксплуатация и своевременное техническое обслуживание машины гарантирует ее надежную и длительную работу.

7.2. Ремонт и обслуживание машины  необходимо проводить только в гарантийных мастерских по ремонту. Работы по обслуживанию машины производятся за счет владельца.

7.3. Обслуживание проводится специально подготовленным персоналом и включает в себя:

- внешний осмотр;

- проверку работы на холостом ходу не менее 5 мин.;

- осмотр щеток и их замену при максимальном времени работы изделия в количестве 60 часов и при их  длине менее  6 мм (при этом появляются крупные искры  под щеткой).

9

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

- Дрель-миксер электрическая

- ДЭМ-1

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

- Дрель-миксер электрическая

- ДЭМ-1

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

8

Перечень проведенных гарантийных ремонтов

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия    ________________________________

| Гарантийный талон | Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов). | Подпись лица производившего ремонт | Дата ремонта | Подпись владельца изделия | Штамп ремонтного предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

5

После замены щеток произвести 10 минутную приработку  в режиме холостого хода;

- зачистку коллектора при сильном загрязнение его или износе. Зачистку производят вручную шкуркой зернистостью не более М40;

- осмотр и замену при необходимости смазки в редукторе.

Смазка машины производится смазкой «Литол 24» ГОСТ 21160-87. Допускается замена смазкой «ЦИАТИМ 201».

7.4. При кратковременном хранении открытые корродирующие части машины должны быть покрыты слоем технического вазелина. Покрытые защитной смазкой машины могут храниться до 12 месяцев в помещении при температуре окружающего воздуха в пределах от +50 С до +250 С и влажности воздуха не превышающей 70%. При длительном хранении (до 5 лет) необходимо открытые корродирующие части машины покрыть консервационной смазкой К-17 ГОСТ 10877.

7.5. Хранить машину необходимо в упаковочной коробке в сухом месте.

8.  Возможные отказы и методы их устранения

| Отказы и их проявления | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении машины электропривод не работает (напряжение в сети есть) | - Неисправен выключатель - Обрыв жил шнура - Износ или повреждение щеток - Загрязнение коллектора | - Заменить выключатель - Заменить шнур - Заменить щетки - Протереть коллектор бен-зином или спиртом |
| 2. Сильное искрение под щетками | 2.1. Износ щеток больше допустимой величины 2.2. Загрязнение коллектора 2.3. Витковое замыкание в обмотке якоря или статора | 2.1. Заменить щетки 2.2. Протереть коллектор бен-зином или спиртом 2.3. Заменить якорь или статор |
| 3. Корпус редуктора перегревается | 3.1. Машина перегружена сильным нажатием на нее при сверлении 3.2. Малая частота вращения насадки-смесителя при значительной нагрузке 3.3. Электропривод отсырел | 3.1. Уменьшить силу нажатия. 3.2. Увеличить частоту, уменьшить нагрузку 3.3. Просушить электропривод |
| 4. Машина во время работы стопорится | 4.1. Поломка зуба шестерни 4.2. Вышел из строя один из подшипников 4.3. Большая сила нажатия | 4.1. Заменить шестерню 4.2. Заменить подшипник 4.3. Уменьшить силу нажатия |
| 5. Двигатель работает, а шпиндель не вращается | 5.1. Износ зубьев шестерни | 5.1. Заменить шестерню |

6

9.  Гарантийные обязательства

9.1. Изготовитель  гарантирует  соответствие  машины  требованиям технических условий ЖКСН.298482.001 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации машины - 12 месяцев с даты продажи.

9.3. При отсутствии  в талоне на гарантийный ремонт даты продажи, печати магазина,  подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска машины.

9.4. Гарантии не распpостраняются на машины, имеющую дефекты, вызванные эксплуатацией изделия с нарушением требований данного документа:

- работой изделия в условиях перегрузки;

- самостоятельным ремонтом, разборкой и переделкой изделия потребителем;

- механическими повреждениями в результате удара, падения и т.п.;

- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д.;

- проникновением жидкостей, посторонних предметов и веществ внутрь машины;

- подключением в электрическую сеть с параметрами, отличными от указанных в данном документе.

Гарантия не распространяется на рабочий инструмент,  быстроизнашиваемые части изделия  (щетки,  и т.п.), а также на индивидуальную упаковку изделия (коробку, кейс).

Внешние проявления дефектов изделия, вызванные его неправильной эксплуатацией, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Причина отказа изделия | Внешние проявления дефектов |
| --- | --- |
| 1. Работа электродвигателя с перегрузкой | - Одновременное сгорание якоря и статора - Сгорание якоря с оплавлением изоляционных втулок - Сгорание статора с одновременным оплавлением изоляционных втулок якоря |
| 2. Небрежное обращение с машиной при работе и хранении | - Следы оплавления или трещины, вмятины на наружных поверхностях изделия - Повреждение провода соединительного - Коррозия деталей |
| 3. Техническое обслуживание машины не проводилось | 1. Щетки двигателя имеют длину менее 6 мм 2. Отсутствие смазки в редукторе или смазка сильно загрязнена |

9.5. Срок службы машины  -  5 лет. По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание машины в ремонтных мастерских за счет владельца. Использование машины по истечении срока службы допускается только в случае её соответствия требованиям безопасности, перечисленным в разделе 5 данного руководства.

9.6. Продолжительность гарантийного ремонта в авторизированных сервисных центрах ЗАО “Диффузион Инструмент” до 30 дней (за исключением времени доставки).

7

10. Свидетельство о приемке

Дрель-миксер электрическая  ДЭМ-1 соответствует техническим условиям  ЖКСН.298482.001 ТУ и признана годной к эксплуатации, имеется сертификат соответствия.

Дата изготовления  __________________________________________

| Обозначение изделия | М.П. |
| --- | --- |
| ДЭМ-1 |  |

#### Действителен при заполнении

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## Заполняет предприятие-изготовитель

- Дрель-миксер электрическая ДЭМ-1

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы ДЭМ-1:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи ____________________

число, месяц, год

Продавец     ______________________

подпись или штамп

###### Штамп магазина

Подтверждение покупателя

При покупке изделия  ДЭМ-1 подтверждаю, что претензий по внешнему виду, комплектности и качеству товара не имею.

С информацией о сроках и условиях гарантийного и технического обслуживания изделия ознакомлен и согласен.

С назначением изделия, требованиями по эксплуатации и безопасности  ознакомлен.

Покупатель     ______________________

подпись