АККУРАТ ДЛЯ ПЛАСТИКА (HARD PLASTIC)

НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Набор для ремонта изделий из пластика ТМ Аккурат применяется для склеивания жесткого ПВХ, АБС пластика, акрилового стекла и поликарбоната. Идеален для ремонта пластиковых бытовых приборов (пылесосы, миксеры, соковыжималки, утюги), автомобильных фар, пластиковых игрушек.

СОСТАВ НАБОРА:

Клей на основе растворителя (2 тюбика х 6 мл), салфетка для обезжиривания поверхности (2 шт.), наждачная бумага.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Обработать поверхность наждачной бумагой, очистить, обезжирить (используйте салфетки для обезжиривания поверхности);

2. Склеиваемые материалы должны быть одной температуры, иначе возможно появление конденсата на клеевой пленке;

3. Нанести достаточное количество клея на обе склеиваемые поверхности, сразу же соедините точно по месту и крепко сожмите;

4. Излишки клея удалить ацетоном или эквивалентным ему растворителем;

5. Для достижения наилучших результатов, дать высохнуть в течение 24 часов перед использованием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте. При работе используйте защитные перчатки, избегайте контакта с открытыми участками тела (кожей). Не глотать, при проглатывании клея не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. При попадании на слизистую оболочку глаз немедленно промыть их водой и обратиться за консультацией к офтальмологу. Огнеопасен – не курить, работать вдали от источников искрообразования. Раздражает дыхательные пути, работать с ним в хорошо проветриваемом помещении.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от +5 °С до +35 °С.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

Срок хранения – 36 мес. со дня упаковки

УСЛОВИЯ ПРИМЕНИЯ:

Температура применения от +15°С до +30°С

СВОЙСТВА ТОВАРА:

- действует по принципу «холодной сварки»;

- очень прочный;

- время затвердевания – 2-2,5 часа;

- образует водонепроницаемый шов;

- прозрачный.