Designer Series (Cool Beauty Design)

модели

| 230 В однофазный |  |
| --- | --- |
| ASYG07KETA |  |
| ASYG07KETA-B |  |
| ASYG09KETA |  |
| ASYG09KETA-B |  |
| ASYG12KETA |  |
| ASYG12KETA-B |  |
| ASYG14KETA |  |
| ASYG14KETA-B |  |

Характеристики

Классный дизайн красоты

Мы стремимся к тому, чтобы кондиционер был хорошо спроектирован специально для Европы. Он отличается от японского, гармонирующего с окружающей обстановкой, и создает уютную элегантную обстановку в комнате. Легкое изящное и трехмерное выражение, состоящее из изогнутой поверхности, прекрасно из любого места.

CMF: ЦВЕТНАЯ ОТДЕЛКА МАТЕРИАЛА

Текстура лицевой панели отражает мастерство, существующее в Европе. Текстура меняет выражение при смене дневного света.

Высокая экономия энергии

Высочайший класс эффективности достигается за счет высокоэффективного теплообменника Lamda, большого вентилятора с поперечным потоком и нового хладагента.

Гибридный теплообменник

Ø107 Большой поперечный вентилятор

Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

Большая решетка и новая конструкция для продувки воздухом обеспечивают комфортный поток воздуха, который распространяется шире на ноги пользователя и бесшумную работу.

Управление Smart Device (опция)

Этой моделью можно управлять из любого места с помощью интеллектуального устройства, установив дополнительный интерфейс беспроводной локальной сети. Интерфейс беспроводной локальной сети может быть легко установлен без специальных монтажных работ.

Добавив наш беспроводной интерфейс и приложение FGLair, вы сможете контролировать охлаждение и обогрев вашего дома в любое время и в любом месте.

ASYG07KETA

Внутренний блок: ASYG07KETA

Наружный блок : AOYG07KETA

- Классный дизайн красоты

- Высокая экономия энергии

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление Smart Device (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

2,0 кВт   2,5 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 2,0 (0,9-3,0) кВт |
|  | Обогрев |  | 2,5 (0,9 - 3,4) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 0,450 кВт |
|  | Обогрев |  | 0,555 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 4,43 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 4,52 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 2,0 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 2,3 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 7,40 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,10 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 95 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 785 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 1,0 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 38 дБ (А) |
|  |  | средний | 33 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 29 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 20 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 41 дБ (А) |
|  |  | средний | 35 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 31 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 22 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 46 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 46 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 54 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 56 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 61 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 61 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 650 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1650 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 295 мм |
| помещении | ширина |  | 950 мм |
|  | глубина |  | 230 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 541 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 663 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 11,0 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 23 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ13,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 600 г (0,405 СО2-экв.-Т) |

ASYG09KETA

Внутренний блок: ASYG09KETA

Наружный блок : AOYG09KETA

- Классный дизайн красоты

- Высокая экономия энергии

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление Smart Device (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

2,5 кВт   2,8 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 2,5 (0,9 - 3,2) кВт |
|  | Обогрев |  | 2,8 (0,9 - 4,0) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 0,630 кВт |
|  | Обогрев |  | 0,620 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 3,97 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 4,52 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 2,5 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 2,4 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 7,40 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,10 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 118 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 819 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 1,3 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 40 дБ (А) |
|  |  | средний | 34 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 29 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 20 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 42 дБ (А) |
|  |  | средний | 36 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 31 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 22 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 46 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 46 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 55 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 57 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 61 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 62 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 700 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1650 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 295 мм |
| помещении | ширина |  | 950 мм |
|  | глубина |  | 230 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 541 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 663 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 11,0 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 23 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ13,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 600 г (0,405 СО2-экв.-Т) |

ASYG12KETA

Внутренний блок: ASYG12KETA

Наружный блок : AOYG12KETA

- Классный дизайн красоты

- Высокая экономия энергии

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление Smart Device (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

3,4 кВт   4,0 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 3,4 (0,9-3,9) кВт |
|  | Обогрев |  | 4,0 (0,9 - 5,3) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 0,935 кВт |
|  | Обогрев |  | 0,960 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 3,65 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 4,17 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 3,4 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 2,5 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 7,30 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,40 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 163 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 795 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 1,8 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 40 дБ (А) |
|  |  | средний | 35 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 30 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 20 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 42 дБ (А) |
|  |  | средний | 38 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 33 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 22 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 50 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 50 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 55 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 58 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 65 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 65 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 700 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1700 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 295 мм |
| помещении | ширина |  | 950 мм |
|  | глубина |  | 230 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 541 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 663 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 11,0 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 25 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ13,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 700 г (0,473 эквивалента CO2-т) |

ASYG14KETA

Внутренний блок: ASYG14KETA

Наружный блок : AOYG14KETA

- Классный дизайн красоты

- Высокая экономия энергии

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление Smart Device (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

4,2 кВт   5,4 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 4,2 (0,9 - 4,4) кВт |
|  | Обогрев |  | 5,4 (0,9 - 6,0) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 1,220 кВт |
|  | Обогрев |  | 1,410 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 3,44 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 3,83 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 4,2 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 4,0 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 6,90 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,10 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 213 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 1367 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 2,1 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 43 дБ (А) |
|  |  | средний | 36 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 30 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 20 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 44 дБ (А) |
|  |  | средний | 39 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 33 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 24 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 50 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 50 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 57 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 59 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 65 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 66 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 770 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1680 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 295 мм |
| помещении | ширина |  | 950 мм |
|  | глубина |  | 230 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 542 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 799 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 11,5 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 31 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ13,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 850 г (0,574 эквивалента CO2-т) |

ASYG07KETA-B

Внутренний блок: ASYG07KETA-В

Наружный блок : AOYG07KETA

- Классный дизайн красоты

- Высокая экономия энергии

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление Smart Device (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

2,0 кВт   2,5 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 2,0 (0,9-3,0) кВт |
|  | Обогрев |  | 2,5 (0,9 - 3,4) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 0,450 кВт |
|  | Обогрев |  | 0,555 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 4,43 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 4,52 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 2,0 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 2,3 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 7,40 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,10 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 95 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 785 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 1,0 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 38 дБ (А) |
|  |  | средний | 33 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 29 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 20 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 41 дБ (А) |
|  |  | средний | 35 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 31 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 22 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 46 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 46 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 54 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 56 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 61 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 61 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 650 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1650 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 295 мм |
| помещении | ширина |  | 950 мм |
|  | глубина |  | 230 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 541 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 663 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 11,0 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 23 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ13,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 600 г (0,405 СО2-экв.-Т) |

ASYG09KETA-B

Внутренний блок: ASYG09KETA-В

Наружный блок : AOYG09KETA

- Классный дизайн красоты

- Высокая экономия энергии

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление Smart Device (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

2,5 кВт   2,8 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |  |
| Вместимость | Охлаждение |  | 2,5 (0,9 - 3,2) кВт |  |
|  | Обогрев |  | 2,8 (0,9 - 4,0) кВт |  |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 0,630 кВт |  |
|  | Обогрев |  | 0,620 кВт |  |
| EER | Охлаждение |  | 3,97 Вт / Вт |  |
| COP | Обогрев |  | 4,52 Вт / Вт |  |
| Pdesign | Охлаждение |  | 2,5 кВт |  |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 2,4 кВт |  |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 7,40 Вт / Вт |  |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,10 Вт / Вт |  |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |  |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |  |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |  |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |  |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 118 кВтч / год |  |
|  | Обогрев |  | 819 кВтч / год |  |
| Удаление влаги |  |  | 1,3 л / ч |  |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 40 дБ (А) |  |
|  |  | средний | 34 дБ (А) |  |
|  |  | Низкий | 29 дБ (А) |  |
|  |  | Тихий | 20 дБ (А) |  |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 42 дБ (А) |  |
|  |  | средний | 36 дБ (А) |  |
|  |  | Низкий | 31 дБ (А) |  |
|  |  | Тихий | 22 дБ (А) |  |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 46 дБ (А) |  |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 46 дБ (А) |  |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 55 дБ (А) |  |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 57 дБ (А) |  |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 61 дБ (А) |  |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 62 дБ (А) |  |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 700 м³ / ч |  |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1650 м³ / ч |  |
| Чистые размеры в | Высота |  | 295 мм |  |
| помещении | ширина |  | 950 мм |  |
|  | глубина |  | 230 мм |  |
| Чистые размеры на | Высота |  | 541 мм |  |
| открытом воздухе | ширина |  | 663 мм |  |
|  | глубина |  | 290 мм |  |
| Нетто | В помещении |  | 11,0 кг |  |
|  | на открытом воздухе |  | 23 кг |  |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |  |
|  | газ |  | 9,52 мм |  |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ13,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |  |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |  |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |  |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |  |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |  |
| холодильный | Тип |  | R32 |  |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |  |
|  | Заряжать |  | 600 г (0,405 СО2-экв.-Т) |  |

ASYG12KETA-B

Внутренний блок: ASYG12KETA-В

Наружный блок : AOYG12KETA

- Классный дизайн красоты

- Высокая экономия энергии

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление Smart Device (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

3,4 кВт    4,0 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 3,4 (0,9-3,9) кВт |
|  | Обогрев |  | 4,0 (0,9 - 5,3) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 0,935 кВт |
|  | Обогрев |  | 0,960 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 3,65 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 4,17 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 3,4 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 2,5 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 7,30 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,40 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 163 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 795 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 1,8 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 40 дБ (А) |
|  |  | средний | 35 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 30 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 20 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 42 дБ (А) |
|  |  | средний | 38 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 33 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 22 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 50 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 50 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 55 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 58 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 65 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 65 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 700 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1700 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 295 мм |
| помещении | ширина |  | 950 мм |
|  | глубина |  | 230 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 541 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 663 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 11,0 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 25 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ13,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 700 г (0,473 эквивалента CO2-т) |

ASYG14KETA-B

Внутренний блок: ASYG14KETA-В

Наружный блок : AOYG14KETA

- Классный дизайн красоты

- Высокая экономия энергии

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление Smart Device (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

4,2 кВт    5,4 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 4,2 (0,9 - 4,4) кВт |
|  | Обогрев |  | 5,4 (0,9 - 6,0) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 1,220 кВт |
|  | Обогрев |  | 1,410 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 3,44 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 3,83 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 4,2 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 4,0 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 6,90 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,10 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 213 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 1367 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 2,1 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 43 дБ (А) |
|  |  | средний | 36 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 30 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 20 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 44 дБ (А) |
|  |  | средний | 39 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 33 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 24 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 50 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 50 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 57 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 59 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 65 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 66 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 770 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1680 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 295 мм |
| помещении | ширина |  | 950 мм |
|  | глубина |  | 230 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 542 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 799 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 11,5 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 31 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ13,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 850 г (0,574 эквивалента CO2-т) |

Standard Range (High Efficiency & Comfort)

модели

| 230 В однофазный |
| --- |
| ASYG07KMCC |  |
| ASYG09KMCC |  |
| ASYG12KMCC |  |
| ASYG14KMCC |  |

Характеристики

Тонкий и стильный квадратный дизайн

Тонкий и стильный квадратный дизайн реализован с помощью многопутевого теплообменника высокой плотности и высокоэффективного вентилятора.

Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

Большой жалюзи и новая конструкция обдува достигли комфортного воздушного потока и бесшумной работы.

Высокая экономия энергии

Высочайший класс эффективности достигается за счет высокоэффективного теплообменника Lamda, большого вентилятора с поперечным потоком и нового хладагента.

* 1:

Все классы (охлаждение)

* 2:

Только 12модель

Управление смартфоном (опция)

Простое управление кондиционером внутри или снаружи дома и офиса с помощью смартфонов, планшетов и ПК.

(Поставляется отдельно как стандарт для установки на месте).

Интерфейс беспроводной локальной сети

Эксклюзивный адаптер Wi-Fi позволяет управлять кондиционером с помощью смартфона или планшетного компьютера извне.

ASYG07KMCC

Внутренний блок: ASYG07KMCC

Наружный блок : AOYG07KMCC

- Тонкий и стильный квадратный дизайн

- Высокая экономия энергии

- Управление смартфоном (опция)

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление смарт-устройством (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

2,0 кВт   2,5 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 2,0 (0,9-3,0) кВт |
|  | Обогрев |  | 2,5 (0,9 - 3,4) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 0,450 кВт |
|  | Обогрев |  | 0,555 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 4,43 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 4,52 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 2,0 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 2,3 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 7,40 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,10 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 95 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 785 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 1,0 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 38 дБ (А) |
|  |  | средний | 33 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 29 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 20 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 41 дБ (А) |
|  |  | средний | 35 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 31 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 22 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 46 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 46 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 54 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 56 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 61 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 61 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 650 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1650 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 270 мм |
| помещении | ширина |  | 834 мм |
|  | глубина |  | 222 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 541 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 663 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 10,0 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 23,0 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ11,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 600 г (0,405 СО2-экв.-Т) |

ASYG09KMCC

Внутренний блок: ASYG09KMCC

Наружный блок : AOYG09KMCC

- Тонкий и стильный квадратный дизайн

- Высокая экономия энергии

- Управление смартфоном (опция)

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление смарт-устройством (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

2,5 кВт   2,8 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  |  | 230 В |
|  | частота |  |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  |  | 2,5 (0,9 - 3,2) кВт |
|  | Обогрев |  |  | 2,8 (0,9 - 4,0) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  |  | 0,630 кВт |
|  | Обогрев |  |  | 0,620 кВт |
| EER | Охлаждение |  |  | 3,97 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  |  | 4,52 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  |  | 2,5 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  |  | 2,4 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  |  | 7,40 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  |  | 4,10 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  |  | 118 кВтч / год |
|  | Обогрев |  |  | 819 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  |  | 1,3 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко |  | 40 дБ (А) |
|  |  | средний |  | 34 дБ (А) |
|  |  | Низкий |  | 29 дБ (А) |
|  |  | Тихий |  | 20 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко |  | 42 дБ (А) |
|  |  | средний |  | 36 дБ (А) |
|  |  | Низкий |  | 31 дБ (А) |
|  |  | Тихий |  | 22 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко |  | 46 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко |  | 46 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко |  | 55 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко |  | 57 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко |  | 61 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко |  | 62 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко |  | 700 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко |  | 1650 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  |  | 270 мм |
| помещении | ширина |  |  | 834 мм |
|  | глубина |  |  | 222 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  |  | 541 мм |
| открытом воздухе | ширина |  |  | 663 мм |
|  | глубина |  |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  |  | 10,0 кг |
|  | на открытом воздухе |  |  | 23,0 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  |  | φ11,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  |  | 675 |
|  | Заряжать |  |  | 600 г (0,405 СО2-экв.-Т) |

ASYG12KMCC

Внутренний блок: ASYG12KMCC

Наружный блок : AOYG12KMCC

- Тонкий и стильный квадратный дизайн

- Высокая экономия энергии

- Управление смартфоном (опция)

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление смарт-устройством (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

3,4 кВт   4,0 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 3,4 (0,9-3,9) кВт |
|  | Обогрев |  | 4,0 (0,9 - 5,3) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 0,935 кВт |
|  | Обогрев |  | 0,960 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 3,65 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 4,17 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 3,4 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 2,5 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 7,30 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,40 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 163 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 795 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 1,8 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 40 дБ (А) |
|  |  | средний | 35 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 30 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 20 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 42 дБ (А) |
|  |  | средний | 38 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 33 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 22 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 50 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 50 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 55 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 58 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 65 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 65 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 700 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1700 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 270 мм |
| помещении | ширина |  | 834 мм |
|  | глубина |  | 222 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 541 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 663 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 10,0 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 25,0 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ11,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 700 г (0,473 эквивалента CO2-т) |

ASYG14KMCC

Внутренний блок: ASYG14KMCC

Наружный блок : AOYG14KMCC

- Тонкий и стильный квадратный дизайн

- Высокая экономия энергии

- Управление смартфоном (опция)

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление смарт-устройством (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

4,2 кВт   5,4 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 4,2 (0,9 - 4,4) кВт |
|  | Обогрев |  | 5,4 (0,9 - 6,0) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 1,220 кВт |
|  | Обогрев |  | 1,410 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 3,44 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 3,83 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 4,2 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 4,0 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 6,90 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,10 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 213 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 1367 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 2,1 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 43 дБ (А) |
|  |  | средний | 36 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 30 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 20 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 44 дБ (А) |
|  |  | средний | 39 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 33 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 24 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 50 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 50 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 57 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 59 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 65 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 66 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 770 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1680 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 270 мм |
| помещении | ширина |  | 834 мм |
|  | глубина |  | 222 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 542 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 799 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 10,0 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 31,0 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ11,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 850 г (0,574 эквивалента CO2-т) |

Standard Range High Efficiency & Large Room

модели

| 230 В однофазный |
| --- |
| ASYG18KMTA |  |
| ASYG24KMTA |  |

Особенность

Высокая экономия энергии

Высочайший класс эффективности достигается за счет высокоэффективного теплообменника Lamda, большого вентилятора с поперечным потоком и нового хладагента.

Гибридный теплообменник

Эффективность теплообмена была значительно улучшена с помощью большого гибридного теплообменника, достигшего уровня SEER и SCOP.

Ø107 Большой поперечный вентилятор

С вентилятором большого диаметра эффективный объем воздуха может быть получен при низкой мощности.

Управление смарт-устройством (опция)

Этой моделью можно управлять из любого места с помощью интеллектуального устройства, установив дополнительный интерфейс беспроводной локальной сети. Интерфейс беспроводной локальной сети может быть легко установлен без специальных монтажных работ.

Низкая окружающая работа

ASYG18KMTA

Внутренний блок: ASYG18KMTA

Наружный блок : AOYG18KMTA

- Высокая экономия энергии

- Управление смарт-устройством (опция)

- Низкая окружающая работа

Значки объяснения функций

Вместимость

5,2 кВт   6,3 кВт

| Источник питания | фаза | Один этап |
| --- | --- | --- |
|  | вольтаж | 230 В |
|  | частота | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение | 5,2 (0,9 - 6,0) кВт |
|  | Обогрев | 6,3 (0,9 - 8,7) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение | 1,390 кВт |
|  | Обогрев | 1,560 кВт |
| EER | Охлаждение | 3,74 Вт / Вт |
| COP | Обогрев | 4,04 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение | 5,2 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) | 4,8 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение | 7,77 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) | 4,56 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A ++ |
|  | Отопление (среднее) | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение | 9,5 А |
|  | Обогрев | 13,5 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение | 234 кВтч / год |
|  | Обогрев | 1472 кВтч / год |
| Удаление влаги |  | 1,7 л / ч |

ASYG24KMTA

Внутренний блок: ASYG24KMTA

Наружный блок : AOYG24KMTA

- Высокая экономия энергии

- Управление смарт-устройством (опция)

- Низкая окружающая работа

Значки объяснения функций

Вместимость

7,1 кВт   8,0 кВт

| Источник питания | фаза | Один этап |
| --- | --- | --- |
|  | вольтаж | 230 В |
|  | частота | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение | 7,1 (0,9 - 8,3) кВт |
|  | Обогрев | 8,0 (0,9 - 10,1) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение | 2,080 кВт |
|  | Обогрев | 1,910 кВт |
| EER | Охлаждение | 3,41 Вт / Вт |
| COP | Обогрев | 4,19 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение | 7,1 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) | 7,1 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение | 7,28 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) | 4,18 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A ++ |
|  | Отопление (среднее) | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение | 13,5 А |
|  | Обогрев | 16,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение | 341 кВтч / год |
|  | Обогрев | 2372 кВтч / год |
| Удаление влаги |  | 2,7 л / ч |

Standard Series (High Efficiency & Large Room)

модели

| 230 В однофазный |  |
| --- | --- |
| ASYG30KMTA |  |
| ASYG36KMTA |  |

Характеристики

Маленький и легкий наружный блок

Эта модель намного компактнее обычного наружного блока. Может быть установлен в узком месте.

Сенсор человека

Человеческий датчик фиксирует движения людей в комнате и работает с меньшей пропускной способностью, когда люди покидают комнату. Когда люди возвращаются в комнату, она автоматически возвращается в предыдущий режим работы.

Принятие нового хладагента R32

Хладагент R32 очень экологичен для снижения потенциала глобального потепления, чем другие хладагенты.

Управление Smart Device (опция)

Этой моделью можно управлять из любого места с помощью интеллектуального устройства, установив дополнительный интерфейс беспроводной локальной сети. Интерфейс беспроводной локальной сети может быть легко установлен без специальных монтажных работ.

Добавив наш беспроводной интерфейс и приложение FGLair, вы сможете контролировать охлаждение и обогрев вашего дома в любое время и в любом месте.

ASYG30KMTA

Внутренний блок: ASYG30KMTA

Наружный блок : AOYG30KMTA

- Маленький и легкий наружный блок

- Сенсор человека

- Принятие нового хладагента R32

- Управление Smart Device (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

8,0 кВт    8,8 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 8,0 (2,9 - 9,0) кВт |
|  | Обогрев |  | 8,8 (2,2 - 11,0) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 2,330 кВт |
|  | Обогрев |  | 2,200 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 3,43 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 4,00 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 8,0 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 6,5 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 6,67 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,54 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 21,0 А |
|  | Обогрев |  | 21,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 419 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 2001 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 2,6 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 50 дБ (А) |
|  |  | средний | 44 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 40 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 33 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 49 дБ (А) |
|  |  | средний | 44 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 39 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 33 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 53 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 55 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 65 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 65 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 68 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 69 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 1330 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 3750 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 340 мм |
| помещении | ширина |  | 1150 мм |
|  | глубина |  | 280 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 788 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 940 мм |
|  | глубина |  | 320 мм |
| Нетто | В помещении |  | 18,5 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 52 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | 9,52 мм |
|  | газ |  | φ15.88 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ13,8 (внутренний диаметр), φ15,8 до φ 16,7 (внешний диаметр) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 50 (30,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 30 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -15 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 1900 г (1,283 эквивалента CO2-т) |

ASYG36KMTA

Внутренний блок: ASYG36KMTA

Наружный блок : AOYG36KMTA

- Маленький и легкий наружный блок

- Сенсор человека

- Принятие нового хладагента R32

- Управление Smart Device (опция)

Значки объяснения функций

Вместимость

9,4 кВт    10,1 кВт

| Источник питания | фаза |  |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  |  | 230 В |
|  | частота |  |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  |  | 9,4 (2,9 - 10,0) кВт |
|  | Обогрев |  |  | 10,1 (2,7 - 11,2) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  |  | 3,160 кВт |
|  | Обогрев |  |  | 2,730 кВт |
| EER | Охлаждение |  |  | 2,97 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  |  | 3,70 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  |  | 9,4 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  |  | 7,1 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  |  | 6,14 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  |  | 4,52 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  |  | 21,5 А |
|  | Обогрев |  |  | 21,5 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  |  | 535 кВтч / год |
|  | Обогрев |  |  | 2198 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  |  | 3,8 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко |  | 50 дБ (А) |
|  |  | средний |  | 44 дБ (А) |
|  |  | Низкий |  | 40 дБ (А) |
|  |  | Тихий |  | 33 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко |  | 49 дБ (А) |
|  |  | средний |  | 44 дБ (А) |
|  |  | Низкий |  | 39 дБ (А) |
|  |  | Тихий |  | 33 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко |  | 55 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко |  | 55 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко |  | 65 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко |  | 65 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко |  | 70 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко |  | 70 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко |  | 1330 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко |  | 3750 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  |  | 340 мм |
| помещении | ширина |  |  | 1150 мм |
|  | глубина |  |  | 280 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  |  | 788 мм |
| открытом воздухе | ширина |  |  | 940 мм |
|  | глубина |  |  | 320 мм |
| Нетто | В помещении |  |  | 18,5 кг |
|  | на открытом воздухе |  |  | 52 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  |  | 9,52 мм |
|  | газ |  |  | φ15.88 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  |  | φ13,8 (внутренний диаметр), φ15,8 до φ 16,7 (внешний диаметр) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  |  | 50 (30,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  |  | 30 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  |  | От -15 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  |  | 675 |
|  | Заряжать |  |  | 1900 г (1,283 эквивалента CO2-т) |

ECO Range Compact & Comfort

модели

| 230 В однофазный |
| --- |
| ASYG07KPCA |  |
| ASYG09KPCA |  |
| ASYG12KPCA |  |

Особенность

Тонкий и стильный квадратный дизайн

Тонкий и стильный квадратный дизайн реализован благодаря многопутевому теплообменнику высокой плотности и высокоэффективному воздуходувке.

Высокая экономия энергии

Высочайший класс эффективности достигается за счет высокоэффективного теплообменника Lamda, большого вентилятора с поперечным потоком и нового хладагента.

Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

Большая решетка и новая конструкция для продувки воздухом обеспечивают комфортный поток воздуха, который распространяется шире на ноги пользователя и бесшумную работу.

22 дБ (A) только охлаждение

Управление смарт-устройством (опция)

Этой моделью можно управлять из любого места с помощью интеллектуального устройства, установив дополнительный интерфейс беспроводной локальной сети. Интерфейс беспроводной локальной сети может быть легко установлен без специальных монтажных работ.

Низкая окружающая работа

ASYG07KPCA

Внутренний блок: ASYG07KPCA

Наружный блок : AOYG07KPCA

- Тонкий и стильный квадратный дизайн

- Высокая экономия энергии

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление смарт-устройством (опция)

- Низкая окружающая работа

Значки объяснения функций

Вместимость

2,0 кВт    2,5 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 2,0 (0,9 - 2,8) кВт |
|  | Обогрев |  | 2,5 (0,9 - 3,4) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 0,480 кВт |
|  | Обогрев |  | 0,630 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 4,17 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 3,97 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 2,0 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 2,2 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 6,70 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,00 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 104 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 769 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 1,0 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 45 дБ (А) |
|  |  | средний | 38 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 31 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 22 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 45 дБ (А) |
|  |  | средний | 40 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 36 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 26 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 45 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 46 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 57 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 58 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 57 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 58 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 580 м3 / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1650 м3 / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 270 мм |
| помещении | ширина |  | 784 мм |
|  | глубина |  | 224 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 541 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 663 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 8,0 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 23,0 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ11,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 550 г (0,371 СО2-экв) |

ASYG09KPCA

Внутренний блок: ASYG09KPCA

Наружный блок : AOYG09KPCA

- Тонкий и стильный квадратный дизайн

- Высокая экономия энергии

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление смарт-устройством (опция)

- Низкая окружающая работа

Значки объяснения функций

Вместимость

2,5 кВт

2,8 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 2,5 (0,9-3,0) кВт |
|  | Обогрев |  | 2,8 (0,9 - 3,8) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 0,710 кВт |
|  | Обогрев |  | 0,790 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 3,52 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 3,54 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 2,5 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 2,4 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 6,70 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,00 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 131 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 840 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 1,3 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 45 дБ (А) |
|  |  | средний | 38 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 31 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 22 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 45 дБ (А) |
|  |  | средний | 40 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 36 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 26 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 47 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 47 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 58 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 58 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 59 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 59 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 580 м3 / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1650 м3 / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 270 мм |
| помещении | ширина |  | 784 мм |
|  | глубина |  | 224 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 541 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 663 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 8,0 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 23,0 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ11,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 550 г (0,371 СО2-экв) |

Внутренний блок: ASYG12KPCA

Наружный блок : AOYG12KPCA

- Тонкий и стильный квадратный дизайн

- Высокая экономия энергии

- Комфортный поток воздуха и бесшумная работа

- Управление смарт-устройством (опция)

- Низкая окружающая работа

Значки объяснения функций

Вместимость

3,4 кВт     3,8 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 3,4 (0,9 - 3,7) кВт |
|  | Обогрев |  | 3,8 (0,9 - 4,8) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 1.000 кВт |
|  | Обогрев |  | 1,140 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 3,40 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 3,33 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 3,4 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 2,5 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 6,30 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,10 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 6,5 А |
|  | Обогрев |  | 9,0 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 189 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 853 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 1,8 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 46 дБ (А) |
|  |  | средний | 40 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 33 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 22 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 46 дБ (А) |
|  |  | средний | 40 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 35 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 27 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 49 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 51 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 59 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 59 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 62 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 62 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 630 м3 / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1700 м3 / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 270 мм |
| помещении | ширина |  | 784 мм |
|  | глубина |  | 224 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 541 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 663 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 8,0 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 25,0 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ11,8 (ID) φ15 до φ16,8 (OD) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 20 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 15 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 590 г (0,398 СО2-экв) |

ECO Range (Comfort for Large Room)

модели

| 230 В однофазный |  |
| --- | --- |
| ASYG18KLCA |  |
| ASYG24KLCA |  |

Особенность

Узкая ширина и компактный дизайн

Мощный воздушный поток реализуется несмотря на компактный дизайн шириной 790 мм.

ON-OFF Программируемый таймер

Вы можете установить встроенный таймер ВКЛ-ВЫКЛ или ВЫКЛ-ВКЛ в соответствии с вашим стилем жизни. (Время установки: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, ----- 9,5, 10, 11, 12 часов)

Мощная операция

Возможна непрерывная работа в течение 20 минут при максимальном потоке воздуха и максимальной скорости компрессора. Быстрое охлаждение и обогрев делают комнату комфортной быстро.

Экономичная эксплуатация

Установка температуры смещается на 1 ° C автоматически.

Низкая окружающая работа

ASYG18KLCA

Внутренний блок: ASYG18KLCA

Наружный блок : AOYG18KLCA

- Узкая ширина и компактный дизайн

- ON-OFF Программируемый таймер

- Мощная операция

- Экономичная эксплуатация

- Низкая окружающая работа

Вместимость

5,2 кВт    6,3 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 5,2 (0,9 - 5,5) кВт |
|  | Обогрев |  | 6,3 (0,6 - 7,6) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 1,685 кВт |
|  | Обогрев |  | 1,800 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 3,09 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 3,50 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 5,2 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 4,8 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 7,20 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,30 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 9,5 А |
|  | Обогрев |  | 13,5 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 253 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 1563 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 1,9 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 47 дБ (А) |
|  |  | средний | 44 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 40 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 35 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 50 дБ (А) |
|  |  | средний | 45 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 41 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 37 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 50 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 56 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 60 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 65 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 61 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 66 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 865 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 1830 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 293 мм |
| помещении | ширина |  | 790 мм |
|  | глубина |  | 249 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 542 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 799 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 9,5 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 33,0 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 9,52 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ13,8 (внутренний диаметр), φ15,8 до φ 16,7 (внешний диаметр) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 25 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 20 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 850 г (0,574 эквивалента CO2-т) |

ASYG24KLCA

Внутренний блок: ASYG24KLCA

Наружный блок : AOYG24KLCA

- Узкая ширина и компактный дизайн

- ON-OFF Программируемый таймер

- Мощная операция

- Экономичная эксплуатация

- Низкая окружающая работа

Вместимость

7,1 кВт    8,0 кВт

| Источник питания | фаза |  | Один этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вольтаж |  | 230 В |
|  | частота |  | 50 Гц |
| Вместимость | Охлаждение |  | 7,1 (0,9-7,7) кВт |
|  | Обогрев |  | 8,0 (0,9 - 9,0) кВт |
| Входная мощность | Охлаждение |  | 2,420 кВт |
|  | Обогрев |  | 2,225 кВт |
| EER | Охлаждение |  | 2,93 Вт / Вт |
| COP | Обогрев |  | 3,60 Вт / Вт |
| Pdesign | Охлаждение |  | 7,1 кВт |
|  | Нагрев (-10 ° C) |  | 7,1 кВт |
| ГЭЭ | Охлаждение |  | 7,10 Вт / Вт |
| СКОП | Отопление (среднее) |  | 4,00 Вт / Вт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение |  | A ++ |
|  | Отопление (среднее) |  | A + |
| Максимум. Рабочий ток | Охлаждение |  | 13,5 А |
|  | Обогрев |  | 17,5 А |
| Годовое потребление энергии | Охлаждение |  | 350 кВтч / год |
|  | Обогрев |  | 2485 кВтч / год |
| Удаление влаги |  |  | 3,1 л / ч |
| Уровень звукового давления | Крытый (охлаждение) | Высоко | 51 дБ (А) |
|  |  | средний | 45 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 38 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 33 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 52 дБ (А) |
|  |  | средний | 45 дБ (А) |
|  |  | Низкий | 41 дБ (А) |
|  |  | Тихий | 37 дБ (А) |
| Уровень звукового давления | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 55 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 57 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | Крытый (охлаждение) | Высоко | 64 дБ (А) |
|  | Крытый (Отопление) | Высоко | 65 дБ (А) |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 65 дБ (А) |
|  | Открытый (Отопление) | Высоко | 67 дБ (А) |
| Расход воздуха | Крытый (охлаждение) | Высоко | 1040 м³ / ч |
|  | Открытый (Охлаждение) | Высоко | 2885 м³ / ч |
| Чистые размеры в | Высота |  | 293 мм |
| помещении | ширина |  | 790 мм |
|  | глубина |  | 249 мм |
| Чистые размеры на | Высота |  | 632 мм |
| открытом воздухе | ширина |  | 799 мм |
|  | глубина |  | 290 мм |
| Нетто | В помещении |  | 10,0 кг |
|  | на открытом воздухе |  | 38,0 кг |
| Диаметр соединительной трубы | жидкость |  | φ6,35 мм |
|  | газ |  | 12,7 мм |
| Диаметр сливного шланга |  |  | φ13,8 (внутренний диаметр), φ15,8 до φ 16,7 (внешний диаметр) мм |
| Максимальная длина трубы (предварительная зарядка) |  |  | 30 (15,0) м |
| Максимальная разница в высоте |  |  | 25 м |
| Рабочий диапазон | Охлаждение |  | От -10 до 46 ° CDB |
|  | Обогрев |  | От -15 до 24 ° CDB |
| холодильный | Тип |  | R32 |
|  | Потенциал глобального потепления |  | 675 |
|  | Заряжать |  | 1100 г (0,743 СО2-экв) |

# Описание функций

## Функция энергосбережения

### Двойные боковые вентиляторы

Комфортное пространство может быть создано с помощью гибридного воздушного потока, который сочетает в себе различные температуры воздушного потока и скорости.

### Сохранить человеческий датчик

Человеческий датчик обнаруживает движение людей в помещении и оценивает, работает ли энергосберегающий режим.

### Сохранить и остановить человека датчик

Человеческий датчик обнаруживает движение людей в комнате и определяет, работает ли система энергосбережения или остановлена.

### Экономичный режим

Настройка термостата автоматически изменяется в зависимости от температуры, чтобы избежать ненужного охлаждения и нагрева.

### Ограничение уставки комнатной температуры

Можно установить минимальный и максимальный температурный диапазон, что обеспечит дальнейшее энергосбережение с учетом комфорта пассажиров.

## Удобная функция

### Мощный обогрев

Сохранение номинальной теплопроизводительности даже при температуре наружного воздуха -7 ° C.

### Рассеиватель мощности

Дополнительное жалюзи, открывающееся на основе датчиков контроля, позволяет быстро повысить уровень комфорта.

### Работа серверной комнаты

Операция блокировки возможна при подключении 2 внутренних блоков даже при низкой температуре.

### Мощный режим

Работа при максимальном расходе воздуха и скорости компрессора, а также быстро делает комнату комфортной.

### 10 ° C ОБОГРЕВ

Температура в помещении может быть установлена ​​не ниже 10 ° C, что гарантирует, что в комнате не будет слишком холодно, когда она не занята.

### Режим с низким уровнем шума

Уровень звукового шума наружного блока может быть выбран.

### Автоматическое переключение

Устройство автоматически переключается между режимами нагрева и охлаждения в зависимости от заданной температуры и температуры в помещении.

### Откидные створки вверх / вниз

Клапаны вверх / вниз автоматически поворачиваются вверх и вниз.

### Двойной качели автомат

Комплексное действие закрылков позволяет автоматически поворачивать как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

### Автоматическая скорость вентилятора

Микрокомпьютер автоматически регулирует поток воздуха, чтобы следить за изменениями комнатной температуры.

### Авто перезапуск

В случае временного сбоя питания кондиционер автоматически перезапустится в том же рабочем режиме, что и раньше, после восстановления электропитания.

### Подсоединяемый воздуховод

Наружный воздух может быть введен путем присоединения поставляемого в полевых условиях воздуховода к вытяжному вентилятору и дополнительной детали.

### Забор свежего воздуха

Свежий воздух может быть забран вентилятором, который можно подключить с помощью внешнего блока управления.

### Соединительный распределительный воздуховод

Системы способны присоединять поставляемые на месте ответвления, распределяющие поток воздуха.

### Индивидуальный контроль направления воздушного потока

Каждая жалюзи типа 4-сторонняя кассета может управляться индивидуально и обеспечивает комфортный поток воздуха.

## Удобная функция

### Таймер автоматического выключения

Автоматически останавливает работу, когда с начала работы прошло фиксированное время.

### Таймер сна

Микрокомпьютер постепенно автоматически изменяет комнатную температуру, чтобы обеспечить комфортный ночной сон.

### Таймер программы

Этот цифровой таймер позволяет выбрать один из четырех вариантов: ON, OFF, ON; → OFF или OFF → ON.

### Недельный таймер

Разные времена ВКЛ-ВЫКЛ могут быть установлены для каждого дня.

### Еженедельный + таймер понижения

Недельный + таймер понижения может устанавливать температуру для двух периодов времени и для каждого дня недели.

### Фильтр знак

Показывает период очистки фильтра по лампе.

### Вывод внешней ошибки

### Внешний вход ВКЛ / ВЫКЛ

### Управление беспроводной локальной сетью

Эксклюзивный адаптер Wi-Fi позволяет управлять кондиционером с помощью смартфона или планшетного компьютера извне.

## Чистая функция

### Плазменный воздух чистый

Электростатический осадитель удаляет частицы пыли, такие как пыльца и домашняя пыль. Это можно стирать и всегда можно поддерживать в чистоте.

### Фильтр автоочистка

Пыль, собранная воздушным фильтром, автоматически удаляется. Обычная утилизация пыли, хранящейся в пылесборнике, просто необходима.

### Ионный дезодорационный фильтр

Фильтр дезодорирует путем мощного разложения поглощенных запахов с использованием окислительного и восстанавливающего воздействия ионов, генерируемых керамикой с ультрадисперсными частицами.

### Apple-катехиновый фильтр

Фильтр Apple-катехин использует статическое электричество для очистки мелких частиц и пыли в воздухе.

### Моющаяся панель

Поскольку передняя панель легко снимается, обслуживание также легко.

## Instllation

### Автоматическая регулировка воздушного потока

Автоматически определяет необходимый поток воздуха в каждом случае применения и регулирует громкость.

### Дренажный насос в стандартной комплектации

### Синий плавник

### Все модели DC

### модели управления i-PAM

Управление инвертором i-PAM - это технология, которая снижает потери, регулируя текущую форму волны для лучшей синусоиды.

### Модели управления V-PAM

Управление инвертором V-PAM уменьшает влияние магнитного потока и увеличивает максимальную скорость и эффективность компрессора благодаря технологии векторного управления.