РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Машинка шлифовальная орбитальная пневматическая

# модель: RF-SM-65-6133C

Модель: RF-SM-65-6133C

Заводской номер:_________________

Дата изготовления:________________

Дата продажи:____________________

Продавец:_______________________

Гарантийный срок: 12 месяцев на заводской брак

Сервисный центр находится по адресу:

223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,

район деревни  Дубовляны, д.43

GSM (029) 692-94-21 Велком

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, прочитайте и сохраните настоящее руководство. Перед сборкой, установкой, работой или техническим обслуживанием данного изделия внимательно прочитайте данную инструкцию. Защитите себя и других людей, соблюдая всю информацию по безопасности. Несоблюдение правил безопасности может привести к травмам и/или повреждениям! Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

С гарантийными обязательствами ознакомлен:

Дата _______________

Подпись ____________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение пневматической орбитальной шлифовальной машинки. Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данное Руководство и сохраните его для дальнейших справок. Сохраните это Руководство для дальнейших справок. При передаче инструмента третьим лицам прилагайте к нему данное Руководство. При работе с изделием всегда руководствуйтесь указаниями по безопасности, содержащимися в данном руководстве по эксплуатации.

Категорически запрещается вносить изменения в конструкцию изделия. В случае несоблюдения правил эксплуатации или внесения каких-либо изменений в его конструкцию инструмент не подлежит гарантийному ремонту.

Обращайте особое внимание на те положения Руководства, которые отмечены знаком «ВНИМАНИЕ!». Несоблюдение данного Руководства по эксплуатации может привести к тяжелым последствиям: нанесению ущерба имуществу и здоровью людей.

НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Шлифмашинка предназначена для обработки больших плоских поверхностей и для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +5 до +35ºС и относительной влажностью воздуха не более 80%.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Пневматическая шлифовальная машинка (далее шлифмашинка) разработана для:

- чистовой обработки металлических изделий;

- чистовой обработки сварочных швов;

- зачистки деталей;

- чистовой обработки стальных корпусов и фурнитуры;

- подготовки поверхности к покраске;

- чистовой подготовки поверхностей из пластика и стекла;

- чистовой подготовки изделий из камня и керамики;

- чистовой подготовки изделий из декоративного дерева

Используйте инструмент строго по назначению!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр диска  150мм ;

Разъем соединения (вход) 1/4";

Число оборотов (об/мин)   10500;

Расход воздуха 84л/мин;

Пылесборник  есть;

Диапазон хода платформы     3мм

Вес 1.2 кг

Рекомендуемое давление 6.3 бар.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Отсоединяйте шланг перед сменой и наладкой присоединяемых инструментов.

2. Избегайте попадания волос или частей одежды на шлифмашинку во время работы.

3. Используйте индивидуальные средства защиты органов зрения и дыхания.

4. Ошибки при работе являются главными причинами серьезных увечий или смерти. Не оставляйте пневмодырокол включенными без присмотра.

5. Излишнее высокое давление и работа на холостом ходу ускоряет износ шлифмашинки и может вызвать опасную ситуацию.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Давление воздуха

Максимальные технические характеристики достигаются при давлении 6,3 бар. Рабочий диапазон давления от 5 до 7 бар (70- 100 psi).

Перед соединением шланга для подачи воздуха с изделием, его необходимо предварительно продуть мощным напором воздуха. Это исключит попадание в инструмент влаги и пыли. Шланг должен выдерживать давление до 10 атмосфер. Внутренний диаметр шланга должен быть не менее 3/8˝ (9,5 мм) и соединение должно иметь аналогичную размерность. При увеличении длины магистрали свыше 8 м, диаметр шланга должен быть увеличен до 12 мм (либо давление на выходе из компрессора необходимо повышать свыше 6,2 бар). Храните шланг вдали от острых предметов, легковоспламеняющихся, горячих веществ. Перед работой с инструментов всегда проверяйте шланг на наличие повреждений. Данное изделие предназначено для работы с чистым, сухим воздухом. Поскольку сжатый воздух может содержать влагу и посторонние примеси, приводящие к образованию ржавчины и преждевременному износу инструмента, а так же к ухудшению качества работы, рекомендуется использовать в воздушной линии фильтры, которые устанавливаются как можно ближе к инструменту

А – Инструмент В – Источник воздуха 1. Штуцер 2. Переходник 3. Шланг 4. Переходник шланга 5. Лубрикатор 6. Манометр 7. Влаго/маслоотделитель

Для обогащения воздуха маслом самый лучший способ – это установка в пневмолинию смазывающего устройства – лубрикатора, который устанавливают после фильтра, и он будет производить смазку автоматически. Его следует регулярно проверять и заполнять маслом, предназначенным для пневмоинструментов.

Рис. 3

ВНИМАНИЕ! Если к Вашей системе невозможно установить стационарный лубрикатор, необходимо использовать линейный лубрикатор (мини-лубрикатор)

Рис.4

Если он отсутствует, необходимо вручную закапывать 2-6 капель специального масла во входной штуцер инструмента один раз в день или после двух часов работы. После заливки масла дайте поработать инструменту без нагрузки.

Также вы можете использовать модульную группу для подготовки воздуха, которая объединяет в себе воздушный фильтр, редуктор и лубрикатор.

Рис.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение

Для того, чтобы включить шлифмашинку, необходимо нажать на рычаг, расположенный на внешней стороне рукоятки. В шлифмашинке используется рычаг нажимного типа без фиксации. Вал шлифмашинки начинает вращаться через несколько секунд после нажатия на рычаг.  После совершения рабочего цикла рычаг необходимо отпустить. Для соблюдения техники безопасности после использования вешайте шлифмашинку на крючок, или кладите на мягкую плоскую поверхность.

Шлифовальный опорный круг (подставка)

Если опорный шлифовальный круг потерял свои свойства, его нудно заменить на новый. Для его замены необходимо повернуть защитный кожух и вставить ключ, чтобы зафиксировать вал в центре, поверните опорный круг как показано на рисунке

Шлифовка наждачной бумагой

Зернистьсть наждачной бумаги подбирается индвидуально . Максимальная рабочая скорость вращения наждачной бумаги должна быть выше скорости вращения вала шлифмашинки.

Регулировка и замена запчастей

Не ремонтируйте шлифмашинку самостоятельно. При необходимости ремонта или замены запчастей обратитесь в сервисный центр.

Важные рекомендации

- Запрещено подавать высокое давление в систему – более 8 бар.

- Запрещено использование пневмоинструмента при температуре, близкой к 0°C.

- Избегайте попадания песка и грязи внутрь пневмоинструмента. Грязь и песок работают, как абразив и стирают лепестки крутящего механизма.

- Избегайте попадания воды внутрь корпуса. Наличие воды приводит к коррозии и разрушению крутящего механизма.

- При нарушении подачи воздуха необходимо незамедлительно отключить шлифмашинку от пневмосети.

ВНИМАНИЕ!

- Один раз в три месяца необходимо проводить профилактическую чистку пневмоинструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Посадочный квадрат, пружины, уплотнительные кольца, уплотнители, подшипники, лопатки ротора, металлические шарики, золотник клапана пневматического инструмента - если таковые входят в конструкцию данной модели, являются расходными материалами, и не покрываются гарантийными обязательствами производителя в случае деформации или повреждений.

Обязательное условие

- Заявленные технические параметры пневмоинструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объему подаваемого воздуха, а так же к условиям эксплуатации.

- Обязательным условием эксплуатации является установка в пневмолинию блока подготовки воздуха состоящего из: регулятора давления, влагоотделителя, лубрикатора для подачи смазки в рабочее пространство пневмоинструмента.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смазка

Пневмоинструмент необходимо регулярно смазывать. Перед соединением шланга, добавьте несколько капель пневматического масла во впускной воздушный штуцер. Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку шлифмашики. Если другое масло случайно попало в инструмент, то уберите его немедленно. Также, необходимо каждые 3-4 часа работы смазывать шлифмашинку.

Наиболее лучший способ смазки - это установить в пневмолинию смазывающее устройство (лубрикатор), которое будет автоматически смазывать шлифмашинку, но если такой возможности нет, то рекомендуется смазывать шлифмашинку вручную два раза в день, что позволит продлить срок службы инструмента. При ручной смазке отсоедините шланг от воздухозаборного отверстия и смажьте внутреннюю часть отверстия.

Внимание!!!

Редуктор шлифовальных пневматических машинок при их интенсивном режиме работы требует еженедельной замены смазки, Используйте смазку со степенью вязкости 3 (три).

Хранение

Избегайте хранения шлифмашинки в местах повышенной влажности. Попадание влаги внутрь может вызвать появление ржавчины. Перед хранением и после каждого использования, смажьте воздухозаборник маслом и несколько раз включите шлифмашинку.

ИЗМЕНЕНИЯ

В связи с постоянным совершенствованием производства изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию инструмента изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

УТИЛИЗАЦИЯ

При списании оборудования после длительного использования оно подлежит демонтажу и утилизации в соответствие с требованиями законодательства, действующего в стране размещения оборудования.

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

2. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

3. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей и узлов изделия, в которых обнаружен производственный дефект.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки, навесное оборудование и на любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (в том числе ударники, штоки, драйверы, сальники, манжеты, уплотнения, шестерни и колеса зубчатых зацеплений, подшипниковые опоры, зажимы, ухваты и пр.), а также на дефекты, являющиеся следствием естественного износа.

5. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

6. Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате нарушения режима смазывания изделия

7. Вместе с тем сервисный центр имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

 при отсутствии паспорта изделия, гарантийных талонов

 при неправильно или с исправлениями заполненном свидетельстве о продаже или гарантийном талоне  при использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации

 при наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформация корпуса или любых других элементов конструкции), в том числе полученных в результате замерзания конденсата (образования льда)

 при наличии внутри агрегата посторонних предметов

 при наличии оплавления каких-либо элементов изделия или других признаков превышения максимальной температуры эксплуатации или хранения

 при наличии признаков самостоятельного ремонта вне авторизированного сервисного центра

 при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;

 при наличии загрязнений изделия как внутренних, так и внешних.

8. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

FORSAGE

Гарантийный талон

(сложнотехническое оборудование)

№  _________________

от "______ " ________________  20____г.

Модель/Артикул ____________________________       Серийный номер  ________________________________

Дата продажи  ________________________          Подпись продавца _________________ / ____________________/

(Фамилия и инициалы)

ТУП «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел» устанавливает  гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев на сложнотехническое оборудование, а именно: пневмоинструмент,  при условии соблюдения требований руководства по эксплуатации и хранению, нормативной документацией, техническими характеристиками и положением о гарантии, за исключением изделий, на которые в соответствии с вышеуказанным положением гарантия не распространяется.

Справочно:

Подробный список гарантийных сроков на товары компании Вы сможете посмотреть на сайте в разделе «ГАРАНТИИ»

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю (покупателю).

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии своевременного извещения поставщика о недостатках изделия в порядке, установленном законодательством (той страны, где товар был продан) и положением о гарантии или на срок нахождения изделия в ремонте.

Продавец обязуется удовлетворить требование потребителя (покупателя) о ремонте или замене изделия ненадлежащего качества не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней при наличии запасных частей или аналогичного изделия на складе Продавца или в течение 90 (девяноста) календарных дней при поставке со склада производителя изделия. Исчисление срока наступает со следующего рабочего дня от даты сдачи изделия в ремонт.

При отсутствии запасной части на складе Поставщика исчисление срока ремонта наступает со следующего рабочего дня от даты получения 100% предоплаты стоимости заказываемых запасных частей и стоимости ремонтных работ.

Заявка от Потребителя (покупателя), посланная по факсу, считается сторонами поданной.

Гарантия не распространяется на:

- детали подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации;

- аксессуары, приобретенные у иных поставщиков оборудования и дополнительно установленные на оборудование по просьбе Покупателя.

- детали, вышедшие из строя (получившие повреждения, неисправности или дефекты), вследствие неправильной эксплуатации, хранения, использования оборудования и его применения не по назначению, небрежности, неосторожности либо неаккуратности владельца (лица эксплуатирующее данное оборудование), применения материалов, масел и технических жидкостей, не указанных в "ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" (кроме технических жидкостей и масел разрешенных к применению производителем или специалистами сервисной службы).

- износ любых деталей, естественное старение покрытия деталей, гальванопокрытия крепёжных деталей, в результате воздействия окружающей среды и нормального использования.

- несоблюдение указаний и требований по уходу за оборудованием, изложенных в соответствующих разделах "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ".

- ущерб в результате использования неоригинальной или не одобренной специалистами сервисной службы Продавца (поставщика) детали, либо детали, заменённой или отремонтированной не официальным сервисным партнером.

-  повреждение оборудования в результате неосторожности, пренебрежительного обращения и т.п.

- выход из строя элементов оборудования, вызванных внесением изменений в его конструкцию, а также при проведении владельцем по своей инициативе или своими силами ремонта или демонтажа узлов и агрегатов оборудования.

- повреждения изделия, вызванные внешними воздействиями промышленных и химических выбросов, кислотных или щелочных загрязнений воздуха, растительного сока, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, частями дорожного покрытия (камни, песок, соль, химические реагенты, применяемые для борьбы с обледенением дорог или других средств химической обработки дорожного покрытия), града, молнии, пожара, наводнения и других природных явлений.

- повреждения в результате недостатка эксплуатационных материалов (например: масла или смазки), в связи с несвоевременным обнаружением утечки или повышенного расхода, либо в результате применения не рекомендованных заводом-изготовителем эксплуатационных материалов.

- расходные и смазочные материалы. Кроме случаев, когда замена указанных материалов вызвана необходимостью при гарантийном ремонте узла или агрегата.

Продавец (поставщик) освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:

- истечение гарантийного срока на Товар;

- повреждены какие-либо защитные знаки фирмы-производителя или фирмы-продавца: стикеры, наклейки, голограммы, пломбы и др.;

- серийные номера на изделиях или их маркировка не соответствуют сведениям, обозначенным в гарантийном талоне, нечитаемы или имеют недостающие знаки;

- если оборудование используется не в соответствии с инструкциями и рекомендациями, указанными в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" оборудования. Собственник оборудования отвечает за правильное использование, хранение, уход за оборудованием в соответствии с требованиями "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- дефекты вызваны изменениями вследствие применения оборудования с целью, не соответствующей установленной сфере применения данного оборудования, указанной в "ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- если имеют место нарушения правил эксплуатации изделия,  использование его не по назначению, неправильном хранении (о чем могут свидетельствовать имеющиеся на деталях и отдельных частях, а также в местах их крепления признаки деформации, разрушения или повреждения  - разнообразные вогнутости, трещины, разломы, сколы и другие следы внешнего механического воздействия на них).

- изделие повреждено или вышло из строя в связи с нарушением правил и условий подготовки фундамента, если такой необходим, правил и условий установки, подключения, адаптации под местные тех.условия Покупателя (владельца) изделия. - возникло повреждение, вызванное попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;

- если в оборудовании сделаны конструктивные изменения, не предусмотренные в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- если на оборудовании выполнялся ремонт, демонтаж (даже если только частичный) деталей, работы которые выполнялись не специалистами сервисного центра ЧТУП «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел» и/или если оригинальные запасные части вышеуказанного изделия были заменены запасными частями какого-либо другого происхождения;

- представителем сервисного центра было замечено использование нештатных режимов или параметров работы изделия или его компонентов;

- дефекты вызваные коррозией в результате воздействия избыточной влажности.

Ни в одном из вышеперечисленных случаев Покупатель (владелец) оборудования не может претендовать на возмещение убытков и затрат по обслуживанию, ремонту и восстановлению изделия, а также затрат за замененные запасные части.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Изделия в гарантийный ремонт принимаются только в чистом виде и только при наличии гарантийного талона. В случае утери гарантийного талона ДУБЛИКАТ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛАОНА НЕ ВЫПИСЫВАЕТСЯ!!! изделие автоматически снимается с гарантии.

Продавец при отпуске изделия покупателю (потребителю) путём внешнего осмотра, продемонстрировал его на предмет комплектности, исправности, отсутствия внешних повреждений.

Изделие получено покупателем (потребителем) в исправном состоянии и в полной комплектности.

С гарантийной политикой продавца и её условиями  ознакомлен, претензий не имею.

Подпись покупателя (потребителя) _____________________________ / _________________________/

/фамилия и инициалы/

Сервисный центр продавца находится по адресу: Частное торговое унитарное предприятие «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел»

223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,  район деревни  Дубовляны, д.43

| Корешок к гарантийному талону № 1 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 2 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 3 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 4 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. |
| --- | --- | --- | --- |
| Корешок к гарантийному талону № 5 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. Корешок к гарантийному талону № 9 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 6 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. Корешок к гарантийному талону № 10 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 7 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. Корешок к гарантийному талону № 11 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 8 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. Корешок к гарантийному талону № 12 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. |