РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПНЕВМОПИСТОЛЕТ ТЕКСТУРНЫЙ

ELITECH

0704.013600

0704.035300

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение …………………………………………………………….

2. Правила техники безопасности …………………………………….

3. Технические характеристики ………………………………………...

4. Комплектация…………………………………………………………..

5. Описание инструмента………………………………. ……………..

6. Подключение и эксплуатация. ……………………………….…….

7. Возможные неисправности и методы их устранения ………….

8. Техническое обслуживание ………………………………………..

- Транспортировка и хранение …………………………………….

- Утилизация ………………………………………………………….

- Срок службы ………………………………………………………..

12. Данные о производителе, импортере и сертификате ………

- НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмопистолет текстурный предназначен для нанесения текстурной штукатурки на стены.

Для работы пневмопистолета текстурного необходимо использовать воздушный компрессор  с

производительностью на выходе не менее 150 л/мин.

2.  ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочее место

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загрязненное рабочее место и недостаточная освещенность может стать причиной травмы.

- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.

- Не отвлекайтесь во время работы с пневмопистолетом текстурным..

Личная безопасность

- Не работайте с пневмопистолетом текстурным в состоянии усталости,  алкогольного опьянения или после приема лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания.

- Используйте средства индивидуальной защиты (респиратор, очки, наушники, перчатки, защитную одежду).

- При работе с пневмопистолетом текстурным сохраняйте устойчивое положение. При использовании стремянки (лестницы) убедитесь в ее надежном закреплении. Убедитесь в отсутствии людей внизу. При возможности работайте с помощником, который сможет Вас подстраховать.

- Отключайте пневмопистолет текстурный от воздушной сети перед техническим обслуживанием.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, повреждений воздухопровода, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ | 0704.013600 | 0704.035300 |
| --- | --- | --- |
| Расход воздуха, л/мин | 150 | 150 |
| Давление, бар | 3,5 | 3,5 |
| Объем бачка, л | 4,5 | 4,5 |
| Диаметр сопла, мм | 4/6/8 | 4/6/8 |
| Разъем | рапид | рапид |

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пневмопистолет текстурный                        -  1 шт.

- Сопло 4/6/8мм                                               –  3 шт.

5. ОПИСАНИЕ ПНЕВМОПИСТОЛЕТА

2

1

4

3

5

6

Рис. 1

1 – курок разъем воздухопровода

2 – разъем воздухопровода

3 – сменные сопла

4 - регулятор расхода

5 – сопло

6 - бачок для краски

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом работы продуйте подводящий шланг. Необходимо исключить возможность присутствия в системе сжатого воздуха воды и других загрязнений.

Пневмопистолет текстурный работает от сжатого воздуха.

Для подключения пневмопистолета текстурного к воздухопроводу используйте штуцер инструмента 1/4".

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможные причины | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Недостаточное давление на выходе | Недостаточное давление в воздушной линии | Довести давление до значения Минимум 3,5 бар. |
|  | Регулятор расхода не отрегулирован | Отрегулируйте расход регулятором расхода |
| Не качественный распыл. | Износ сопла | Замените сопло |

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед техническим обслуживанием отключайте пневмописьолет текстурный от воздушной сети.

- Каждый раз по окончании работы промывайте краскопульт от остатков штукатуркии. Рекомендуется очищать корпус пневмопистолета текстурного  от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой.

Периодически проверяйте место соединение шланга высокого давление с разъемом пневмопистолета текстурного. Используйте качественные шланги высокого давления без механических повреждений.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С).

10.  УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов

11. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет

12. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе  и информация о сертификате находится в приложении №1 к руководству по эксплуатации