## Руководство по эксплуатации и мерам безопасности

7’’ пневматический угловой шлифовальный аппарат

Модель: RP7327

| Предупреждение | ВАЖНО: После получения и перед первым применением продукта прочтите и соблюдайте все правила техники безопасности и инструкции по эксплуатации. Сохраните данное руководство для обращения к нему в будущем. |
| --- | --- |

Остаточные риски

Даже тогда, когда инструмент используется по всем правилам, невозможно устранить все остаточные факторы риска. В связи с конструкцией и дизайном  инструмента могут возникнуть следующие опасности:

|  | - Повреждение легких, если не используется эффективная противопылевая маска. |
| --- | --- |
|  | - Повреждение органов слуха, если не используются эффективные средства защиты слуха |
|  | - Используйте средства защиты зрения |
|  | - Негативные последствия для здоровья из-за вибрации, если пневматический инструмент используется в течение продолжительного времени, эксплуатируется неправильно или без необходимого техобслуживания. |

Технические данные

Шлифовальная насадка					7’’ (175 мм)

Свободная скорость						75,00 об/мин

Расход воздуха 						15 куб.футов/мин (433 л/мин)

Рабочее давление 						90 psi (6,3 бар)

Размер воздухозаборника					3/8”

Воздушный шланг						1/2’’

Вес								6,8 фунтов (3,09 кг)

Взвешенный уровень звукового давления 			72,7дБ

Мощность звука						83,7 дБ

Вибрация в ручке 						1,44 м/с2

Важные правила техники безопасности

- Всегда надевайте защитные очки.

- Перед подключением к источнику подачи воздуха обязательно убедитесь, что машина выключена.

- Отсоедините машину от источника подачи воздуха перед заменой лезвий или дисков и перед проведением техобслуживания машин любого типа.

- Всегда держите свой пневматический инструмент в чистоте и хорошо смазанным. Ежедневная смазка помогает избежать внутренней коррозии и возможного отказа инструмента.

- Не надевайте часы, кольца, браслеты или свободную одежду при работе с пневматическим инструментом.

- Используйте только легкие спиральные шланги от инструмента до стены или соединения с компрессором. Не устанавливайте на машину быстросъемные муфты, так как вибрация может вызвать отказ муфты.

- Не перегружайте машину. Для максимальной производительности дайте инструменту работать с оптимальной для него скоростью.

- Не увеличивайте давление воздуха выше уровня, рекомендованного производителем, так как чрезмерная нагрузка может вызвать разрушение корпуса машины, а также привести к чрезмерному износу движущихся частей и возможному отказу оборудования.

- Чтобы обеспечить безопасность и избежать возможного повреждения машины и травм оператора обязательно останавливайте машину перед тем, как положить ее на место после работы.

- Обязательно убедитесь, что обрабатываемая деталь надежно закреплена, чтобы оператор мог свободно управлять машиной двумя руками.

- Обязательно убедитесь, что аксессуары, такие как лезвия, диски, розетки и т.д. рассчитаны / предназначены для использования с данной машиной. Убедитесь, что они правильно и надежно закреплены перед тем, как соединить машину с источником подачи воздуха.

- Во время шлифовки, полировки или резки обязательно надевайте соответствующую маску или дыхательное оборудование.

Инструкции по эксплуатации

## Описание

7’’ пневматический угловой шлифовальный аппарат, предохранительный рычаг для мгновенной остановки дросселя, низкая вибрация, прочный корпус из сплава, встроенный регулятор. Идеально подходит для всех видов шлифовки и удаления металлической окалины, ржавчины, зазубрин,   выравнивания сварных швов и остатков после обработки металлических продуктов.

## Подача воздуха

### Перед подключением инструмента к источнику подачи воздуха убедитесь, что регулятор  подачи воздуха (или спусковой механизм) находится в положении "ВЫКЛ".

- Требуемое давление воздуха составляет 90psi, а воздушный поток должен соответствовать спецификации.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что подаваемый воздух чистый, а его давление при работе инструмента не превышает 90psi. Слишком высокое давление воздуха и грязный воздух сократят срока службы инструмента из-за чрезмерного износа и могут быть опасны, став причиной повреждения оборудования и травм оператора.

- Ежедневно просушивайте емкость для сжатого воздуха. Вода в линии подачи воздуха может повредить инструмент.

- Еженедельно очищайте фильтр воздухозаборника. Рекомендуемый порядок показан на рис.1.

- При использовании нетипично длинных воздушных шлангов (больше 8 м) давление в линии должно быть увеличено. Внутренний диаметр шланга должен быть 1/2”, а фитинги должны иметь такой же внутренний диаметр.

- Оберегайте шланг от воздействия тепла, масла и острых краев. Проверяйте шланг на признаки износа. Убедитесь в надежности всех соединений.

Смазка

Рекомендуется использовать автоматический встроенный фильтр-регулятр-смазчик (Рис.4). Это позволяет увеличить срок службы инструмента и поддерживать его устойчивую работу. Встроенное смазочное устройство следует регулярно проверять и заполнять маслом для пневматических инструментов.

Для правильной регулировки встроенного смазочного устройства положите лист бумаги рядом с выхлопными отверстиями и откройте дроссель примерно на 30 секунд. Смазочное устройство отрегулировано правильно, если на листе бумаги появится небольшое пятно масла. Избегайте появления избыточного количества смазки при такой проверке.

При необходимости хранения инструмента в течение продолжительного периода времени (оставить на ночь, выходные и т.д.), следует обильно его смазать. Дайте инструменту поработать в течение примерно 30 секунд, чтобы равномерно распределить смазку по всему инструменту. Инструмент следует хранить в чистом и сухом месте.

- Очень важно, чтобы инструмент был должным образом смазан. Для этого необходимо, чтобы смазочное устройство было заполнено смазкой и правильно отрегулировано.  Без правильной смазки инструмент не сможет работать должным образом, что приведет к  преждевременному износу деталей.

- Используйте правильный тип смазки во встроенном смазочном устройстве воздушной линии. Смазочное устройство должно быть рассчитано на низкий воздушный поток или переменный воздушный поток и должно быть постоянно заполнено до необходимого  уровня. Используйте только рекомендованные смазочные материалы, предназначенные для пневматических установок. Суррогаты могут повредить резиновые соединения в кольцевых уплотнителях инструментов и другие резиновые детали.

ВАЖНО!!!

Рис.4

Фильтр

Быстроразъемное соединение

Воздушный шланг

Воздушный компрессор

Отсечной клапан

Смазчик

Быстроразъемное соединение

Инструмент

Быстроразъемное соединение

Быстроразъемное соединение

Регулятор

(0-8,5 бар)

Если в пневматической системе не установлен фильтр/регулятор/смазчик, пневматические инструменты необходимо смазывать как минимум один раз в день или после 2 часов работы 2 - 6 каплями смазки, в зависимости от условий работы, прямо через фитинг с наружной резьбой в корпусе инструмента.

## Нагрузка и эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обязательно прочтите, поймите и соблюдайте инструкции по технике безопасности перед использованием инструмента.

1. Соедините пневматический инструмент с воздушным шлангом.

2. Нажмите на спусковой механизм, чтобы запустить инструмент.

3. Отрегулируйте поток воздуха с помощью регулятора потока в основании ручки.

4. Убедитесь, что подаваемый воздух чистый, а давление воздуха при работе инструмента не превышает 90psi. Слишком высокое давление воздуха и грязный воздух сократят срока службы инструмента из-за чрезмерного износа и могут быть опасны, став причиной повреждения оборудования и травм оператора.

5. Не разрешайте детям подходить к инструменту и рабочим местам при работе с инструментам.

НЕ давите на инструмент.

НЕ допускайте работы инструмента вхолостую в течение продолжительного времени, так как это сократит его срок службы.

Техобслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Отсоедините инструмент от источника подачи воздуха перед заменой аксессуаров, проведением техобслуживания или ремонта. Замените или отремонтируйте поврежденные детали. Используйте только оригинальные детали. Использование других деталей может быть опасным и приведет к аннулированию гарантии.

1. Ежедневно смазывайте пневматический шлифовальный аппарат несколькими каплями смазки для пневматического инструмента, закапывая их в воздухозаборник.

2. Очищайте инструмент после применения. Не используйте изношенный или поврежденный инструмент.

3. Потеря мощности или прерывистая работа может быть вызвана следующими причинами:

a) Избыточное скопление воды в воздушной линии. Влага или помеха в воздуховоде. Неправильный размер или тип соединителей шланга. Для устранения этих проблем проверьте подачу воздуха.

b) Попадание опилок или смолы внутрь инструмента также может уменьшить его производительность. Если у Вашей модели есть воздушный фильтр (расположенный рядом с воздуховодом), снимите и очистите его.

5. Когда инструмент не используется, отсоедините его от источника подачи воздуха, очистите инструмент и храните его в безопасном, сухом, недоступном для детей месте.

# Поиск и устранение неисправностей

Ниже перечислены проблемы,  которые могут возникнуть при работе системы и способы их решения. Внимательно прочтите эту информацию и соблюдайте указания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если при работе инструмента появится какой-либо из описанных ниже признаков, немедленно остановите работу, чтобы избежать серьезных травм. Проводить ремонт или замену деталей инструмента могут только компетентные специалисты или уполномоченный сервис-центр.

Перед ремонтом или регулировкой отсоедините инструмент от источника подачи воздуха. При замене кольцевых уплотнителей или цилиндра, смажьте их перед сборкой смазкой для пневматического инструмента.

| ПРОБЛЕМЫ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Инструмент работает на нормальной скорости, но теряет скорость под нагрузкой | ■ Изношены детали двигателя ■ Кулачковая муфта изношена или заедает из-за недостатка смазки | ■ Смажьте картер сцепления. ■ Проверьте на избыток смазки муфты. Картеры сцепления должны быть заполнены лишь наполовину. Их переполнение может вызвать заедание высокоскоростных деталей муфты. Обычно для смазки инструмента требуется 1⁄2 унции смазки. СМАЗКА: ПРИМЕЧАНИЕ: Нагревание обычно указывает на недостаточную смазку в камере. Работа в тяжелых условиях может потребовать более частой смазки. |
| Инструмент работает медленно. Из выхлопной трубы выходит немного воздуха | ■ Детали двигателя заблокированы частицами грязи ■ Регулятор мощности находится в выключенном положении ■ Воздушный поток заблокирован из-за грязи. | ■ Проверьте, не заблокирован ли фильтр воздуховода. ■ Залейте смазку для пневмоинструмента в отверстие воздуховода согласно инструкциям. ■ Управляйте инструментом короткими круговыми движениями с переменой направления, если это возможно. ■ При необходимости повторите действия, указанные выше. Если это не поможет, обратитесь в сервис-центр. |
| Инструмент не запускается. Из выхлопной трубы свободно выходит воздух | ■ Из-за скопления материала застряла одна или несколько лопастей двигателя. | ■ Залейте смазку для пневмоинструмента в отверстие воздухозаборника. ■ Управляйте инструментом короткими круговыми движениями с переменой направления, там, где это возможно. ■ Легко постучите по корпусу двигателя пластмассовым молотком. ■ Отсоедините питание. Освободите лопасти двигателя, вручную повернув хвостовик привода, если это возможно |
| Инструмент не выключается | ■ Смещены кольцевые уплотнители из гнезда входного дроссельного клапана. | ■ Замените кольцевое уплотнение или обратитесь в сервис-центр. |
| Примечание: Все ремонтные работы должен выполнять квалифицированный специалист |  |  |

## Схема в разобранном виде и перечень деталей

| № | Описание | Кол-во. | № | Описание | Кол-во. | № | Описание | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитная крышкаr | 1 | 18 | Ручка | 1 | 35 | Ручка воздухозаборника | 1 |
| 2 | Гайка M6 | 1 | 19 | Корпус | 1 | 36 | Пружинная шайба | 4 |
| 3 | Стопорная шайба | 1 | 20 | Болт M5*10 | 1 | 37 | Болт M5*20 | 4 |
| 4 | Шестигранный болт M6*25 | 1 | 21 | Колпачок выхлопной трубки | 1 | 38 | Гнездо штифта | 1 |
| 5 | Фланец | 1 | 22 | Стопорная шайба | 1 | 39 | Штифт 4*28 | 1 |
| 6 | Комплект шлифовальных кругов | 1 | 23 | Изогнутые шестерни | 1 | 40 | Спусковой механизм | 1 |
| 7 | Стопорное кольцо | 1 | 24 | Подшипник | 1 | 41 | Предохранительный штифт | 1 |
| 8 | Накладка | 1 | 25 | Подшипник | 2 | 42 | Предохранительная сжатая пружина | 1 |
| 9 | Полукруглая связь | 1 | 26 | Передняя крышка | 1 | 43 | Кольцевое уплотнение 6*1,8 | 1 |
| 10 | Подшипник | 1 | 27 | Лопасть | 4 | 44 | Штифт | 1 |
| 11 | Шестерни трансмиссии | 1 | 28 | Ротор | 1 | 45 | Кожух штифта | 1 |
| 12 | Волнистая шайба | 1 | 29 | Цилиндр | 1 | 46 | Сжатая пружина | 1 |
| 13 | Стопорная шайба | 1 | 30 | Штифт 3*7 | 2 | 47 | Кольцевое уплотнение 10,6*1,8 | 1 |
| 14 | Подшипник | 1 | 31 | Торцевая крышка | 1 | 48 | Головка болта | 1 |
| 15 | Прокладка | 1 | 32 | Болт M8*8 | 1 | 49 | Гайка | 1 |
| 16 | Болт M4*4 | 1 | 33 | Уплотнительная шайба | 1 | 50 | Гаечный ключ | 1 |
| 17 | Болт M6*8 | 1 | 34 | Стопорная шайба | 1 | 51 |  |  |

Если Вам понадобятся запасные части для этой модели, обратитесь к нам или Вашему дистрибьютору, у которого Вы купили этот инструмент. Спасибо!