## Руководство по эксплуатации и мерам безопасности

RP7335S W/ 5’’ шлифовальная насадка

RP7336S W/ 6’’ шлифовальная насадка

| Предупреждение | ВАЖНО: После получения и перед первым применением продукта прочтите и соблюдайте все правила техники безопасности и инструкции по эксплуатации. Сохраните данное руководство для обращения к нему в будущем. |
| --- | --- |

Остаточные риски

Даже тогда, когда инструмент используется по всем правилам, невозможно устранить все остаточные факторы риска. В связи с конструкцией и дизайном  инструмента могут возникнуть следующие опасности:

- Повреждение легких, если не используется эффективная противопылевая  маска.

- Повреждение органов слуха, если не используются эффективные средства защиты слуха

- Негативные последствия для здоровья из-за вибрации, если пневматический инструмент используется в течение продолжительного времени, эксплуатируется неправильно или без необходимого техобслуживания

- Используйте средства защиты зрения

Технические данные

| Шлифовальная насадка | 5’’ (125 мм) или 6”(150 мм) | Вес | 1,54 фунта (0,7 кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| Свободная скорость | 10 000 об/ мин | Взвешенный уровень звукового давления | 82,5 дБ (A) |
| Расход воздуха | 4,5 куб футов/мин (128л/мин) | Мощность звука | 90,5 дБ (A) |
| Рабочее давление | 90 psi (6,3 бар) | Вибрация в ручке | 3,06 м/с2 |
| Размер воздухозаборника | 1/4” | Размер воздушного шланга | 3/8” |

Важные правила техники безопасности

- Всегда надевайте защитные очки.

- Перед подключением к источнику подачи воздуха обязательно убедитесь, что машина выключена.

- Отсоедините машину от источника подачи воздуха перед заменой лезвий или дисков и перед проведением техобслуживания машин любого типа.

- Всегда держите свой пневматический инструмент в чистоте и хорошо смазанным. Ежедневная смазка помогает избежать внутренней коррозии и возможного отказа инструмента.

- Не надевайте часы, кольца, браслеты или свободную одежду при работе с пневматическим инструментом.

- Используйте только легкие спиральные шланги до соединения с компрессором. Не устанавливайте на машину быстросъемные муфты, так как вибрация может вызвать отказ муфты.

- Не перегружайте машину. Для максимальной производительности дайте инструменту работать с оптимальной для него скоростью.

- Не увеличивайте давление воздуха выше уровня, рекомендованного производителем, так как чрезмерная нагрузка может вызвать разрушение корпуса машины, а также привести к чрезмерному износу движущихся частей и возможному отказу оборудования.

- Чтобы обеспечить безопасность и избежать возможного повреждения машины и травм оператора обязательно останавливайте машину перед тем, как положить ее на место после работы.

- Обязательно убедитесь, что обрабатываемая деталь надежно закреплена, чтобы оператор мог свободно управлять машиной двумя руками.

- Обязательно убедитесь, что аксессуары, такие как лезвия, диски, розетки и т.д. рассчитаны / предназначены для использования с данной машиной. Убедитесь, что они правильно и надежно закреплены перед тем, как соединить машину с источником подачи воздуха.

- Во время шлифовки, полировки или резки обязательно надевайте соответствующую маску или дыхательное оборудование.

Инструкции по эксплуатации

## Описание

Встроенный регулятор для регулировки скорости. Низкая вибрация, легкий вес, эргономичный дизайн. Задняя выхлопная труба. Хорошо подходит для большинства приложений, связанных с обработкой автомобильных покрытий и чистовой обработкой.

Подача воздуха

- Требуемое давление воздуха составляет 90psi, а воздушный поток должен соответствовать спецификации.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что подаваемый воздух чистый, а его давление при работе инструмента не превышает 90psi. Слишком высокое давление воздуха и грязный воздух сократят срока службы инструмента из-за чрезмерного износа и могут быть опасны, став причиной повреждения оборудования и травм оператора.

- Ежедневно просушивайте емкость для сжатого воздуха. Вода в линии подачи воздуха может повредить инструмент.

- Еженедельно очищайте фильтр воздухозаборника. Рекомендуемый порядок показан на рис.4.

- При использовании нетипично длинных воздушных шлангов (больше 8 м) давление в линии должно быть увеличено. Внутренний диаметр шланга должен быть 3/8”, а фитинги должны иметь такой же внутренний диаметр.

- Оберегайте шланг от воздействия тепла, масла и острых краев. Проверяйте шланг на признаки износа. Убедитесь в надежности всех соединений.

Смазка

Рекомендуется использовать автоматический встроенный фильтр-регулятр-смазчик (Рис.4). Это позволяет увеличить срок службы инструмента и поддерживать его устойчивую работу. Встроенное смазочное устройство следует регулярно проверять и заполнять маслом для пневматических инструментов.

Для правильной регулировки встроенного смазочного устройства положите лист бумаги рядом с выхлопными отверстиями и откройте дроссель примерно на 30 секунд. Смазочное устройство отрегулировано правильно, если на листе бумаги появится небольшое пятно масла. Избегайте появления избыточного количества смазки при такой проверке.

При необходимости хранения инструмента в течение продолжительного периода времени (оставить на ночь, выходные и т.д.), следует обильно его смазать. Дайте инструменту поработать в течение примерно 30 секунд, чтобы равномерно распределить смазку по всему инструменту. Инструмент следует хранить в чистом и сухом месте.

- Очень важно, чтобы инструмент был должным образом смазан. Для этого необходимо, чтобы смазочное устройство было заполнено смазкой и правильно отрегулировано.  Без правильной смазки инструмент не сможет работать должным образом, что приведет к  преждевременному износу деталей.

- Используйте правильный тип смазки  в смазочном устройстве воздушной линии. Смазочное устройство должно быть рассчитано на низкий воздушный поток или переменный воздушный поток и должно быть постоянно заполнено до необходимого  уровня. Используйте только рекомендованные смазочные материалы, предназначенные для пневматических установок. Суррогаты могут повредить резиновые соединения в кольцевых уплотнителях инструментов и другие резиновые детали.

ВАЖНО!!!

Рис.4

Фильтр

Быстроразъемное соединение

Воздушный шланг

Воздушный компрессор

Отсечной клапан

Смазчик

Быстроразъемное соединение

Инструмент

Быстроразъемное соединение

Быстроразъемное соединение

Регулятор

(0-8,5 бар)

Если в пневматической системе не установлен фильтр/регулятор/смазчик, пневматические инструменты необходимо смазывать как минимум один раз в день или после 2 часов работы 2 - 6 каплями смазки, в зависимости от условий работы, прямо через фитинг с наружной резьбой в корпусе инструмента.

Нагрузка и эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обязательно прочтите, поймите и соблюдайте инструкции по технике безопасности перед использованием инструмента.

- Каждый день перед началом работы обязательно сливайте воду из емкости воздушного компрессора и воздушных линий (см. подробные инструкции в руководстве на ваш компрессор).

- Установите 1/4’’ соединитель с наружной резьбой (не включен в поставку) в порт воздухозаборника  инструмента.

- Включите воздушный компрессор и дайте ему набрать давление.

- Установите вспомогательные диски и наждачные накладки

- Установите регулятор воздушного компрессора или регулятор линии подачи на 90 psi.

- Соедините инструмент с быстроразъемной муфтой воздушного шланга

- Установите ручку регулятора скорости на необходимое значение.

- Легко нажмите на спусковой механизм. Запустите инструмент, не поднося его к обрабатываемой детали. Опустите его на внешний край наждачной накладки, держа инструмент под небольшим углом к рабочей поверхности. Медленно перемещайте шлифовальный аппарат вперед и назад широкими перекрывающимися движениями. Продолжайте обработку поверхности, не прикладывая дополнительное давление на шлифовальный аппарат. Это замедлит скорость насадки, уменьшая эффективность шлифовки и создавая дополнительную нагрузку на двигатель пневматического инструмента.

- После окончания шлифовки, поднимите инструмент и отведите его от рабочей поверхности, прежде чем отпустить спусковой механизм.

Обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Отсоедините инструмент от источника подачи воздуха перед заменой аксессуаров, проведением техобслуживания или ремонта. Замените или отремонтируйте поврежденные детали. Используйте только оригинальные детали. Использование других деталей может быть опасным и приведет к аннулированию гарантии.

1. Ежедневно смазывайте пневматический шлифовальный аппарат несколькими каплями смазки для пневматического инструмента, закапывая их в воздухозаборник.

2. Очищайте инструмент после применения. Не используйте изношенный или поврежденный инструмент.

3. Потеря мощности или прерывистая работа может быть вызвана следующими причинами:

a) Избыточное скопление воды в воздушной линии. Влага или помеха в воздуховоде. Неправильный размер или тип соединителей шланга. Для устранения этих проблем проверьте подачу воздуха.

b) Попадание опилок или смолы внутрь инструмента также может уменьшить его производительность. Если у Вашей модели есть воздушный фильтр (расположенный рядом с воздуховодом), снимите и очистите его.

5. Когда инструмент не используется, отсоедините его от источника подачи воздуха, очистите инструмент и храните его в безопасном, сухом, недоступном для детей месте.

Поиск и устранение неисправностей

Ниже перечислены проблемы,  которые могут возникнуть при работе системы и способы их решения. Внимательно прочтите эту информацию и соблюдайте указания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если при работе инструмента появится какой-либо из описанных ниже признаков, немедленно остановите работу, чтобы избежать серьезных травм. Проводить ремонт или замену деталей инструмента могут только компетентные специалисты или уполномоченный сервис-центр.

Перед ремонтом или регулировкой отсоедините инструмент от источника подачи воздуха. При замене кольцевых уплотнителей или цилиндра, смажьте их смазкой для пневматического инструмента перед сборкой.

| ПРОБЛЕМЫ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Инструмент работает на нормальной скорости, но теряет скорость под нагрузкой | ■ Изношены детали двигателя ■ Кулачковая муфта изношена или заедает из-за недостатка смазки | ■ Смажьте картер сцепления. ■ Проверьте на избыток смазки муфты. Картеры сцепления должны быть заполнены лишь наполовину. Их переполнение может вызвать заедание высокоскоростных деталей муфты. Обычно для смазки инструмента требуется 1⁄2 унции смазки. СМАЗКА: ПРИМЕЧАНИЕ: Нагревание обычно указывает на недостаточную смазку в камере. Работа в тяжелых условиях может потребовать более частой смазки. |
| Инструмент работает медленно. Из выхлопной трубки выходит немного воздуха | ■ Детали двигателя заблокированы частицами грязи ■ Регулятор мощности находится в выключенном положении ■ Воздушный поток заблокирован из-за грязи. | ■ Проверьте, не заблокирован ли фильтр воздуховода. ■ Залейте смазку для пневмоинструмента в отверстие воздуховода согласно инструкциям. ■ Управляйте инструментом короткими круговыми движениями с переменой направления, если это возможно. ■ При необходимости повторите указанное выше. Если это не поможет, обратитесь в сервис-центр. |
| Инструмент не запускается. Из выхлопной трубы свободно выходит воздух | ■ Из-за скопления материала застряла одна или несколько лопастей двигателя. | ■ Залейте смазку для пневмоинструмента в отверстие воздухозаборника. ■ Управляйте инструментом короткими круговыми движениями с переменой направления, там, где это возможно. ■ Легко постучите по корпусу двигателя пластмассовым молотком. ■ Отсоедините питание. Освободите лопасти двигателя, вручную повернув хвостовик привода, если это возможно |
| Инструмент не выключается | ■ Смещены кольцевые уплотнители из гнезда входного дроссельного клапана. | ■ Замените кольцевое уплотнение или обратитесь в сервис-центр. |
| Примечание: Все ремонтные работы должен выполнять квалифицированный специалист |  |  |

## Схема в разобранном виде и перечень деталей

| №. | Код К3 | Описание | Кол-во | №. | Код К3 | Описание | Кол-во | №. | Код К3 | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.02.24.0004-01 | Шлифовальная насадка | 1 | 15 | 03.05.04.151 | Штифт 3*28 | 1 | 29 | 03.02.02.056.002 | Прямая вакуумная трубка | 1 |
| 2 | 03.02.02.055.016 | Главный вал | 1 | 16 | 03.05.01.248 | Кольцевое уплотнение 6*2 | 1 | 30 | 03.02.02.056.004 | Изогнутая вакуумная трубка | 1 |
| 3 | 03.02.02.002.011 | Стопорное кольцо | 1 | 17 | 03.02.02.055.002 | Цилиндр | 1 | 31 | 03.02.02.055.007 | Штепсель | 1 |
| 4 | 03.02.02.002.009 | Шайба подшипника | 1 | 18 | 03.02.02.055.005 | Задняя крышка | 1 | 32 | 03.02.02.055.010 | Возвратный штифт | 1 |
| 5 | 03.05.02.118 | Подшипник | 1 | 19 | 03.05.02.051 | Подшипник | 1 | 33 | 03.02.02.055.009 | Пружина | 1 |
| 6 | 03.05.02.111 | Подшипник | 1 | 20 | 03.05.03.047 | Стопорное кольцо 10 | 1 | 34 | 03.05.01.043 | Кольцевое уплотнение 11.5*1.8 | 1 |
| 7 | 03.02.02.055.003 | Приводной вал | 1 | 21 | 03.02.02.055.012 | Защитнй экран | 1 | 35 |  | Соединение воздухозаборника | 1 |
| 8 | 03.02.01.027.023 | Сегментная шпонка | 1 | 22 | 03.02.02.055.013 | Корпус | 1 | 36 | 03.05.01.197 | Кольцевое уплотнение 4.2*1 | 1 |
| 9 | 03.02.02.032.001 | Сторпорное кольцо | 1 | 23 | 03.02.02.055.001 | Кожух корпуса | 1 | 37 | 03.02.02.055.006 | Полюс выключателя | 1 |
| 10 | 03.05.01.188 | Кольцевое уплотнение 37,5*3,55 | 1 | 24 | 03.05.04.046 | Штифт 3*20 | 2 | 38 | 03.05.01.284 | Кольцевое уплотнение 8.5*1.5 | 1 |
| 11 | 03.05.02.117 | Подшипник | 1 | 25 | 03.02.02.055.004 | Спусковой механизм | 1 | 39 | 03.02.02.055.011 | Ручка регулятора | 1 |
| 12 | 03.02.02.055.014 | Передняя крышка | 1 | 26 | 03.05.01.067 | Кольцевое уплотнение 14*1.6 | 2 | 40 | 03.05.03.025 | Стопорное кольцо 12 | 1 |
| 13 | 03.02.01.059.020 | Ротор | 1 | 27 | 03.02.02.056.003 | Вакуумное соединение | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 03.02.02.002.016 | Лопасть ротора | 5 | 28 | 03.02.02.056.001 | Закрытая труба | 1 |  |  |  |  |

Примечание: Если Вам понадобятся запасные части для этой модели, обратитесь к нам или Вашему дистрибьютору, у которого Вы купили этот инструмент. Спасибо!