### УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ

### Арт. II132-906

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### TULIPS TOOLS, NV

### NETHERLANDS

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- не направляйте луч в глаза. При работе используйте защитные очки

- храните прибор в чистоте. При очистке используйте мягкую ткань

- не мойте прибор – он не является герметичным

- при транспортировке используйте блокирующий механизм

### ВНЕШНИЙ ВИД

- кнопка включения горизонтального луча

- кнопка включения вертикального луча

- крышка батарейного отсека

- индикатор работы

- окно излучения лазерных лучей

- горизонтальный лазерный луч

- вертикальный лазерный луч

- основание

- кнопка фиксации прибора

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип лазера: полупроводниковой лазерный диод

Длина волны: 650нм

Полезная мощность:<1мВт

Угол самовыравнивания: ±4°

Эффективная дальность: <5м при дневном свете

<100м в темноте

Источник питания: 2 батарейки АА

### РАБОТА С ПРИБОРОМ

- откройте крышку батарейного отсека и установите два элемента питания АА соблюдая полярность

- опустите вниз кнопку фиксации самовыравнивающего механизма

- включите кнопки генерации лучей

- в основании прибора находится внутренняя резьба М16, используя которую вы можете установить прибор на штатив

- по окончании работы с прибором, обязательно заблокируйте механизм самовыравнивания кнопкой фиксацией

### КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- лазерный уровень

- штатив

- защитные очки

- два элемента питания

- кейс