ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

электрическая циркулярная пила

HCS50185

HCS50185-M-20210701-2007

СОДЕРЖАНИЕ

Область применения и назначение	3 Внешний вид	4 Технические характеристики	5

Правила эксплуатации оборудования	5 Работа с инструментом	6 Правила установки частей оборудования	9

Техническое обслуживание	11 Гарантийное обязательство	13 Срок службы	13 Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя 13 Критерии предельных состояний	13 Действиях персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии	14 Хранение	14 Транспортировка	14

Утилизация	14

Значения шума и вибрации	14 Информация для покупателя	15

Уважаемый покупатель!

Компания  выражает глубокую признательность за приобретение электроинструмента

нашей торговой марки.

Изделия под торговой маркой  постоянно совершенствуются, поэтому технические

Характеристики, комплектация и дизайн могут меняться без предварительного уведомления. Приносим извинения за возможные неудобства.

Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её

в защищенном месте.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение

Электрическая циркулярная пила предназначена для осуществления прямых пропилов в заготовках из древесины (или изделий из неё) и пластмассы.

ЗАПРЕЩЕНО! Применение инструмента не по назначению не допускается!

Область применения

Инструмент предназначен для использования при температуре от -10 до +40С и относительной влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 (МЭК 60529).

Внимание! Не перегружайте электродвигатель электроинструмента. Повреждения электроинструмента по причине перегрузки электродвигателя и длительного использования без перерывов не покрывается гарантийным обслуживанием.

Источник питания

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Данный инструмент имеет двойную изоляцию и может подключаться к розеткам без провода заземления (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011).

# ВНЕШНИЙ ВИД

| 1. Рукоятка 2. Наклейка с информацией 3. Кнопка защиты от случайного пуска 4. Кнопка включения Вкл/Выкл 5. Регулировка глубины пропила 6. Кабель электропитания 7. Подвижный защитный кожух 8. Винт 9. Подошва | 10. Внешний фланец 11. Пильный диск 12. Параллельная направляющая 13. Кнопка регулировки параллельной направляющей 14. Кнопка регулировки угла пропила 15. Патрубок для подключения к пылесосу 16. Рукоятка-упор 17. Расклинивающий нож 18. Блокировка шпинделя |
| --- | --- |

Комплектность поставки

Пила циркулярная

Пильный диск

Параллельная направляющая

Расклинивающий нож

Шестигранный ключ

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по безопасности

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ###### Параметры | ###### HCS50185 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность (Мах), Вт / Напряжение, В~ / Частота, Гц | ###### 1900 / 220В / 50 Гц |
| Пильный диск, Ø внешний*Ø посадочный, мм | 185*20 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 4900 |
| Максимальная глубина пропила под углом 90̊ / 45̊, мм | 64* / 45 |
| Масса, кг | ?? |

*Внимание! Глубина пропила составит 66мм при установке диска Ø190мм
Установка пильного диска 190,0х20мм допускается.

# ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Используйте зажимы, струбцины, тиски или другой способ надежного крепления обрабатываемой детали. Удержание детали рукой или телом ненадежно и может привести к потере контроля и к поломке инструмента или травмам.

ЗАПРЕЩЕНО! Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, соответствующий вашей работе. Правильно подобранный электроинструмент позволяет более качественно выполнить работу и обеспечивает большую безопасность.

Не используйте электроинструмент, если не работает клавиша «включения/выключения» («ON/OFF»). Любой электроинструмент, в котором неисправна клавиша включения/выключения, представляет ПОВЫШЕННУЮ опасность и должен быть отремонтирован до начала работы.

Отсоедините штепсель от источника электропитания перед проведением любых регулировок, замены аксессуаров или принадлежностей, или при хранении электроинструмента. Такие профилактические меры по обеспечению безопасности уменьшают риск случайного включения электроинструмента.

Храните электроинструменты вне досягаемости детей и других людей не имеющих навыков работы с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках пользователей не имеющих навыков.

Вовремя проводите необходимое обслуживание электроинструментов. Должным образом обслуженные электроинструменты, с острыми лезвиями позволяют более легко и качественно выполнять работу и повышают безопасность. Любое изменение или модификация запрещается, так как это может привести к поломке электроинструмента и/или травмам.

Регулярно проверяйте регулировки инструмента, также проводите проверку на отсутствие деформаций рабочих частей, поломки частей, а также состояния электроинструмента, которые могут влиять на неправильную работу электроинструмента. Если есть повреждения, отремонтируйте электроинструмент перед началом работ. Множество несчастных случаев вызваны плохо обслуженным электроинструментом. Составьте график периодического сервисного обслуживания вашего электроинструмента.

Используйте только принадлежности, которые рекомендуются изготовителем для вашей модели. Принадлежности, которые могут подходить для одного электроинструмента, могут стать опасными, когда используется на другом электроинструменте.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы, при отключённом от сети инструменте необходимо проверить:

-надёжность соединения частей корпуса и отсутствие их повреждений, затяжку всех резьбовых соединений;

- работу кнопки фиксации клавиши выключателя;

- исправность шнура питания и штепсельной вилки;

- целостность инструмента, аксессуаров и защитных приспособлений к нему,

- проверять надежность креплений узлов, насадок и т.п., затяжки болтов и т.п.,

- убедиться в отсутствии иных повреждений или иных отклонений от нормы.

При обнаружении – устранить недостатки до начала использования.

Перед началом работы проверьте диск на наличие поломок, трещин и изломов.

При обнаружении чрезмерной вибрации или иных неполадок немедленно выключите изделие. Обратитесь в сервис для устранения неисправности.

Убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся веществ. Избегайте попадания искр на такие

материалы и жидкости.

Использование инструмента, имеющего повреждения или ослабленные крепежные элементы запрещено и опасно, в связи с возможностью получения травмы.

Производитель не несет ответственность за последствия и ущерб, причиненный вследствие

использования инструмента с указанными выше повреждениями и/или отклонениями от нормы.

Включение и выключение

1.Включение: нажмите на кнопку защиты от случайного пуска и на кнопку «Вкл/Выкл»;

2.Выключение: снимите палец с кнопки защиты от случайного пуска и отпустите кнопку «Вкл/Выкл».

Использование параллельной направляющей

Ослабьте винт (1), установите параллельную направляющую в требуемое положение. Закрепите винт.

ВНИМАНИЕ! После установки параллельной направляющей выполните пробный пропил.

Регулировка глубины пропила

Опустите рычаг (1) и сдвиньте подошву вниз.

Установите необходимую глубину на специальной линейке.

Поднимите рычаг (1) для фиксации подошвы.

Регулировка угла наклона подошвы

Ослабьте два винта (1) и установите угол пропила в диапазоне от 0 до 45 градусов.

Закрепите два винта.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ.

В комплект пилы входит расклинивающий нож, который может быть устанавливаться или не устанавливаться

по вашему выбору. Установка ножа осуществляется следующим образом:

1. Установите глубину реза на минимум, чтобы получить доступ к держателю ножа.

2. Установите нож на держатель, вставьте винт с шайбой, затяните винт.

ВНИМАНИЕ! При установке расклинивающего ножа убедитесь в следующем:

1. Расклинивающий нож и пильный диск должны находиться на одной линии.

2. Дистанция между расклинивающим ножом и пильным диском, а также ножом должна соответствовать указанной на рисунке ниже:

Замена пильного диска

ВНИМАНИЕ! Перед заменой пильного диска отключите циркулярную пилу от сети электропитания!

Как указано на рисунках ниже:

1. Поднимите подвижный защитный кожух и удерживайте его;

2. Заблокируйте шпиндель нажав на клавишу (1)

3. Вставьте ключ (2) в зажимной винт (3), закрутите против часовой стрелки.

4. Снимите внешний фланец;

5. Снимите пильный диск;

6. Очистите шпиндель, внешний и внутренний фланцы от грязи и пыли;

7. Установите новый пильный диск таким образом, чтобы направление стрелки на кожухе пилы совпадало с направлением стрелки на пильном диске;

8. Установите и надежно зафиксируйте внешний фланец, винт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

Вы приобрели долговечную и надёжную циркулярную пилу. Правильное использование и регулярное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

- Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе от грязи и пыли. Для трудноудаляемых загрязнений используйте мягкую ткань, смоченную в мыльной воде.

-Регулярно протирайте корпусные детали мягкой хлопчатобумажной тряпкой.

-Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки пилы, поскольку они могут повредить пластмассовые детали инструмента.

-Используйте только рекомендованные дилером запасные части, насадки и аксессуары. Примене

-ние неоригинальных запасных частей может привести к поломке инструмента.

-В случае поломки обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Заниматься ремонтом должны только сертифицированные специалисты.

Возможные неисправности и действия по их устранению

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не включается | Нет напряжения в сети питания. | Проверить наличие напряжения в сети питания. |
|  | Неисправен выключатель. | Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта. |
|  | Неисправен шнур питания. |  |
| Повышенное искрение щеток на коллекторе | Изношены щетки. | Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта. |
|  | Загрязнен коллектор |  |
|  | Неисправны обмотки якоря. |  |
| Повышенная вибрация, шум. | Рабочий инструмент плохо закреплен. | Закрепить правильно рабочий инструмент. |
| Появление дыма и запаха горелой изоляции. | Неисправны подшипники | Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта. |
|  | Износ зубьев якоря или шестерни |  |
|  | Неисправность обмоток якоря или статора. |  |
| Двигатель перегревается. | Загрязнены окна охлаждения электродвигателя. | Прочистить окна охлаждения электродвигателя |
|  | Электродвигатель перегружен. | Снять нагрузку |
|  | Неисправен якорь. | Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта. |

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

ВНИМАНИЕ! Отсутствие гарантийного талона и серийного номера на инструменте исключает возможность его гарантийного ремонта.

На электрические инструменты распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне.

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к

инструкции по эксплуатации.

СРОК СЛУЖБЫ.

Срок службы изделия составляет 5 лет.  Указанный срок службы действителен при соблюдении

потребителем требований настоящего руководства. При полной выработке ресурса инструмента, его

необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами в РФ.

ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению!

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .

Не использовать с поврежденной рукояткой или не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.

Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем.

Не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде).

Не включать при попадании воды в корпус.

Не использовать при сильном искрении.

Не использовать при появлении сильной вибрации.

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.

Перетёрт или повреждён электрический кабель.

Поврежден корпус изделия.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ.

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые

поступили, и не допускать людей к работе с инструментом.

ХРАНЕНИЕ.

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые

поступили, и не допускать людей к работе с инструментом.

ТРАНСПОРТИРОВКА.

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу

зажима упаковки.

Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5).

УТИЛИЗАЦИЯ.

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ.

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:

Уровень звукового давления (LpA): 95.7 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (LWA): 106.7 дБ (A)

Погрешность (К): 3 дБ(A).

Используйте средства защиты слуха.

Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в соответствии с EN60745:

Распространение вибрации (ah, AG): 3,2 м/с2. Погрешность (К): 1,5 м/с2.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ.

Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-CN.АЖ49.B.00312/20 Серия RU № 0205582, срок действия: с 02.07.2020 г. по 01.07.2021 г. Выдан Органом по сертификации продукции «Апекс-сертификация» Общества с ограниченной ответственностью «Апекс», Россия, 115193, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, стр. 1

Изготовлено в соответствии с директивами: 2014/35/EU Низковольтное оборудование, 2014/30/ЕU Электромагнитная совместимость, 2006/42/ЕС Машины и механизмы. Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Соответствует ТР ЕАЭС 0037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных веществ в электрическом и электроном оборудовании». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.НВ35.B.01300/20, срок действия от 06.03.2020 по 05.03.2021, выдана ИЛ ООО «Инновационные решения», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АВ90

Страна изготовления: КНР. Производитель (завод-изготовитель): NINGBO HAISHU JINPU IMPORT AND EXPORT. Адрес: КНР, 16/F Юнит A2, Модерн Таймз, No.201 Лантьян роад, Нингбо.

Уполномоченный представитель сервиса: ООО «Сервисный центр Штурм». Адрес: Россия, 140143, Московская область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, д.10, пом.1. Телефон горячей линии: 8800 775 5060.

Импортер: ООО «ПРОММАШ». Адрес: Россия, 644032, Омская область, г. Омск, ул. Доковская, д. 27, каб. 1.Телефон горячей линии: 8 800 775 5060. Эл. почта: info@instruimport.ru Дата производства указана в 10-значном серийном номере инструмента, нанесенного на его корпус: 1-я и 2-я цифра обозначает год, например, «14» обозначает, что изделие произведено в 2014 году. Дата изготовления также указана на упаковке.

HCS50185  электрическая циркулярная пила

HCS50185

электрическая циркулярная пила

HCS50185

электрическая циркулярная пила

HCS50185

электрическая циркулярная пила

HCS50185

электрическая циркулярная пила

HCS50185

электрическая циркулярная пила

HCS50185

электрическая циркулярная пила

HCS50185

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: NINGBO HAISHU JINPU IMPORT AND EXPORT CO LTD (НИНГБО ХАЙШУ ДЖИНПУ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО ЛТД)

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 16/f Unit A2 Modern Times, No.201 Lantian Road, Ningbo City, China – Китай, г. Нингбо, ул. Лантень, №201, Модерн Таймз А2 Блок 16/F

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: ООО «Сервисный центр Штурм»

Адрес места нахождения: 140143, Московская область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, д.10, пом.1

ИМПОРТЕР: ООО «ПромМаш»

Адрес места нахождения: Россия, 644032, Омская область, г. Омск, ул. Доковская, д. 27

www.hanskonner.ru