Инструкция на цифровые мультиметры UT-30В, UT-30С, UT-30D, UT-30F

А. Вступление

Цифровой мультиметр UT-30 с дисплеем 3 ½ разряда предназначен для проведения бытовых измерений постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, частоты, температуры, тестирования диодов, транзисторов и тестирования цепи на обрыв.

# В. Правила по безопасности

Данный мультиметр изготовлен и протестирован согласно стандарту EN61010-1, категория по загрязнению 2 (категория перенапряжения CAT I 600V и CAT II 300V), двойная изоляция. Для безопасной работы мультиметра необходимо соблюдать меры безопасности и правила пользования, указанные в данной инструкции. При несоблюдении этих правил, эксплуатация прибора может быть небезопасной.

Не рекомендуется использовать прибор с открытой нижней крышкой, так как терминал может находиться под напряжением.

Перед использованием мультиметра убедитесь, что изоляция измерительных щупов не повреждена и находится в порядке.

Для получения точных измерений заменяйте батареи, как только на дисплее появляется символ		.

Измерение значений выше допустимых может привести к повреждению прибора и поражению электрическим током.

Во избежание повреждений прибора не вращайте переключатель во время измерений.

Во избежание поражения электрическим током будьте особенно внимательны во время измерения напряжений свыше 60В (пост. напр.) и 30В (перем. напр. ср. квадр.) .

При замене предохранителя обратите внимание на правильность типа и характеристики предохранителя.

Не храните, и не эксплуатируйте прибор при повышенной температуре и влажности.

Во избежание повреждения прибора, а также опасности для пользователей не меняйте внутреннюю схему прибора.

Периодически протирайте прибор мягкой, влажной материей.

Прибор разработан с учетом максимально допустимых напряжений. Во избежание превышения предельно допустимых значений необходимо использовать предварительный делитель (1:10).

# С. Международные обозначения

Индикация «севшей» батареи

Постоянное напряжение

Диод

Заземление

Предохранитель

Переменное или постоянное напряжение

Внимание

Двойная изоляция

Переменный ток

Зуммер

# D. Технические характеристики

- Максимальное напряжение между любым входом и землей – 600В.

- Вход для измерения тока до 10А без предохранителя.

- Вход для измерения токов мА-диапазона защищен предохранителем  5х20 – 0,3А 250В

- Максимальное значение на дисплее 1999. Изменение значения 3 раза в секунду.

- Символ выхода за пределы диапазона «1».

- Рабочая температура эксплуатации: 0С-40С

Температура хранения: -10С-50С

- Максимальная высота для эксплуатации: 2000 м

Максимальная высота для хранения: 10000 м

- Относительная влажность: максимальная относительная влажность 80% при температурах до 31С, 50% при температуре 40С.

- Батареи: 9В NEDA,  6F22 или 000Р.

- Индикация «севшей» батарейки: на ЖК-дисплее высвечивается символ		.

- Размеры: 75мм х 130мм х 36мм

Е. Спецификация

Точность:  (% значений +количество цифр)

Рабочая температура: 23С5С

Относительная влажность: <75%

Измерение постоянного напряжения

| Диапазон | Разрешение | Точность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UT30B | UT30C | UT30D | UT30F |
| 200мВ | 100мкВ |  |  |  |  |
| 2000мВ | 1мВ | (0.5%+2) |  |  |  |
| 20В | 10мВ |  |  |  |  |
| 200В | 100мВ |  |  |  |  |
| 500В | 1В | (0,8%+2) |  |  |  |

Сопротивление на входе : 10МОм для всех диапазонов.

Защита от перегрузки: в диапазоне 200мВ прибор защищен на 230В (пост./перем. ток), в других диапазонах –на 500В.

Измерение переменного напряжения

| Диапазон | Разрешение | Точность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UT30B | UT30C | UT30D |  | UT30F |
| 200мВ | 100мкВ |  |  |  |  | (1,2%+3) |
| 2В | 1мВ |  |  |  |  |  |
| 20В | 10мВ |  |  |  |  | (1%+3) |
| 200В | 100мВ |  |  |  |  |  |
| 500В | 1В |  | (1,2%+10) |  |  | (1,2%+3) |

Сопротивление на входе: 10МОм для UT30F.

Частота: 40-400Гц.

Дисплей: показывает среднее значение от среднеквадратичного синусоидального значения.

Защита от перегрузки: в диапазоне 200мВ прибор защищен на 230В (пост./перем. ток), в других диапазонах – на 500В.

Измерение постоянного тока

| Диапазон | Разрешение | Точность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UT30B | UT30C | UT30D |  | UT30F |
| 200мкА | 100нА |  |  |  |  |  |
| 2000мкА | 1мкА |  |  |  |  |  |
| 20мА | 10мкА |  | (1%+2) |  |  |  |
| 200мА | 100мкА |  | (1,2%+2) |  |  |  |
| 10А | 10мА |  | (2%+5) |  |  |  |

Защита от перегрузки: предохранитель 0,3А/250В, нет предохранителя для диапазона 10А, время измерения 10сек., временной интервал более 15мин.

Падение напряжения: полный диапазон 200 мВ.

Измерение переменного тока (только для UT30F)

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200мА | 100мкА | (1,8%+3) |
| 10А | 10мА | (3%+7) |

Защита от перегрузки: предохранитель 0,3А/250В, нет предохранителя для диапазона 10А, время измерения 10сек., временной интервал более 15мин.

Амплитудно-частотная характеристика: 40Гц-400Гц.

Дисплей: показывает среднее значение от среднеквадратичного синусоидального значения.

Измерение сопротивления

| Диапазон | Разрешение | Точность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UT30B | UT30C | UT30D |  | UT30F |
| 200Ом | 0,1Ом | (0,8%+2) |  |  |  |  |
| 2000Ом (2КОм) | 1Ом |  |  |  |  |  |
| 20Ком | 10Ом |  |  |  |  |  |
| 200КОм | 100Ом | (0,8%+2) |  |  |  |  |
| 2МОм | 1Ком |  |  |  |  |  |
| 20МОм | 10КОм | (1%+5) |  |  |  |  |

Защита от перегрузки: 230В для всех диапазонов (пост./перем. ток).

Измерение частоты (только для UT30F автоматический выбор диапазона)

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 2КГц10МГц | 1Гц10КГц | (0,1%+3) |

Защита от перегрузки: 230В (пост./перем. ток).

Входная чувствительность: (10Гц-1МГц)500мВ

(1МГц-10МГц)1В

Максимальный диапазон на входе: 10В

Тестирование диодов, транзисторов, тест на обрыв

| Функция | Диапазон | Разрешение | UT30B | UT30C | UT30D | UT30F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диод |  | 1мВ |  |  |  |  | Отображение усредненного падения напряжения |
| Транзистор | hFE | 1 |  |  |  |  | Ibo10мкА Vce3В |
| Тест на обрыв |  | 1Ом |  |  |  |  | 70 Ом, звуковой сигнал |

Защита от перегрузки: 230В (пост./перем. ток), только (		,	).

F. Лицевая панель

- ЖКИ-дисплей.

- Кнопка “Data Hold” (сохранение данных на дисплее) кроме UT30F.

- Вращающийся переключатель.

- Гнездо для тестирования транзисторов.

- Общее входное гнездо.

- Входное гнездо на 10А.

- Входное гнездо для остальных видов измерений.

G. Измерения

Установите вращающийся переключатель в нужную позицию. Если батарея разряжена, на ЖКИ-дисплее появится символ		. Символ		означает предупреждение, чтобы входные напряжения и ток не превышали допустимые пределы.

## Измерение постоянного напряжения

- Не измеряйте напряжения свыше 500В, хотя и при таком напряжении дисплей может дать значения. Это может привести к повреждению прибора и опасности для жизни пользователя.

- Если неизвестен порядок измеряемого напряжения, установите вращающийся переключатель на максимальный диапазон. Затем постепенно убавляйте диапазон, пока не добьетесь приемлемой точности.

- Если на дисплее высвечивается «1», установите переключатель на больший диапазон, так как выбранный диапазон перегружен.

- В любом диапазоне входное сопротивление составляет 10 МОм. При больших сопротивлениях возможны большие отклонения при измерениях. Если сопротивление цепи меньше или равно 10 КОм, можно пренебречь отклонением (0,1% или ниже).

## Измерение переменного напряжения

Аналогично измерению  постоянного напряжения.

Измерение постоянного тока

- Не проводите измерения, если значение между открытым напряжением и землей превышает 60В, так как это может привести к повреждению прибора или опасности для жизни пользователя.

- Перед проведением измерений отключите питание от измеряемого прибора и убедитесь, что входной терминал и переключатель установлены на нужный диапазон. Затем можно производить измерения с подключенным источником питания.

- Если неизвестна приблизительная величина измеряемого тока, установите переключатель на максимальный диапазон, затем постепенно убавляйте диапазон, пока не будут получены удовлетворительные показания.

- При возникновении перегрузки на входном гнезде для измерения малых токов, предохранитель перегорает. В этом случае замените его на аналогичный.

- Предохранитель 5х20мм, 0,3А/250В.

- На входном гнезде 10А предохранителя нет. Время измерений должно быть не больше 10сек. Временной интервал  между измерениями - более 15минут.

Измерение переменного тока (только для UT30F)

Аналогично измерению постоянного тока.

## Измерение сопротивления

- Во избежание повреждения прибора отключите питание от измеряемого прибора и убедитесь, что в конденсаторах нет заряда.

- При измерении сопротивления возникает отклонение 0,1-0,3Ом из-за сопротивления измерительных щупов. Для получения точного значения сопротивления вычтите сопротивление двух измерительных щупов.

- Если значение сопротивления превышает 1МОм, необходимо несколько секунд для стабилизации дисплея.

## Тестирование диода

- Во избежание повреждения прибора отключите питание от измеряемого прибора и убедитесь, что в конденсаторах нет заряда.

- При измерении падения напряжения на диоде, транзисторе или других полупроводниковых приборах в функции диода, кремниевая полупроводниковая структура должна быть положительной со значением от 0,5В до 0,8В. Если на дисплее показана отрицательная «1», это означает, что цепь разомкнута, если красный измерительный щуп подсоединен к положительному гнезду, а черный – к отрицательному.

## Тестирование транзистора

- Проверьте тип транзистора (NPN или PNP).

- Подсоедините измеряемый транзистор к соответствующим гнездам.

- Дисплей покажет значение hFE.

- Условия измерения: Ibo10мкА, Vce3В.

## Измерение частоты

- Во избежание повреждения прибора не подсоединяйте напряжения свыше 230В ср.кв.

- Для получения точного значения необходимо использовать дополнительный делитель мощности.

- Для измерения высокочастотного сигнала в пространстве с высокой интерференцией используйте экранированный кабель.

В набор входят:

- Руководство по эксплуатации.

- Измерительные щупы (P/N:41600111 или P/N41600112)