ПАСПОРТ

На прямоугольную зачистную пневмо машинку AirBoss SA-114

AirBossSA-114

Прямоугольная, шлифовальная машинка S=90x197мм,с зажимным механизмом фиксации шкурки и регулятором скорости вращения.

- Аамплитуда колебаний.                                                           5мм

- Габариты подошвы                                                                       S=90-197мм

- Частота колебаний на холостом ходу                                         Vх/х=8000об/мин,

- Расход потребляемого воздуха на холостом ходу                    500л/мин, (0,5м³/мин)

- Оптимальное рабочее давление в пневмо магистрали            Р=6,3кг/см², (6,3Атм),

- Воздушный шланг с внутренним сечением (оптимально).        9,5мм

- Присоединительный штуцер                                                       1/4"(M) xORION

- Вес шлифмашинки                                                                        2,0кг.

- Длина шлифмашинки с отводом                                                   203ммПневматическая орбитальная шлифовальная машина MIGHTY SEVEN QB-47612 предназначается для быстрого и качественного снятия покрытия с поверхности, включая процесс подготовки под покраску или лак. Небольшие габариты и вес обеспечивают возможность длительного использования инструмента без необходимости перерыва на отдых. Возвратно-поступательные движения гарантируют эффективность работы, что позволяет использовать аппарат в автосервисах, при строительстве, а также в качестве профессионального помощника в гараже.
Данная информация скопирована со страницы: https://magnitogorsk.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmo-shlifmashini/orbitalnye_ekstsentrikovye/mighty_seven/pnevmaticheskaya_orbitalnaya_shlifovalnaya_mashina_mighty_seven_qb-47612/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=nch_magaziny_rsya&utm_content=5232200270&utm_term=ST:context|S:goodster.ru|AP:no|PT:none|P:0|DT:desktop|RI:213|CI:32313814|GI:3128139702|PI:12009130617|AI:5232200270|RT:|KW:mighty%20seven%20qb%2047612|RN:%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMjMxMzgxNDs1MjMyMjAwMjcwO25pemhuaXktbm92Z29yb2QuZ29vZHN0ZXIucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=667924475424038952

Прямоугольная пневматическая шлифовальная машина предназначается для быстрого удаления лакокрасочного покрытия на плоских поверхностях, при проведении подготовительных работ, перед окраской поверхности. Шлифмашинка совершает колебания малой амплитуды. В сочетании с возвратно-поступательным движениями, обеспечивается высокая эффективность работы инструмента, что позволяет использовать его не только в автосервисах, но и при строительстве, а также в качестве отличного профессионального помощника в гараже. Эта модель оборудована регулятором частоты колебаний, с помощью которого можно, более точно, контролировать степень шлифовки поверхности. Небольшие габариты и вес обеспечивают возможность длительного использования инструмента без технологических остановок. Возможность крепления шкурки с помощью зажима, даёт возможность использовать обычную шкурку, без специального крепления (липучка).

### 2. Меры предосторожности

### 2.1. Давление воздуха

Максимальные технические характеристикидостигаются при давлении 6.3 бар. Рабочий диапазон давления от 5 до 7 бар (70-100 psi).

### 2.2. Пневмолиния

Для соединения компрессора с персональным постом инструмента необходимо использовать шланг диаметром не менее 3/8”. Сжатый воздух охлаждается, и частицы воды конденсируются на стенках ресивера и шлангах, а из ресивера и пневмо линии влага может попасть в механизм инструмента, что может вызвать неполадки и выход из строя. Поэтому следует установить фильтр и лубрикатор между компрессором и инструментом (пост).  А из ресивера компрессора и фильтра отстойника поста, регулярно сливать скопившийся конденсат. Используйте компрессор c мощностью двигателя от 2.4 л.с. Часто под каждый инструмент нужно делать свой пост это обусловлено спецификой потребности воздуха инструментом.

### 2.3. Воздушный шланг

Прочистите шланг струей сжатого воздуха перед соединением шланга с пневмоинструментом. Это предотвратит попадание в инструмент влаги и пыли, находящейся внутри шланга, что в свою очередь предотвратит образование ржавчины или поломок. Чтобы компенсировать падение давления у шлангов более 7,6 м, необходимо увеличить давление или пневмо линию, подводить как можно ближе к рабочему месту.

### 2.4. Присоединяемые инструменты

Используйте шкурки и диски подходящие к данной конструкции размером не более 152мм

Штуцер для соединения со шлангами1/4"(M) (Папа)xORION

2.5. Во время работы с инструментом должна быть предусмотрена защита глаз, ушей, рта, а на руки одеты перчатки.

2.6. Рабочее место должно хорошо проветриваться.

2.7.При перебоях электроэнергии компрессор необходимо выключить.

## 3. Эксплуатация.

### 3.1. Включение

Убедитесь в правильном и надежном подключении к воздушной магистрали. Проконтролируйте правильность настройки давления в рабочем шланге инструмента и наличие масла в лубрикаторе. Для работы с инструментом, нажмите на спусковой рычаг, расположенный на верхней стороне корпуса-рукоятки. В инструменте используется рычаг нажимного типа без фиксации.

Внимание!!! Инструмент начнет вибрировать через несколько секунд после нажатия на рычаг. После выполнения необходимых работ, для безопасности и сохранности поместите инструмент, после полной его остановки на подставку и отключите его от воздуха.

### 3.2 Работа и остановка

На данной моделе установлена прямоугольная платформа S= 90мм х 197мм, с рычажным зажимом шкурки. Не пытайтесь, во избежание травмы, снимать шкурку до полной остановки инструмента.

Техническое обслуживание

### 4.1. Смазка

Перед соединением шланга, накапайте 4 или 5 капель пневматического масла в воздухозаборник пневмоинструмента. Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку инструмента. Если другое масло случайно попало в инструмент, то уберите его немедленно. Также, необходимо каждые 3-4 часа работы смазывать пневмо/инструмент. Масла поступающего через лубрикатор для бесперебойной работы инструмента не достаточно.

### 4.2 Хранение

Избегайте хранения инструмента в местах повышенной влажности. Попадание влаги внутрь может вызвать появление ржавчины и как следствие преждевременный выход из строя. Перед хранением и после каждого использования, смажьте воздухозаборник маслом и включите его на короткое время.

### 4.3 Утилизация

Если инструмент настолько серьезно поврежден, что его больше нельзя использовать. Не сжигайте! Утилизируйте его сдав в пункт приема металлов.

#### Внимание!!!

- Инструмент не должен использоваться во взрывоопасных местах.

- Отсоединяйте шланг перед сменой и наладкой присоединяемых инструментов.

- Избегайте попадания волос или частей одежды на инструмент во время работы.

- Стойте устойчиво, и наденьте на руки перчатки во избежание травмы, вызванной силойвозможного инерционного момента вращения при включении инструмента.

- Неожиданное направление вращения может вызвать опасную ситуацию.

- Ошибки при работе являются главными причинами серьезных увечий или смерти. Не оставляйте инструмент включенным без присмотра.

- Маска для глаз, предотвращает опасность попадания в глаза стружки или металлических осколков, летящих из-под инструмента, при высоких скоростях работы.

- Маска для лица предотвращает вдыхание пыли и строительного мусора опасного для здоровья. Излишнее высокое давление и вращение на холостом ходу ускоряет износ инструмента и может вызвать опасную ситуацию.