ТР ТС 019/2011,                                                                                                                                           сделано                                                                                                                 ГОСТ Р 12.4.230.1-2007                                              в России

ТУ 9464-003-53460925-2013

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

С НЕПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЗН-4, ЗН-13

1.Общие сведения об изделии. Очки предназначены для защиты глаз с переди, с боков, для защиты от механических воздействий (шлифовальных, сверлильных и фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов) автомобилестроение, строительство, химическая и пищевая промышленность, машиностроение, тяжёлая и лёгкая промышленность, наружные работы, покрасочные работы и другие работы.

2.Основные технические характеристики. Данные защитные очки соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011,  ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, ТУ 9464-003-53460925-2013.

Очки изготовлены из пластиката, линзы очков из поликарбоната. Поликарбонат и пластикат - диэлектрический материал - идеальное решение для безопасной работы в электроустановках. Очки разработаны для защиты глаз пользователя от повреждений, вызванных механическими ударами с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФ излучения малой интенсивности в диапазоне длин волн от 200 до 350 нм. Защитные очки не обеспечивают полной защиты глаз. Прочитайте настоящий паспорт перед использованием.

3.Инструкция по использованию и хранению. Очки были разработаны для обеспечения вашей персональной безопасности. Их необходимо носить постоянно при работе в опасных условиях. В случае головокружения, раздражения или повреждения очков покиньте рабочее место. В целях поддержания очков в хорошем состоянии: Не применяйте абразивных веществ при чистке. Промойте и ополосните теплой мыльной водой и вытрите насухо мягкой материей. Дезинфицируйте спиртом все элементы очков, находящиеся в контакте с кожей лица. Рекомендуется хранить очки в чистом сухом пакете или футляре. Температурный режим  хранения от -300С до +600С. Максимальный уровень влажности 90%. Утилизировать очки согласно правилам утилизации бытовых отходов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

-очки предназначены для защиты от ударов средней силы

-не вносите каких-либо изменений в конструкцию

-поврежденные  или поцарапанные очки уменьшают видимость и в значительной степени снижают уровень защиты. Такие очки следует немедленно заменить.

-материалы, которые могут контактировать с кожей, у некоторых людей способны вызывать аллергические реакции

-всегда проверяйте с работниками службы технического контроля соответствие выданных вам средств защиты рабочим условиям, обращайтесь к соответствующим стандартам РФ, ЕАС.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

изготовитель гарантирует срок эксплуатации очков не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и срок хранения 3 года с даты производства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Адрес для предъявления претензий по качеству и рекомендаций по изменению конструкции: 155410 Ивановская область, г.Заволжск, ул.Кооперативная, д.57. ООО «Спецодежда-2000»

тел (49333) 2-19-86, 2-18-02