| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ - Светильник НПБ 09-60-001 М80 - Светильник НПБ 09-2х60-002 М82 - Светильник НПБ 09-60-003 М83 - Светильник НПБ 09-60-009 М89 на этикетках название светильников может быть дополнено названием стекла в целях идентификации |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

| - Назначение | для общего освещения бытовых и общественных помещений |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-053-00109636-2019 и соответствует: | ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62471) |
| - Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ4 |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность | (+1…+35)С, 80% |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
| - По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала. |
| - Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| - Способ крепления (рабочее положение) | на потолок, на стену |
| - Срок службы | не менее 8 лет |
| 2. Основные технические характеристики |  |
| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц |
| - Количество ламп в светильнике, кол-во шт х цоколь | кол-во шт х E27 |
| - Максимальная мощность лампы накаливания | кол-во шт х 60 Вт |

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.

3.  Комплектность

светильник;

трубка ТКР-2 шт.;

паспорт;

упаковка.

4.  Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5. Инструкция по монтажу и подготовке к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность, снять рассеиватель;

- Прикрепить светильник к стене;

- На сетевые провода надеть трубки ТКР, пропустить провода в отверстие в корпусе светильника рядом с клеммной колодкой, при её отсутствии – рядом с патроном;

- Присоединение светильника к сети осуществляется к контактам клеммной колодки, при отсутствии - к контактам патрона;

- Установить лампу (лампы) и рассеиватель.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и  токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате  несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № RU С-RU.АИ24.В.00042, срок действия с 20.03.2019г.  по 19.03.2024г.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-053-00109636-2019, ТР ТС 004/2011

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____________________			Штамп ОТК_____________________

Штамп магазина _______________________			Подпись продавца________________