| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ Светильники уличные консольные серии 66 |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| - Назначение | для освещения улиц, дорог, площадей и других открытых пространств |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 3461-028-00109636-2014 и соответствует: | ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-3, ГОСТ 14254); ТР ТС 020/2011 (ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, ГОСТ IEC 61547, СТБ ЕН 55015) |
| - Модификации светильников | 001 – с защитным стеклом, формованным из поликарбоната; 002 – с плоским силикатным, закаленным стеклом; 003 – без стекла. |
| - Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ1 |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность | (-60…+40)С, 80% |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды | для модификации 001 – IP23/IP65 для модификации 002 – IP23/IP65 для модификации 003 – IP23 |
| - Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| - Способ крепления (рабочее положение) | светильники рекомендуется устанавливать на Г- образный кронштейн или поворотную консоль) под углом 15…20 к горизонту, диаметр трубы кронштейна 48 мм. Рекомендуемая высота установки 6…12 м. |
| - Срок службы | не менее 10 лет |
| - Основные технические характеристики |  |
| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц |
| - Вид ламп | РКУ – ДРЛ ЖКУ/ГКУ – ДнаТ/ДРИ |
| - Мощность лампы и тип цоколя | ДНаТ 100,150,250,400 ДРЛ 250– Е40 ДНаТ 70 - Е27 |

| Название светильника | КПД, не менее % | Тип кривой силы света |  | Max коэф-т использ. по освещ-ти, не менее | коэф-т мощности, не менее | площадь боковой пов-ти, см2 | габаритные размеры | масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в гориз. плоскости | в вертик. плоскости |  |  |  |  |  |
| ЖКУ 66-70-001 | 78 | боковая | широкая | 0,35 | 0,985 | 980 | 610х260х250 | 4,26 |
| ЖКУ 66-70-002 | 74 |  |  |  |  | 955 | 600х260х155 | 4,5 |
| ЖКУ 66-70-003 | 85 |  |  |  |  | 955 | 600х260х155 | 3,8 |
| ЖКУ 66-100-001 | 72 |  |  |  | 0,87 | 980 | 600х260х250 | 4,66 |
| ЖКУ 66-100-002 | 67 |  |  |  |  | 955 | 600х260х155 | 4,9 |
| ЖКУ 66-100-003 | 79 |  |  |  |  | 955 | 600х260х155 | 4,2 |
| ЖКУ 66-150-001 | 72 |  |  |  | 0,85 | 980 | 600х260х250 | 5,26 |
| ЖКУ 66-150-002 | 70 |  |  |  |  | 955 | 600х260х155 | 5,5 |
| ЖКУ 66-150-003 | 70 |  |  |  |  | 955 | 600х260х155 | 4,8 |
| ЖКУ 66-250-001 | 71 |  |  |  | 0,90 | 980 | 600х260х250 | 6,16 |
| ЖКУ 66-250-002 | 71 |  |  |  |  | 955 | 600х260х155 | 6,4 |
| ЖКУ 66-250-003 | 70 |  |  |  |  | 955 | 600х260х155 | 5,7 |
| ЖКУ 66-400-002 | 70 |  |  |  |  | 955 | 600х260х155 | 7,5 |
| РКУ 66-250-001 | 65 |  |  | 0,2 | 0,90 | 980 | 600х260х250 | 5,56 |
| РКУ 66-250-002 | 63 |  |  |  |  | 955 | 600х260х155 | 5,8 |
| РКУ 66-250-003 | 70 |  |  |  |  | 955 | 600х260х155 | 5,1 |

Внимание! Использовать лампы мощностью, указанной в маркировке светильника!

- Комплектность

- светильник;

- паспорт;

- упаковка

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом -  электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Инструкция по монтажу и подготовка к работе

- Открыть крышку отсека с пускорегулирующей аппаратурой, отвернув фиксирующий винт.

- Установить светильник на трубу диаметром 48 мм, закрепить.

- Подключить провод заземления и провода сети.

- Закрыть крышку, завернув пластмассовый винт.

- Открыть ламповый отсек, отстегнув две защелки.

- Ввернуть лампочку.

- Закрыть ламповый отсек, зафиксировать защелками.

Примечание: при первоначальном включении светильника с холодной лампой электрический разряд в ней должен возникнуть не позднее 3-х секунд с момента подачи напряжения.

- Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и  токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78- средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузов не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 –2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае, если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате  несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.24706/19, срок действия с 05.02.2019 по 04.02.2024.

Соответствует требованиям  ТУ 3461-028-00109636-2014, ТР ТС 004/2011,ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____________________			Штамп ОТК_______________________

Штамп магазина _______________________			Подпись продавца___________________