| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru | ПАСПОРТ Светильники уличные консольные - серия16, - серия 16А |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| - Назначение | для освещения улиц, дорог, площадей и других открытых пространств |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 3461-028-00109636-2014 и соответствует: | ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-3, ГОСТ 14254); ТР ТС 020/2011 (ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, ГОCТ IEC 61547, СТБ ЕН 55015) |
| - Модификации светильников | 01 – с защитным стеклом, формованным из поликарбоната; 02 – без стекла; 03 – с плоским силикатным, закаленным стеклом; |
| - Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ1 |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность | (-60…+40)С, 80% |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды (IPприборного отсека/IPлампового отсека). | для модификации 01 – IP23/IP65 для модификации 02 – IP23 для модификации 03 – IP23/IP65 |
| - Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| - Способ крепления (рабочее положение) | светильники рекомендуется устанавливать на Г- образный кронштейнили поворотную консоль) под углом 15…20 к горизонту, диаметр трубыкронштейна 48 мм. Рекомендуемая высота установки 6…12 м. |
| - Срок службы | не менее 10 лет |
| - Основные технические характеристики |  |
| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц |
| - Вид ламп | РКУ – ДРЛ ЖКУ/ГКУ – ДнаТ/ДРИ |
| - Мощность лампы и тип цоколя | ДНаТ/ДРИ 100,150,250, 400, ДРЛ 250– Е40 ДНаТ/ДРИ 70, ДРЛ 125 – Е27 Внимание! Использовать лампы мощностью указанной в маркировкесветильника! |

- Комплектность

- светильник;

- паспорт;

- упаковка

Основные модификации серии представлены в таблице 1.

| № | Название светильника | КПД, не менее % | maxкоэф-т использ. по освещ-ти, не менее | коэф-т мощности, не менее | габаритные размеры,мм не более | масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РКУ 16-125-01 | 65 | 0,35 | 0,85 | 640х310х320 | 4,06 |
|  | РКУ 16-125-02 | 70 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 3,60 |
|  | РКУ 16-125-03 | 65 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 4,30 |
|  | РКУ 16-250-01 | 65 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 4,06 |
|  | РКУ 16-250-02 | 70 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 3,60 |
|  | РКУ 16-250-03 | 65 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 4,30 |
|  | РКУ 16-125-01А | 65 | 0,35 | 0,85 | 675х315х300 | 5,5 |
|  | РКУ 16-125-02А | 70 | 0,35 | 0,85 | 675х315х150 | 4,8 |
|  | РКУ 16-250-01А | 65 | 0,35 | 0,85 | 675х315х300 | 6,0 |
|  | РКУ 16-250-02А | 70 | 0,35 | 0,85 | 675х315х150 | 5,3 |
|  | РКУ 16-400-01А | 65 | 0,35 | 0,85 | 675х315х300 | 7,0 |
|  | РКУ 16-400-02А | 70 | 0,35 | 0,85 | 675х315х150 | 6,3 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-70-01 | 65 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 4,06 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-70-02 | 70 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 3,60 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-70-03 | 65 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 4,30 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-70-01А | 65 | 0,35 | 0,85 | 675х315х300 | 5,0 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-70-02А | 70 | 0,35 | 0,85 | 675х315х150 | 4,3 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-100-01 | 65 | 0,35 | 0,85 | 640х310х320 | 4,06 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-100-02 | 70 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 3,60 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-100-03 | 65 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 4,30 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-100-01А | 65 | 0,35 | 0,85 | 675х315х300 | 5,5 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-100-02А | 70 | 0,35 | 0,85 | 675х315х150 | 4,8 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-150-01 | 65 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 4,06 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-150-02 | 70 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 3,60 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-150-03 | 65 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 4,30 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-150-01А | 65 | 0,35 | 0,85 | 675х315х300 | 6,0 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-150-02А | 70 | 0,35 | 0,85 | 675х315х150 | 5,3 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-250-01 | 65 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 4,06 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-250-02 | 70 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 3,60 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-250-03 | 65 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 4,30 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-250-01А | 65 | 0,35 | 0,85 | 675х315х300 | 8,5 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-250-02А | 70 | 0,35 | 0,85 | 675х315х150 | 7,8 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-400-01 | 65 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 9,0 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-400-02 | 70 | 0,35 | 0,85 | 640х290х180 | 9,0 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-400-01А | 65 | 0,35 | 0,85 | 675х315х300 | 9,0 |
|  | ЖКУ/ГКУ 16-400-02А | 70 | 0,35 | 0,85 | 675х315х150 | 8,3 |

Таблица 1

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5.Инструкция по монтажу и подготовка к работе

- Открыть крышку отсека с пускорегулирующей аппаратурой, отвернув фиксирующий винт.

- Установить светильник на трубу диаметром 48 мм, закрепить.

- Подключить провод заземления и провода сети.

- Закрыть крышку, завернув пластмассовый винт.

- Открыть ламповый отсек, отстегнув две защелки

- Ввернуть лампочку.

- Закрыть ламповый отсек, зафиксировать защелками.

Примечание: при первоначальном включении светильника с холодной лампой электрический разряд в ней должен возникнуть не позднее 3-х секунд с момента подачи напряжения.

- Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и  токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 –2.Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате  несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.24706/19, срок действия с 05.02.2019 по 04.02.2024.

Соответствует требованиям  ТУ 3461-028-00109636-2014, ТР ТС 004/2011,ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления ______________			Штамп ОТК______________

Штамп магазина ________________		Подпись продавца_____________