	АО «Завод ЭЛЕТЕХ»
	440003, Российская Федерация, 
г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06
E-mail: info@eletech-penza.ru
	[image: image1.png]



	[image: image2.jpg]EAL







ПАСПОРТ
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
	ОПТИМА 01-080-XXX

	1030450116 ОПТИМА 01-080-001
1030450117 ОПТИМА 01-080-001
1030450118 ОПТИМА 01-080-002
	1030450119 ОПТИМА 01-080-002
1030450120 ОПТИМА 01-080-002
1030450121 ОПТИМА 01-080-005

	ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН:

СЕРТИФИКАТ № ТС RU C-RU.АЮ02.В.00041
ДЕЙСТВИТЕЛЕН С 26.09.2016 ПО 04.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО


Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.
1. Назначение и основные сведения
	Предназначен для освещения АВТОДОРОГ, открытых и закрытых ПРОМЫШЛЕННЫХ и ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ площадок, ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, спортивных СООРУЖЕНИЙ.

	Светильник изготовлен по ТУ 3461-045-00109636-2014
и соответствует ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62031, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, ГОСТ IEC 61547, СТБ ЕН 55015

	Климатическое исполнение
	УХЛ 1

	Степень защиты
	IP65

	Температура эксплуатации
	-60...+55 С

	Класс защиты от поражения эл.током
	I

	Электропитание
	АС 220 В / 50 Гц

	Размещение драйвера
	ВНУТРЕННЕЕ

	Потребляемая мощность:
	75 Вт

	Коэффициент мощности
	> 0,95

	Источник света
	Светодиодный модуль

	Тип светодиодов
	Дискретные

	Цветовая температура:
	4000 К

	Световой поток:
	9000 лм

	Артикул, Обозначение 
	Тип КСС / УЭ КСС

	1030450116 ОПТИМА 01-080-001

1030450117 ОПТИМА 01-080-001

1030450118 ОПТИМА 01-080-002

1030450119 ОПТИМА 01-080-002

1030450120 ОПТИМА 01-080-002

1030450121 ОПТИМА 01-080-005
	Ш-образная / Боковая

Глубокая / Круглосимметричная

Концентрированная/Круглосимметричная

Глубокая / Круглосимметричная

Ш-образная / Боковая

Глубокая / Круглосимметричная

	Класс светораспределения
	П

	Индекс цветопередачи
	 > 80

	Коэффициент пульсаций
	< 1%

	Срок службы светодиодных модулей
	100 000 часов

	Корпус
	АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ, ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ

	Цвет корпуса
	Серый, Порошковая окраска

	Рассеиватель/ Вторичная оптика
	МУЛЬТИЛИНЗОВЫЙ МОДУЛЬ

	Артикул, Обозначение
	Размер
	Вес

	1030450116 ОПТИМА 01-080-001

1030450117 ОПТИМА 01-080-001

1030450118 ОПТИМА 01-080-002

1030450119 ОПТИМА 01-080-002

1030450120 ОПТИМА 01-080-002

1030450121 ОПТИМА 01-080-005
	495 х 155 х 110 мм

495 х 155 х 110 мм

330 х 155 х 115 мм

330 х 155 х 115 мм

330 х 155 х 115 мм

400 х 170 х 115 мм
	4,5 кг

4,5 кг

3,7 кг

3,7 кг

3,7 кг

4,3 кг

	Артикул, Обозначение
	Способ установки / крепления

	1030450116 ОПТИМА 01-080-001

1030450117 ОПТИМА 01-080-001

1030450118 ОПТИМА 01-080-002

1030450119 ОПТИМА 01-080-002

1030450120 ОПТИМА 01-080-002

1030450121 ОПТИМА 01-080-005
	Консольный

Консольный

Накладной / Подвесной

Накладной / Подвесной

Накладной / Подвесной

П-образный кронштейн

	Срок службы 
	Не менее 10 лет


2. Комплектность. В комплект поставки входят:
СВЕТИЛЬНИК; ПАСПОРТ; УПАКОВКА.
3. Подготовка к работе.
1. Распаковать светильник. 

2. Закрепить светильник на месте установки.

3. Подключить провод заземления и провода сети следующим образом:
контакт 2 коннектора — L (фаза)
контакт 3 коннектора — N (ноль)
контакт 4 коннектора — G (земля)

ВНИМАНИЕ!!! Светильник с коннектором THP391P (IP 68): 
Для подключения необходимо отвинтить свободную часть (половину) разъема, пропустить сквозь нее подводимый кабель, ровно обрезать провода подводимого кабеля (длина  проводов должна быть 20мм), 
НЕ ЗАЧИЩАЯ вставить их в соответствующие контакты разъема и зафиксировать винтами.
4. Требования безопасности, обслуживание и утилизация.
1. Запрещается разбирать и ремонтировать светильник. Монтаж и демонтаж светильника производить только при отключенной электрической сети квалифицированным специалистом (электриком).  

2. Обслуживание: при загрязнении корпуса или рассеивателя загрязненную поверхность протереть мягкой, влажной салфеткой (светильник должен быть выключен). Дополнительного обслуживания не требуется.
3. Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.
5. Хранение.
1. Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

2. Изделия в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска на стеллажах стопками не более 20 шт. в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
6. Свидетельство о приёмке
1. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.
	Дата выпуска
	

	Штамп  ОТК
	


7. Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 78 месяцев со дня выпуска предприятием - изготовителем.

2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 60 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.

3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

4. Для предъявления претензии в период гарантийного срока требуется предоставить акт с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию–изготовителю или торгующей организации. 

5. Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.
	Дата продажи
	

	Штамп торгующей организации
	



[image: image1.png][image: image2.jpg]