РУКОВОДСТВО по эксплуатации МОТОПОМПЫ EWP-50/66 Mitsubishi

- Технические характеристики

|  | - EWP-50 | - EWP-66 |
| --- | --- | --- |
| - Двигатель | - 4х-тактный Mitsubishi | - 4х-тактный Mitsubishi |
| - Мощность двигателя | - 4 л.с. | - 6 л.с. |
| - Диаметр шланга | - 2 дюйма | - 3 дюйма |
| - Производительность | - 600 л/мин | - 1100 л/мин |
| - Макс. Глубина всасывания | - 7,0 м | - 7,0 м |
| - Макс. Высота подъема жидкости | - 30 м | - 32 м |
| Вес | 18,3 | 24,3 |

Правила техники безопасности

Мотопомпа выполнена согласно современному уровню техники, действующим нормам техники безопасности и отличается надежностью в эксплуатации. Это не исключает, однако, опасности для пользователя или посторонних лиц, а также нанесения материального ущерба при неквалифицированной эксплуатации или использовании не по назначению. Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с нижеследующими правилами техники безопасности и неукоснительно соблюдайте их:

- Держите это руководство по эксплуатации под рукой и обращайтесь к нему перед каждым использованием оборудования.

- Заправляйте мотопомпу только при выключенном двигателе и вдали от открытого огня. Не курите во время заправки. Не проливайте и не брызгайте топливом на глушитель. После заправки перенесите мотопомпу перед включением в другое место. Не снимайте крышку топливного бака, когда двигатель еще теплый или работает.

- Перед запуском двигателя проверьте, хорошо ли двигается дроссель.

- Никогда не заводите машину, не заполнив мотопомпу водой. Это может привести к серьезным поломкам деталей двигателя, а также к аннулированию гарантии.

- Не используйте мотопомпу рядом с людьми или животными.

- Не используйте мотопомпу рядом с кабелями или электрическим оборудованием.

- Мотопомпа данного класса предназначена для перекачки воды. Не используйте мотопомпу для перекачки горючих жидкостей; химикатов или пищевых продуктов.

- После перекачки морской воды или сточных вод промойте мотопомпу чистой водой.

- Снимайте крышку со свечи зажигания каждый раз при проведении операций по техническому обслуживанию, чистке и ремонту.

- Не проверяйте свечу зажигания (на искру) рядом с отверстием цилиндра, чтобы избежать возгорания паров топлива из цилиндра.

- Проверяйте, крепко ли затянуты и не потеряны ли болты и другие крепления.

- Держите работающую (или еще горячую) мотопомпу вдали от горючих материалов.

- Осторожно работайте с глушителем и другими нагревающимися деталями.

- Опоражнивайте топливный бак во время транспортировки на большие расстояния или по неровной дороге.

- Используйте мотопомпу только в хорошо вентилируемых помещениях, не работайте с мотопомпой во взрывоопасной атмосфере или в закрытых помещениях.

- Проверяйте мотопомпу каждый день, чтобы убедиться, что каждый узел работает нормально.

- Всегда следуйте инструкциям производителя при проведении операций по техническому обслуживанию.

- Никогда не пользуйтесь поврежденной, модифицированной, неправильно отремонтированной или неправильно собранной мотопомпой. Не снимайте, не отключайте защитные механизмы и следите за их сохранностью.

- Никогда не проводите те операции по ремонту, которые выходят за рамки ежедневного обслуживания. В таких случаях обращайтесь в специализированные мастерские.

- Никогда не используйте топливо для чистки.

- Если мотопомпа становится непригодной для использования, следует сдать ее на слом, не причиняя ущерба окружающей среде, своему дилеру, который примет соответствующие необходимые меры.

- Для получения любой информации всегда обращайтесь к Вашему дилеру.

- Не допускайте попадания мотопомпы в руки детей.

- Не допускайте использование мотопомпы неподготовленными людьми.

- Пользуйтесь мотопомпой строго по назначению, соблюдая правила техники безопасности и основные указания по эксплуатации.

- Категорически запрещается использовать иное топливо, кроме указанного в этой инструкции по эксплуатации. Использование другого топлива является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

- Категорически запрещается использовать мотопомпу без глушителя.

- Категорически запрещается работать в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

- Категорически запрещается курить при заливании топлива в топливный бак.

Правила техники безопасности при работе с топливом

Внимание!!! Помните, что бензин является легковоспламеняющимся веществом!!!

- Бензин следует хранить в подходящей емкости (канистре), имеющей сертификат качества.

- Заливать бензин в топливный бак помпы разрешается только вне помещения. При этом категорически запрещается курить.

- Бензин необходимо заливать непосредственно перед запуском двигателя. После окончания работы его необходимо слить.

- Запуск двигателя следует производить исключительно вне помещения.

- Не разрешается открывать топливный бак и доливать бензин во время работы двигателя или когда он еще горячий. В случае, если необходимо долить бензин, заглушите двигатель, дайте ему остыть и лишь после этого доливайте бензин.

- Если бензин разлился, запускать двигатель не разрешается, при этом следует протереть двигатель помпы. Пока на выхлопной трубе есть следы бензина, двигатель запускать нельзя.

- Поврежденный топливный бак следует сразу же заменить.

- Заливать бензин в топливный бак следует с помощью воронки.

- Перед началом работы проверьте, плотно ли закручена крышка топливного бака.

Перед началом работы:

- Внимательно изучите руководство по эксплуатации.

- Убедитесь в том, что топливный бак пуст, в противном случае, слейте из него конденсат и остатки старого бензина.

- Залейте бензин в топливный бак.

- Проверьте уровень масла в картере двигателя

- Подсоедините шланг к мотопомпе

- Опустите нижнюю часть шланга в воду

- Запустите помпу.

В процессе работы:

- Содержите в чистоте вентиляционные отверстия и выхлопную трубу.

- Каждые полчаса рекомендуется заглушить двигатель для кратковременного отдыха.

- Качать воду рекомендуется на максимальном числе оборотов.

- Следите, чтобы вода поступала в работающую помпу беспрерывно.

НАЗНАЧЕНИЕ

Мотопомпа представляет собой насосный агрегат на базе 4-х тактного двигателя и предназначена для подачи воды из колодца, реки, пруда и других водоемов в водонапорный бак или непосредственно на места расходования воды. Может применяться для поливки полей, садов, огородов, парников и других хозяйственных нужд. Мотопомпа может подавать воду, не засоренную песком, илом, травой и другими твердыми частицами, которые могут вызвать преждевременный износ или засорение рабочего колеса и прекращение подачи воды.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Накрутите на входное и выходное отверстие мотопомпы два пластиковых штуцера (рис.1), не забудьте установить резиновые прокладки.

- Присоедините всасывающий шланг и подающий шланг и зафиксируйте их положение специальными хомутами.

Внимание: всасывающий шланг должен быть армированным и неразборным. На погружной конец всасывающего шланга необходимо надеть фильтр.

Горючие материалы

Рис.1

Бензин

• Используйте только неэтилированный автомобильный бензин, имеющий октановое число 92 и выше.

• Не применяйте смесь масла и бензина, загрязненный бензин, другой вид жидкости, не допускайте попадания предметов в бензобак (отказ в гарантии).

Внимание! Использование горючего требует повышенной осторожности и осмотрительности. Горючее может содержать аналогичные растворителям вещества. Заправлять машину следует в хорошо проветриваемых помещениях или под открытым небом. Не рекомендуется вдыхать пары горючего, так как они ядовиты и могут повредить здоровье. Избегайте контакта горючего и минеральных масел с кожей и глазами. Минеральные масла, в том числе жидкое топливо, обезжиривают кожу. При повторном и продолжительном контакте кожа высыхает, в результате чего возникают различные кожные заболевания. Возможны также различные аллергические реакции. Попадание горючего в глаза вызывает их раздражение, которое устраняется немедленным ополаскиванием глаз чистой водой. При длительном раздражении следует обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ ГОРЮЧЕГО

Горючие материалы не подлежат длительному хранению. Закупайте столько бензина, сколько предполагается израсходовать за 4 недели. Храните горючее только в емкостях, допущенных к применению!

ЗАПРАВКА

Горючие вещества требуют осторожного и осмотрительного обращения. В процессе заправки мотор отключают!

• Следует тщательно очистить всю поверхность рядом с крышкой бака (поз.1, рис.2), чтобы в него не попала грязь.

• Перед заправкой установите помпу в устойчивое положение.

• Открутите крышку бака (поз.1, рис.2). В заливной горловине бензобака должен находиться фильтр (поз.2, рис.3). Осторожно налейте бензин так, чтобы он заполнил бак до нижнего края патрубка. Наливайте осторожно, чтобы не расплескать бензин.

• Плотно закрутите крышку бака (поз.1, рис.2). После заправки крышку бака и поверхность вокруг неё необходимо протереть!

Внимание: Если при эксплуатации двигателя постоянно возникает детонация или звенящий шум, смените марку бензина или отнесите двигатель в сервисный центр.

1

Рис. 2

Рис.3

2

Проверка уровня масла

Внимание: Всегда при работе двигателя должно быть достаточное количество масла, иначе могут возникнуть серьезные повреждения (отказ в гарантии)

Никогда не откручивайте масляную крышку на работающем двигателе.

- Поставьте помпу на ровную поверхность.

- Подождите пока масло опустится на дно.

- Открутите масляную крышку-щюп (поз.3, рис.4) и вытрите ее. Вставьте и снова выньте масляный щюп (не закручивая его в горловину) и проверьте уровень масла. Минимальный уровень масла должен быть не ниже нижнего края масляного щюпа (поз.4, рис.5). Максимальный уровень масла должен быть не выше верхнего края маслоналивной горловины.

- Если уровень масла низкий, заполните картер двигателя маслом до верхнего края маслоналивной горловины.

Поскольку емкость масляного картера маленькая, во избежание перелива добавляйте масло медленно.

Проверяйте уровень масла перед каждым использованием и каждые 10 часов непрерывной эксплуатации. Используйте только высококачественное моторное масло. Меняйте масло после первых 10 часов эксплуатации или каждые 50 часов для увеличения ресурса двигателя.

Внимание: Не используйте недетергентное масло или масло для двухтактного двигателя. Не заливайте масло выше максимальной отметки во избежание появления дыма при работе двигателя.

4

Для данных двигателей рекомендуется рабочий диапазон температур от +5 до 40 градусов по Цельсию.

Требования к маслу

Рекомендуем заливать в двигатель всесезонное моторное масло для 4-х тактных двигателей на синтетической основе. Класс вязкости SAE 10W+30. Эксплуатационный уровень по API типа SF или SG.

3

Рис.4

Рис.5

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Перед запуском удостоверьтесь, что нет никого в опасной зоне вблизи машины и что все защитные механизмы на своих местах.

При запуске помпы в замкнутых помещениях удостоверьтесь, что обеспечена необходимая вентиляция.

- Установите выключатель в положение «ON» (поз.5, рис.6).

- В случае холодного двигателя и/или низких окружающих температур полностью закройте заслонку (направо до упора) (поз.6, рис.7)

- В случае теплого двигателя и/или высоких окружающих температур откройте заслонку (налево до упора) (поз.7, рис.8)

- Откройте кран подачи топлива (поз.8, рис.9).

- Осторожно потяните рукоятку стартера (поз.9, рис.10) до момента, когда вы почувствуете сопротивление.

- Верните ручку в первоначальное положение и резко дернув ее на себя, запустите двигатель.

5

8

Рис.6

Рис.9

6

Рис.7

Рис.8

7

Если двигатель не завелся, повторите процедуру старта.

Когда двигатель завелся, дайте возможность вернуться тросу обратно в корпус.

Медленно верните заслонку в полностью открытое положение и дайте двигателю прогреться на холостых оборотах.

Рис.11

9

Рис.10

Порядок работы

- Поставьте мотопомпу как можно ближе к воде

- Установите мотопомпу в правильное положение (Рис.11)

- Полностью заполните насос водой через заливное отверстие (поз.10, рис.12).

- Подсоедините подводящий шланг помпы.

- Подсоедините к выходному патрубку шланг для откачки жидкости, при необходимости зафиксируйте его при помощи хомута.

- Опустите шланг с фильтром в воду, которую необходимо перекачать.

- Запустите двигатель.

- Интенсивность подачи воды можно регулировать при помощи рычага газа.

Внимание: в процессе работы следите, чтобы в помпе всегда находилась вода.

Рис.12

Рис.13

10

11

Остановка двигателя

Установите рычаг газа в положение холостого хода и подождите несколько секунд, чтобы дать двигателю остыть. Заглушите двигатель, нажав на выключатель

Внимание: по окончании работы не забудьте вылить всю воду, оставшуюся в мотопомпе (поз.11, рис.13). Вымойте мотопомпу чистой водой, если она использовалась для перекачки морской воды или коррозионных растворов.

Техническое обслуживание

Проверка и замена свечи зажигания

Внимание: свечу зажигания или штекер ни в коем случае нельзя трогать при работающем двигателе (высокое напряжение). Работы по техническому обслуживанию можно проводить только при выключенном двигателе. Горячий двигатель может служить причиной ожогов, поэтому следует надевать защитные перчатки.

В случае повреждения изоляторов, при сильном обгорании электродов, или при сильном загрязнении, или покрытии жиром электродов необходимо обязательно заменить свечу зажигания.

• Снимите штекер со свечи зажигания

• Выкрутите свечу с помощью специального ключа

Зазор между электродами должен быть 0,7мм.

• Закрутите свечу зажигания с помощью ключа

Внимание: Неправильно затянутая свеча может стать причиной перегрева и повреждения двигателя.

• Установите на место штекер, а затем защитный кожух двигателя.

12

Рис.14

Замена моторного масла

Для обеспечения полного слива масла необходимо, чтобы двигатель был горячим.

- Убедитесь, что крышка бензобака надежно закрыта и закреплена.

- Открутите масляный шюп (поз.4, рис.5).

- Открутите масляную пробку (поз.12, рис.14) и слейте моторное масло в надлежащую емкость.

- Надежно закрутите масляную пробку (поз.12, рис.14).

- Залейте соответствующее моторное масло через масляную крышку.

- Затяните масляную крышку (поз.4, рис.5).

Замена воздушного фильтра (рис.15-16)

- Отверните два винта (поз.13, рис.15) и снимите крышку корпуса фильтра.

- Выньте вставку воздушного фильтра (поз.14, рис.16).

- Если фильтр очень грязный или с него выработалось масло, которым он был пропитан, после очистки опустите его в моторное масло и сильно отожмите одной рукой.

- Установите фильтр в крышку.

- Поставьте крышку обратно и заверните два винта крепления.

Рис.16

Рис.15

13

14

ХРАНЕНИЕ

Когда инструмент не используется, храните его в безопасном и сухом месте. Не следует хранить инструмент:

- В пределах досягаемости детей или в легко доступном месте

- В сыром помещении или месте, открытом для дождя

- В месте, где неожиданно меняется температура

- В месте, доступном для прямых солнечных лучей

В месте, где также находится летучее вещество, которое может взорваться или воспламениться.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОСТОРОЖНО:

- Всегда перед проведением профилактических и сервисных работ убедитесь в том, что инструмент выключен.

- Для безопасной и надежной работы инструмента, помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «ELMOS» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения инструмента вызванные естественным износом, перегрузкой инструмента, неправильной эксплуатацией и хранением не могут являться предметом гарантии.

Внимание: Гарантия осуществляется только при полном и правильном заполнении фирменного гарантийного талона в момент продажи!!! В гарантию принимается ТОЛЬКО чистый инструмент.