ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ОПТИМА 01-160-XXX

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН: СЕРТИФИКАТ № ТС RU C-RU.АЮ02.В.00041 ДЕЙСТВИТЕЛЕН С 26.09.2016 ПО 04.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| Предназначен для освещения АВТОДОРОГ, открытых и закрытых ПРОМЫШЛЕННЫХ и ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ площадок, ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, спортивных СООРУЖЕНИЙ. |  |
| --- | --- |
| Светильник изготовлен по ТУ 3461-045-00109636-2014 и соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62031, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, ГОСТ IEC 61547, СТБ ЕН 55015) |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура эксплуатации | -60...+55 С |
| Класс защиты от поражения эл.током | I |
| Электропитание | АС 220 В / 50 Гц |
| Размещение драйвера | ВНУТРЕННЕЕ |
| Потребляемая мощность: | 150 Вт |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Источник света | Светодиодный модуль |
| Тип светодиодов | Дискретные |
| Цветовая температура: | 4000 К |
| Световой поток: | 18000 лм |
| Световая отдача | 120 лм/Вт |
| Тип КСС | Широкая, Ш-образная Глубокая |
| Тип УЭ КСС: | Боковая Круглосимметричная |
| Класс светораспределения | П |
| Индекс цветопередачи | > 80 |
| Коэффициент пульсаций | < 1% |
| Срок службы светодиодных модулей | < 100 000 часов |
| Корпус | АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ, ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ |
| Цвет корпуса | Серый, Порошковая окраска |
| Рассеиватель/ Вторичная оптика | МУЛЬТИЛИНЗОВЫЙ МОДУЛЬ |
| Размер | 390 х 310 х 135 мм |
| Вес | 8 кг |
| Способ установки | КОНСОЛЬНЫЙ НА ОПОРУ/ПОДВЕСНОЙ |
| Срок службы | Не менее 10 лет |

- Комплектность. В комплект поставки входят:
СВЕТИЛЬНИК; ПАСПОРТ; УПАКОВКА.

- Подготовка к работе.

- Распаковать светильник.

- Закрепить светильник на месте установки.

- Подключить провод заземления и провода сети следующим образом:

контакт 2 коннектора — L (фаза)
контакт 3 коннектора — N (ноль)
контакт 4 коннектора — G (земля)

ВНИМАНИЕ!!! Светильник с коннектором THP391P (IP 68): 
Для подключения необходимо отвинтить свободную часть (половину) разъема, пропустить сквозь нее подводимый кабель, ровно обрезать провода подводимого кабеля (длина  проводов должна быть 20мм), 
НЕ ЗАЧИЩАЯ вставить их в соответствующие контакты разъема и зафиксировать винтами.

- Требования безопасности, обслуживание и утилизация.

- Запрещается разбирать и ремонтировать светильник. Монтаж и демонтаж светильника производить только при отключенной электрической сети квалифицированным специалистом (электриком).

- Обслуживание: при загрязнении корпуса или рассеивателя загрязненную поверхность протереть мягкой, влажной салфеткой (светильник должен быть выключен). Дополнительного обслуживания не требуется.

- Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

- Хранение.

- Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

- Изделия в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска на стеллажах стопками не более 20 шт. в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

- Свидетельство о приёмке

Светильник соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

| Дата выпуска |  |
| --- | --- |
| Штамп ОТК |  |

# Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 78 месяцев со дня выпуска предприятием - изготовителем.

- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 60 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.

- При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

- Для предъявления претензии в период гарантийного срока требуется предоставить акт с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию–изготовителю или торгующей организации.

- Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

| Дата продажи |  |
| --- | --- |
| Штамп торгующей организации |  |