| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-05-72, 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ |
| --- | --- |
|  | СВЕТИЛЬНИК НББ 01-60-502 КАРЕЛИЯ 260х245х77 |
|  | Артикулы: 1005206016, 1005206019, 1005206022 1005206017, 1005206020, 1005206023 1005206018, 1005206021, 1005206024 |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| - Назначение - для общего освещения бытовых и общественных помещений |  |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 3461-048-00109636-2014 и соответствует: ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011) |  |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69): УХЛ4 |  |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (+1…+35)°С, 80% |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20 |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: I |  |
| - По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |
| - Способ крепления (рабочее положение) | на стену |
| - Срок службы | не менее 8 лет |

| - Основные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц |
| - Количество ламп в светильнике, кол-во шт х цоколь | 1хE27 |
| - Максимальная мощность ламп накаливания | 60Вт |

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.

- Комплектность

- светильник;

- паспорт;

- упаковка.

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

- Инструкция по монтажу и подготовка к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность;

- Снять рассеиватель, аккуратно вынув из пазов деревянных элементов;

- Пропустить провода в отверстие в корпусе светильника рядом с клеммной колодкой;

- Прикрепить светильник к стене при помощи шурупов и дюбелей;

- Подключить сетевые провода и провод заземления к контактам клеммной колодки, согласно маркировке;

- Установить лампу (лампы) и рассеиватель.

- Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 –2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате  несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № ТС RU С-RU.АБ91.В.00045, срок действия с 03.04.2017г. по 02.04.2022г.

Соответствует требованиям ТУ 3461-048-00109636-2014, ТР ТС 004/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____________________			Штамп ОТК_______________________

Штамп магазина _______________________			Подпись продавца___________________