| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в Гонконге | ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ серии ДПО 01 Артикул: 1030450417 LED-А ф118 ДПО 01-006-001 4000К/420Лм круг ИУ 1030450418 LED-А 117х117 ДПО 01-006-002 4000К/450Лм квадрат ИУ 1030450419 LED-А ф168 ДПО 01-012-001 4000К/960Лм круг ИУ 1030450420 LED-А 167х167 ДПО 01-012-002 4000К/1000Лм квадрат ИУ 1030450421 LED-А ф220 ДПО 01-018-001 4000К/1300Лм круг ИУ 1030450422 LED-А 218х218 ДПО 01-018-002 4000К/1400лЛм квадрат ИУ 1030450423 LED-А ф293 ДПО 01-024-001 4000К/1800Лм круг ИУ 1030450424 LED-А 292х292 ДПО 01-024-002 4000К/1900Лм квадрат ИУ |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

| - Предназначен для общего освещения общественных помещений, офисов, торговых центров и пр. |  |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-061-00109636-2019 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62031, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015) |  |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150): УХЛ4 |  |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (+1…+40)°С, 80% |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20 |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: II |  |
| - По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально воспламеняемого материала |
| - Способ крепления (рабочее положение) | на потолок |

2. Основные технические характеристики

| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц |  | - Тип КСС | Д (косинусная) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Потребляемая мощность: | 1030450417, 1030450418 - 6 Вт 1030450419, 1030450420 - 12 Вт 1030450421, 1030450422 - 18 Вт 1030450423, 1030450424 - 24 Вт |  | - Световой поток | 1030450417– 420Лм, 1030450418– 450Лм 1030450419– 960Лм, 1030450420– 1000Лм 1030450421- 1300Лм, 1030450422- 1400Лм 1030450423- 1800Лм, 1030450424- 1900Лм |  |
| - Цветовая температура: | 4000 К |  | - Корпус/Цвет | Металл/Белый |  |
|  |  |  | - Рассеиватель/ Цвет | Пластик/Опал |  |
| - Класс светораспределения | П |  |  |  |  |
| - Индекс цветопередачи | > 70 |  | - Срок службы светодиодного модуля | не менее 30 000 часов |  |
| - Коэффициент пульсаций | ˂ 5% |  |  |  |  |
| Артикул |  | Размер установочного отверстия, мм |  | Размер, мм | Вес, не более, кг |
| 1030450417 |  | ф110 |  | ф118х15 | 0,124 |
| 1030450419 |  | ф160 |  | ф167х15 | 0,227 |
| 1030450421 |  | ф207 |  | ф220х15 | 0,353 |
| 1030450423 |  | ф285 |  | ф293х15 | 0,684 |
| 1030450418 |  | 102х102 |  | 117х117х15 | 0,106 |
| 1030450420 |  | 155х155 |  | 167х167х15 | 0,277 |
| 1030450422 |  | 205х205 |  | 218х218х15 | 0,460 |
| 1030450424 |  | 280х280 |  | 292х292х15 | 0,890 |

3. Комплектность

- Светильник (укомплектован светодиодным драйвером);

- Паспорт;

- Упаковка.

4. Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Все работы внутри светильника производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, рассеивателя и др. составных частей эксплуатировать недопустимо. Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов

5. Инструкция по монтажу и подготовке к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность.

- Расположить светильник вблизи места установки, обеспечив удобство подключения питающих проводов.

- Провода электросети подключить при помощи клеммной колодки к соответствующим выводам светодиодного драйвера светильника в соответствии с цветом проводов – к коричневому проводу драйвера подключить фазу, к синему проводу драйвера подключить ноль сети.

- После присоединения питания установить светильник в установочное отверстие подвесного потолка, используя пружинные крепления. Светильник готов к работе.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца со дня продажи покупателю, но не более 42 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-061-00109636-2019, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления     июль 2019г

Штамп магазина ___________________			    Подпись продавца______________

Произведено по заказу и под контролем АО «Завод ЭЛЕТЕХ» компанией Чжуншань Трэжер Трэйд ЛТД,               оф.3 10/Ф 1А-1Л, ул. Танг Чои, Монгкок Цзюлун, ГОНКОНГ