| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ОПТИМА 01-100-001 Артикулы: 1030450298, 1030450299, 1030450412 |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения,
не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

| - Назначение - для освещения автомобильных дорог с интенсивностью движения категории III, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, спортивных сооружений, пешеходных переходов, лесопарковых зон. |  |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 3461-045-00109636-2014 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ IEC 62031-2011, ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ ЕН 55015-2006) |  |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69): УХЛ1 |  |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (-60…+40)°С, 80% |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65 |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: I |  |
| - Способ установки/крепления | консольный |
| - Диапазон изменения угла наклона светильника | от 0° до 90°, шаг регулировки - 18° |
| - Срок службы | не менее 10 лет |

2. Основные технические характеристики

| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц | - Тип КСС | Ш |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Потребляемая мощность: | 100 Вт | - Класс светораспределения | П |  |
| - Коэффициент мощности | > 0,98 | - Корпус | Алюминий |  |
|  |  | - Цвет: 1030450298 1030450299 1030450412 | черный серый белый |  |
| - Цветовая температура: | 5000 К | - Рассеиватель | МУЛЬТИЛИНЗА |  |
| - Световой поток: | 10 000 Лм |  |  |  |
| - Индекс цветопередачи | > 70% | - Срок службы светодиодного модуля | более 30 000 часов |  |
| - Коэффициент пульсаций | 100% |  |  |  |
| - Источник света | Светодиодный модуль |  |  |  |
| Артикул |  |  | Размер | Вес |
| 1 1030450298, 1030450299, 1030450412 |  |  | 542х282х100 мм | 2,50 кг |

3. Комплектность

- Светильник;

- Паспорт;

- Упаковка.

4. Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Все работы со светильником производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, консоли, мультилинзы и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5. Инструкция по монтажу и подготовке к работе

- Распаковать светильник.

- Подключить сетевые провода к проводам, выходящим из светильника, обеспечив защиту от короткого замыкания и проникновения влаги. Фазу подключить к коричневому проводу, нейтраль – к синему, земля – желто-зелёный провод.

- Установить светильник на место эксплуатации, предварительно отрегулировав угол установки (рис.1) таким                        Рисунок 1

образом, чтобы линза светильника была параллельна

освещаемой поверхности.

4. Установить светильник на кронштейн, затянуть болт крепления на консоли.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 54 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.27971/19, срок действия с 21.02.2019г.  по 20.02.2024г.

Соответствует требованиям ТУ 3461-045-00109636-2014, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _________________			Штамп ОТК___________________

Штамп магазина ___________________			Подпись продавца______________