ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

| ОПТИМА 01-080-XXX |  |
| --- | --- |
| 1030450116 ОПТИМА 01-080-001 1030450117 ОПТИМА 01-080-001 1030450118 ОПТИМА 01-080-002 | 1030450119 ОПТИМА 01-080-002 1030450120 ОПТИМА 01-080-002 1030450121 ОПТИМА 01-080-005 |
| ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН: СЕРТИФИКАТ № ТС RU C-RU.АЮ02.В.00041 ДЕЙСТВИТЕЛЕН С 26.09.2016 ПО 04.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| Предназначен для освещения АВТОДОРОГ, открытых и закрытых ПРОМЫШЛЕННЫХ и ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ площадок, ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, спортивных СООРУЖЕНИЙ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Светильник изготовлен по ТУ 3461-045-00109636-2014 и соответствует ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62031, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, ГОСТ IEC 61547, СТБ ЕН 55015 |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |  |
| Степень защиты | IP65 |  |
| Температура эксплуатации | -60...+55 С |  |
| Класс защиты от поражения эл.током | I |  |
| Электропитание | АС 220 В / 50 Гц |  |
| Размещение драйвера | ВНУТРЕННЕЕ |  |
| Потребляемая мощность: | 75 Вт |  |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |  |
| Источник света | Светодиодный модуль |  |
| Тип светодиодов | Дискретные |  |
| Цветовая температура: | 4000 К |  |
| Световой поток: | 9000 лм |  |
| Артикул, Обозначение | Тип КСС / УЭ КСС |  |
| 1030450116 ОПТИМА 01-080-001 1030450117 ОПТИМА 01-080-001 1030450118 ОПТИМА 01-080-002 1030450119 ОПТИМА 01-080-002 1030450120 ОПТИМА 01-080-002 1030450121 ОПТИМА 01-080-005 | Ш-образная / Боковая Глубокая / Круглосимметричная Концентрированная/Круглосимметричная Глубокая / Круглосимметричная Ш-образная / Боковая Глубокая / Круглосимметричная |  |
| Класс светораспределения | П |  |
| Индекс цветопередачи | > 80 |  |
| Коэффициент пульсаций | < 1% |  |
| Срок службы светодиодных модулей | 100 000 часов |  |
| Корпус | АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ, ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ |  |
| Цвет корпуса | Серый, Порошковая окраска |  |
| Рассеиватель/ Вторичная оптика | МУЛЬТИЛИНЗОВЫЙ МОДУЛЬ |  |
| Артикул, Обозначение | Размер | Вес |
| 1030450116 ОПТИМА 01-080-001 1030450117 ОПТИМА 01-080-001 1030450118 ОПТИМА 01-080-002 1030450119 ОПТИМА 01-080-002 1030450120 ОПТИМА 01-080-002 1030450121 ОПТИМА 01-080-005 | 495 х 155 х 110 мм 495 х 155 х 110 мм 330 х 155 х 115 мм 330 х 155 х 115 мм 330 х 155 х 115 мм 400 х 170 х 115 мм | 4,5 кг 4,5 кг 3,7 кг 3,7 кг 3,7 кг 4,3 кг |
| Артикул, Обозначение | Способ установки / крепления |  |
| 1030450116 ОПТИМА 01-080-001 1030450117 ОПТИМА 01-080-001 1030450118 ОПТИМА 01-080-002 1030450119 ОПТИМА 01-080-002 1030450120 ОПТИМА 01-080-002 1030450121 ОПТИМА 01-080-005 | Консольный Консольный Накладной / Подвесной Накладной / Подвесной Накладной / Подвесной П-образный кронштейн |  |
| Срок службы | Не менее 10 лет |  |

- Комплектность. В комплект поставки входят:

СВЕТИЛЬНИК; ПАСПОРТ; УПАКОВКА.

- Подготовка к работе.

- Распаковать светильник.

- Закрепить светильник на месте установки.

- Подключить провод заземления и провода сети следующим образом:

контакт 2 коннектора — L (фаза)
контакт 3 коннектора — N (ноль)
контакт 4 коннектора — G (земля)

ВНИМАНИЕ!!! Светильник с коннектором THP391P (IP 68): 
Для подключения необходимо отвинтить свободную часть (половину) разъема, пропустить сквозь нее подводимый кабель, ровно обрезать провода подводимого кабеля (длина  проводов должна быть 20мм), 
НЕ ЗАЧИЩАЯ вставить их в соответствующие контакты разъема и зафиксировать винтами.

- Требования безопасности, обслуживание и утилизация.

  - Запрещается разбирать и ремонтировать светильник. Монтаж и демонтаж светильника производить только при отключенной электрической сети квалифицированным специалистом (электриком).

  - Обслуживание: при загрязнении корпуса или рассеивателя загрязненную поверхность протереть мягкой, влажной салфеткой (светильник должен быть выключен). Дополнительного обслуживания не требуется.

  - Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

- Хранение.

  - Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

  - Изделия в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска на стеллажах стопками не более 20 шт. в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

- Свидетельство о приёмке

  - Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.

| Дата выпуска |  |
| --- | --- |
| Штамп ОТК |  |

# Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 78 месяцев со дня выпуска предприятием - изготовителем.

  - При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 60 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.

  - При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

  - Для предъявления претензии в период гарантийного срока требуется предоставить акт с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию–изготовителю или торгующей организации.

  - Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

| Дата продажи |  |
| --- | --- |
| Штамп торгующей организации |  |