| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ на светильники серий: НПБ 01-60-130 М15 с клипсами ПК Артикулы: 1005205850, 1005205959, 1005205960, 1005206043, 1005209248 на этикетках название светильников может быть дополнено названием стекла в целях идентификации |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| - Назначение - для общего освещения бытовых и общественных помещений |  |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-053-00109636-2019 и соответствует: ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62471, ГОСТ 14254) |  |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150): УХЛ4 |  |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (+1…+35)°С, 80% |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20 |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: I |  |
| - По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |
| - Способ крепления (рабочее положение) | на потолок, на стену |
| - Срок службы | не менее 8 лет |
| - Основные технические характеристики |  |
| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц |
| - Количество ламп в светильнике, кол-во шт х цоколь | 1х E27 |
| - Максимальная мощность лампы накаливания | 60 Вт |

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.

- Комплектность

- светильник;

- паспорт;

- упаковка.

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5.  Инструкция по монтажу и подготовка к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность;

- Снять рассеиватель;

- Пропустить провода в отверстие в корпусе светильника рядом с патроном;

- Прикрепить светильник на стену при помощи шурупов и дюбелей;

- Подключить сетевые провода и провод заземления к контактам патрона;

- Установить лампу и рассеиватель.

- Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и  токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов  по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия  хранения  светильников  в  части  воздействия  климатических  факторов  по          ГОСТ 15150  – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № RU С-RU.АИ24.В.00042, срок действия с 20.03.2019г.  по 19.03.2024г.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-053-00109636-2019, ТР ТС 004/2011

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления ___________________	 	Штамп ОТК_______________________

Штамп магазина _____________________		Подпись продавца___________________