| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 12 M02 Артикулы: 1030450174, 1030450180, 1030450186, 1030450193, 1030450175, 1030450181, 1030450187, 1030450194, 1030450176, 1030450182, 1030450188, 1030450195, 1030450177, 1030450183, 1030450189, 1030450108, 1030450178, 1030450184, 1030450191, 1030450109, 1030450179, 1030450185, 1030450192, 1030450200 на этикетках название светильников может быть дополнено названием рассеивателя в целях идентификации |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| - Назначение - для общего освещения бытовых и общественных помещений |  |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-043-00109636-2018 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ 14254, ГОСТ IEC 62031, ГОСТ IEC 62471, ГОСТ IEC 62493, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015, ГОСТ IEC 61547) |  |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150): УХЛ4 |  |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (+1…+35)°С, 80% |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20 |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: II |  |
| - По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |
| - Способ крепления (рабочее положение) | на потолок, на стену |
| - Срок службы | не менее 8 лет |

- Основные технические характеристики

| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц | - Тип КСС | Д (косинусная) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Потребляемая мощность: | 12 Вт | - Класс светораспределения | П |  |
| - Коэффициент мощности | > 0,8 | - Корпус, цвет | МЕТАЛЛ, белый |  |
| - Цветовая температура: | 6000 К-6500 К | - Покрытие | Порошковая краска |  |
| - Световой поток: | 1200 лм | - Рассеиватель | Стекло |  |
| - Индекс цветопередачи | > 70 | - Срок службы светодиодного модуля | Не менее 30 000 часов |  |
| - Коэффициент пульсаций | < 5 % |  |  |  |
| Артикул |  |  | Размер | Вес |
| 1030450174, 1030450175, 1030450176, 1030450177, 1030450178, 1030450179, 1030450180, 1030450181, 1030450182, 1030450183, 1030450184, 1030450185, 1030450186, 1030450187, 1030450188, 1030450189, 1030450191, 1030450192, 1030450193, 1030450194, 1030450195, 1030450108, 1030450109, 1030450200 |  |  | Ф300 х 82 мм | 0,5 кг |

- Комплектность

- Светильник (Рассеиватель + Корпус + светодиодный модуль);

- Паспорт;

- Упаковка.

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Все работы внутри светильника производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

- Инструкция по монтажу и подготовка к работе

      - Распаковать светильник, проверить комплектность.

      - Снять рассеиватель, оттянув подпружиненную клипсу крепления рассеивателя.

      - Подключить провода светодиодного модуля к проводам питания при помощи клеммной колодки (в комплект не входит).

      - Установить рассеиватель, оттянув подпружиненную клипсу крепления рассеивателя. Светильник готов к работе.

- Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и  токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 60 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 78 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате  несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № ЕАЭС  RU C-RU.АИ24.В.00022/19, срок действия с 31.01.2019г.  по 30.01.2024г.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-043-00109636-2018, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _________________		 	Штамп ОТК___________________

Штамп магазина ___________________			Подпись продавца______________