| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел.: (8412) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России |  | ПАСПОРТ Светильник РСП 08-250- РСП 08-400- -201,202, 211,212 |
| --- | --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники РСП 08-250/400А с газоразрядными лампами высокого давления ртутными типа ДРЛ и встроенной  пускорегулирующей аппаратурой, предназначены для общего освещения промышленных помещений, складов, спортивных и торговых залов, а также и для наружного освещения.

Светильники изготовлены по ТУ 3461-030-00109636-2013 и соответствуют требованиям ТР ТС

004/2011, ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1).

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   цоколь Е40

| Тип светильника | Сеть питания | Номинальная мощность, Вт | Степень защиты по ГОСТ 14254 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Класс защиты от поражения эл. током по ГОСТ 12.2.007 | Класс светорасп ределения | Тип кривой силы света | Габаритные размеры D×H, мм. не более | Масса, кг. не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСП 08-250/400-201А (комб.,б/стекла,б/сетки) | ~ 220В 50Гц | 250/400 | IP 23 | У3 | I | П | Г | 398×485/ 470×570 | 6,5/8,0 |
| РСП 08-250/400-202А (комб.,б/стекла,сетка) | ~ 220В 50Гц | 250/400 | IP 23 | У3 | I | П | Г | 415×500/ 515×585 | 6,7/8,3 |
| РСП 08-250/400-211А (комб.,стекло,б/сетки) | ~ 220В 50Гц | 250/400 | IP 53 | УХЛ1 | I | П | Г | 345×490/ 500×580 | 7,8/10,4 |
| РСП 08-250/400-212А (комб.,стекло,сетка) | ~ 220В 50Гц | 250/400 | IP 53 | УХЛ1 | I | П | Г | 345×490/ 500×585 | 8,0/10,7 |

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке  светильника

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

- корпус в сборе (бокс) с ПРА

- рефлектор (отражатель),

- защитная сетка (исполнения: 202),

- защитное стекло (исполнения: 211 с сеткой: 212),

- паспорт  ……………………………………………………………………………..1экз. на коробку

- упаковка  (лампа в комплект поставки не входит: ДРЛ 250 или 400, рабочий ток как на ПРА)

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

-Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

-Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

-Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

1.	Распаковать корпус 1, отражатель 2  и при наличии защитные стекло 4 и сетку ;

2.	Закрепить отражатель  к корпусу   винтами М6×12;

3.	Установить светильник на трубу 8 или монтажный профиль;

4.      Открыть крышку 6;

5.	Ввести сетевые провода  питания через кольцо сальника, подсоединить провода питания к

клеммной колодке 3, провод заземления – к зажиму заземления 7. Схема соединения

светильника представлена на рисунке;

6.      Закрыть крышку;

7.	Ввернуть лампу;

8.	При наличии закрепить защитное стекло  (для чего совместить скобы на отражателе и

обечайке защитного стекла и закрепить винтом M3×20 поз. 9, закрыть обечайку, защелкнув

замки 5)  или защитную сетку на отражателе.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильник не содержит дорогостоящих и  токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 –3. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, замена светильника происходит по предъявлению покупателем документа, подтверждающего дату покупки.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. Срок службы не менее 10 лет.

За дефекты, произошедшие не по вине производителя и вследствие несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации, изготовитель не несёт ответственности.

Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия-изготовителя.

Светильник сертифицирован. Сертификат № ТР RU С-RU.МЕ15.В.00274, срок действия с 23.09.2015 по 23.09.2020.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Схема соединения с лампой ДРЛ

Дата изготовления __________________		Штамп ОТК_________________

Штамп магазина ___________________	                Подпись продавца____________

Без штампа магазина ПРЕТЕНЗИИ не принимаются. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 18 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем