| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-05-72; 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru | ПАСПОРТ на светильники серии Линда Артикулы: 1005050072 "Линда" 110 НББ 19-60-005 IP54 матовый/ корпус прямой керам. белый 1005050073 "Линда" 110 НББ 19-60-006 IP54 матовый/ корпус наклонный керам. Белый 1005050074 "Линда" 110 НББ 19-60-007 IP54 матовый/ корпус угловой керам. белый |
| --- | --- |

- Назначение и основные сведения

| - Назначение - для общего освещения помещений с высокой температурой, влажностью (саун, бань, душевых и ванных комнат) и помещений с повышенным содержанием пыли |  |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-062-00109636-2019 и соответствует: ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62471) |  |
| - Категория размещения (по ГОСТ 15150): 2 |  |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (-50…+140)°С, 100% |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP54 |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: II |  |
| - Материал корпуса: керамика |  |
| - По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |
| - Способ крепления (рабочее положение): | на стену |
| - Срок службы | не менее 15 лет |

| Внимание! Светильник нельзя устанавливать на воспламеняемые и легко воспламеняемые материалы, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм. - Основные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц |
| - Количество ламп в светильнике, кол-во шт х цоколь | 1 х E27 |
| - Максимальная мощность лампы накаливания | 60 Вт, |

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке светильника

- Комплектность

- светильник;

- термостойкая трубка – 2 шт.;

- паспорт;

- упаковка.

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Инструкция по монтажу и подготовке к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность;

- Вскрыть с помощью отвертки отверстие под одним из сальников;

- Разместить светильник на вертикальной поверхности (стене) и закрепить светильник двумя шурупами.

- Для подключения питания к светильнику нужно отверткой нажать на черный пластиковый язычок фиксатора и отвернуть кольцо с резьбой для лампочки;

- Подключить фазовый провод к центральному контакту, а нейтральный – к боковому, предварительно надев на них входящие в комплект термостойкие трубки;

- Завернуть до упора кольцо с резьбой под лампу;

- Установить лампу и рассеиватель с уплотнителем.

- Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по   ГОСТ 23216 - средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным транспортом, водным путём (кроме моря) в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия   хранения   светильников   в   части   воздействия   климатических   факторов   по     ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев со дня продажи покупателю. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений.

Светильник сертифицирован.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-062-00109636-2019, ТР ТС 004/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления __сентябрь 2019___

Штамп магазина ___________________				Подпись продавца____________

Произведено по заказу и под контролем АО «Завод ЭЛЕТЕХ» компанией Чжэцзян Джиаер Лайтинг Тех КО., ЛТД, №78, Вуфенг роад, район Сючжоу, Цзясин, 314000, Чжэцзян, КНР, Китай