| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРКОВЫЙ ТОРШЕРНЫЙ серии СПЕЦСВЕТ 03-ХХХ-401 Артикулы: 1030450359 СПЕЦСВЕТ 03-018-401 «Шар ДТУ» 250 Б 1030450360 СПЕЦСВЕТ 03-024-401 «Шар ДТУ» 300 Б 1030450361 СПЕЦСВЕТ 03-030-401 «Шар ДТУ» 400 Б |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

| Назначение – для функционально-декоративного освещения железнодорожных переездов, депо, станций, платформ, мастерских, улиц, дорог, площадей, пешеходных переходов и дорожек, летних кафе, скверов, парков, бульваров и т.д. |  |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 3461-046-00109636-2014 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ IEC 62031-2011, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ ЕН 55015-2006) |  |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69): УХЛ 1 |  |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (-60…+40)°С, 80% |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP44 |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: II |  |
| - Способ крепления (рабочее положение) | на вертикальную опору, присоединительный диаметр 60мм |
| - Срок службы | не менее 8 лет |

2. Основные технические характеристики

| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц | - Тип КСС | Д (косинусная) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Потребляемая мощность: | 1030450359 – 18 Вт 1030450360 – 24 Вт 1030450361 – 30 Вт | - Класс светораспределения | Р |
| - Коэффициент мощности | > 0,8 | - Корпус/цвет | Пластик/Черный |
| - Цветовая температура: | 6500 К (1030450359, 1030450360, 1030450361) | - Рассеиватель/цвет | ПММА/Опал |
| - Световой поток светодиодного LED модуля, не менее | 1030450359 – 2300 Лм 1030450360 – 2700 Лм 1030450361 – 3100 Лм | - Срок службы светодиодного модуля | Не менее 30 000 часов, при КЭ ⅓ |
| - Индекс цветопередачи | > 80 |  |  |
| - Коэффициент пульсаций | ˂ 2 (1030450359) ˂ 1 (1030450360, 1030450361) |  |  |
| Артикул |  | Размер | Вес, не более |
| 1030450359 |  | Ø250х270 мм | 0,5 кг |
| 1030450360 |  | Ø300х320 мм | 0,8 кг |
| 1030450361 |  | Ø400х450 мм | 1,7 кг |

3. Комплектность

- Светильник;

- Фиксирующее крепление-2шт.

- Паспорт (1 шт. на упаковку);

- Упаковка.

4. Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Все работы внутри светильника производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5. Инструкция по монтажу и подготовка к работе

- Перед монтажом светильника сетевые провода должны быть проложены внутри вертикальной опоры.

- Присоединить сетевые провода к светильнику.

- Установить светильник на вертикальную опору, закрепить фиксирующими винтами (использовать шестигранный ключ 2,5) .

- Установить и закрепить рассеиватель, повернув рассеиватель по часовой стрелке. Включить светильник в сеть.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – 2. Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.27998/19, срок действия с 21.02.2019г. по 20.02.2024г.

Соответствует требованиям ТУ 3461-046-00109636-2014, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _________________				Штамп ОТК___________________

Штамп магазина ___________________				Подпись продавца______________

Без штампа магазина претензии не принимаются. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 18 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.