| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел.: (8412) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России |  | ПАСПОРТ Светильник 1.НСП 11-100-414Ф 2.НСП 11-200-414Ф |
| --- | --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники НСП 11-100-414Ф; НСП 11-200-414Ф  с лампами накаливания, с встроенным в корпус узлом ввода, предназначены для общего освещения промышленных помещений и иных объектов производственного назначения и вспомогательных помещений.

Светильники изготовлены по ТУ 3461-033-00109636-2013 и соответствуют ТР ТС 004/2011  (ГОСТ IEC 60598-1; ГОСТ IEC 60598-2-1).

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   Тип патрона: Е27

| Тип светильника | НСП 11-100-414 Ф | НСП 11-200-414 Ф |
| --- | --- | --- |
| Сеть питания | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| Номинальная мощность, Вт | до 100 | 200 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP52 | IP52 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У3 | У3 |
| Класс защиты от поражения эл. током по ГОСТ 12.2.007 | II | II |
| Класс светораспределения | Н | Н |
| Тип кривой силы света | М | М |
| Габаритные размеры D×H, мм. не более | 160×275 | 190×325 |
| Масса, кг. не более | 0,93 | 1,6 |

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке  светильника

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

- светильник,

- паспорт       ……………………………………………………………          1 экземпляр на коробку.

- упаковка

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

-Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

-Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

-Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ..

- Распаковать светильник (Рис.1) ;

- Открыть светильник : снять стеклоколпак 1, ослабив винты 2 и выдвинув скобы 3;

- Ввести сетевые провода к контактам патрона через ниппель в втулке 4;

- Установить светильник на подвес или на трубу 3/4" (в зависимости от исполнения);

- Ослабить винты 5 и извлечь патрон 6, присоединить провода питания к контактным зажимам патрона;

- Установить патрон 6 и ввернуть винты 5 до упора;

- Ввернуть лампу, (рекомендуется лампа КЛЛ-компактная люминисцентная энергосберегающая,мощностью 20Вт для НСП 11-100-414Ф, 35-45 Вт для НСП 11-200-414Ф);

- Закрыть светильник – зафиксировать стеклоколпак 1, задвинув скобы 3 и ввернув винты 2 до упора.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильник не содержит дорогостоящих и  токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 –2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска

- ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, замена светильника происходит по предъявлению покупателем документа, подтверждающего дату покупки.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. Срок службы не менее 10 лет.

За дефекты, произошедшие не по вине производителя и вследствие несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации, изготовитель не несёт ответственности.

Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия-изготовителя.

Светильник сертифицирован. Сертификат № ТР RU С-RU.МЕ15.В.00244, срок действия с 26.05.2015 по 26.05.2020.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Рис.1

Дата изготовления __________________		 	Штамп ОТК_________________

Штамп магазина ___________________		                Подпись продавца____________

Без штампа магазина ПРЕТЕНЗИИ не принимаются. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 18 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.