| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел.: (8412) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России |  | ПАСПОРТ Светильники РСП 01-250-… РСП 01-400-… РСП 01-700-… РСП 01-1000-… |
| --- | --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники РСП 01 с газоразрядной ртутной лампой ДРЛ, предназначены для общего освещения промышленных помещений, складов, спортивных и торговых залов, а также и для наружного освещения.

Светильники изготовлены по ТУ 3461-030-00109636-2013 и соответствуют требованиям ТР ТС

004/2011, ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1).

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  цоколь Е40

| Тип светильника | Сеть питания | Номинальная мощность, Вт | Степень защиты по ГОСТ 14254 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Класс защиты от поражения эл. током по ГОСТ 12.2.007 | Класс светорасп ределения | Тип кривой силы света | Габаритные размеры D×H, мм. не более | Масса, кг. не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСП 01-250/400 700/1000-001 (труба,б/стекла,б/сетки) | ~220 В 50 Гц | 250/400 700/1000 | IP 23 | У3 | I | П | Д | 398х430,470х515 600×630 | 1,1/1,6 2,0/2,0 |
| РСП 01-250/400 700/1000-101 (крюк,б/стекла,б/сетки) | ~220 В 50 Гц | 250/400 700/1000 | IP 23 | У3 | I | П | Д | 398х475,470х560 600×675 | 1,1/1,6 2,0/2,0 |
| РСП 01-250/400 700/1000-201 (комб.,б/стекла,б/сетки) | ~220 В 50 Гц | 250/400 700/1000 | IP 23 | У3 | I | П | Д | 398х475,470х560 600×675 | 1,1/1,6 2,0/2,0 |
| РСП 01-250/400 700/1000-002 (труба,б/стекла,сетка) | ~220 В 50 Гц | 250/400 700/1000 | IP 23 | У3 | I | П | Д | 415х445,515х530 625×645 | 1,4/1,9 2,6/2,6 |
| РСП 01-250/400 700/1000-102 (крюк,б/стекла,сетка) | ~220 В 50 Гц | 250/400 700/1000 | IP 23 | У3 | I | П | Д | 415х490,515х575 625×690 | 1,4/1,9 2,6/2,6 |
| РСП 01-250/400 700/1000-202 (комб,б/стекла,сетка) | ~220 В 50 Гц | 250/400 700/1000 | IP 23 | У3 | I | П | Д | 415х490,515х575 625×690 | 1,4/1,9 2,6/2,6 |
| РСП 01-250/400 700/1000-011 (труба,стекло,б/сетки) | ~220 В 50 Гц | 250/400 700/1000 | IP 53 | УХЛ1 | I | П | Д | 345х435,500х525 615×640 | 2,4/4,1 6,3/6,3 |
| РСП 01-250/400 700/1000-111 (крюк,стекло,б/сетки) | ~220 В 50 Гц | 250/400 700/1000 | IP 53 | УХЛ1 | I | П | Д | 345х480,500х570 615×685 | 2,4/4,1 6,3/6,3 |
| РСП 01-250/400 700/1000-211 (комб.,стекло,б/сетки) | ~220 В 50 Гц | 250/400 700/1000 | IP 53 | УХЛ1 | I | П | Д | 345х480,500х570 615×685 | 2,4/4,1 6,3/6,3 |
| РСП 01-250/400 700/1000-012 (труба,стекло,сетка) | ~220 В 50 Гц | 250/400 700/1000 | IP 53 | УХЛ1 | I | П | Д | 345х440,500х530 615×645 | 2,6/4,4 6,9/6,9 |
| РСП 01-250/400 700/1000-112 (крюк,стекло,сетка) | ~220 В 50 Гц | 250/400 700/1000 | IP 53 | УХЛ1 | I | П | Д | 345х485,500х575 615×690 | 2,6/4,4 6,9/6,9 |
| РСП 01-250/400 700/1000-212 (комб.,стекло,сетка) | ~220 В 50 Гц | 250/400 700/1000 | IP 53 | УХЛ1 | I | П | Д | 345х485,500х575 615×690 | 2,6/4,4 6,9/6,9 |

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке  светильника

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

- корпус в сборе, (бокс) Рис. 1

- рефлектор (отражатель),

- защитная сетка (исполнения: 002, 102, 202),

- защитное стекло (исполнения: 011, 111, 211 с сеткой 012, 112,212),

- паспорт                  ………………………………….   1экз. на коробку

- упаковка

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

-Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

-Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

-Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

- Распаковать корпус, отражатель и при наличии защитные стекло и сетку;

- Закрепить отражатель 7  к корпусу 1   винтами М6×12;

- Установить светильник на трубу G ¾-В поз.5 или крюк;

- открыть крышку 3, ввести сетевые провода  питания через ниппель в втулке к клеммной колодке 4 и к контактам патрона, провод заземления – к зажиму заземления 6; закрыть крышку;

- Ввернуть лампу;

- При наличии закрепить защитное стекло 11 (для чего совместить скобы на отражателе и обечайке защитного стекла и закрепить винтом M3×20 поз.9, закрыть обечайку, защелкнув замки 10) или защитную сетку на отражателе.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильник не содержит дорогостоящих и  токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 –3. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, замена светильника происходит по предъявлению покупателем документа, подтверждающего дату покупки.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. Срок службы не менее 10 лет.

За дефекты, произошедшие не по вине производителя и вследствие несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации, изготовитель не несёт ответственности.

Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия-изготовителя.

Светильник сертифицирован. Сертификат № ТР RU С-RU.МЕ15.В.00274, срок действия с 23.09.2015 по 23.09.2020.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Схема соединения с лампой ДРЛ

Дата изготовления __________________		Штамп ОТК_________________

Штамп магазина ___________________		Подпись продавца____________                Рис.1

Без штампа магазина ПРЕТЕНЗИИ не принимаются. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 18 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.