| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Cделано в России | ПАСПОРТ - НКУ 02-200-001 - НКУ 02-200-002 - НКУ 02-200-003 |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| - Назначение | для освещения улиц, дорог, площадей и других открытых пространств |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 3461-041-00109636 и соответствует требованиям: | ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-3, ГОСТ 14254) |
| - Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ 1 |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность | (-60…+40)С, 80% |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды | модификация 001 - IP 65 – комплектация со стеклом; модификация 002 - IP 65 – комплектация с плоским стеклом; модификация 003 - IP 23 – комплектация без стекла. |
| - Мах КПД, % не менее | модификации 001,002 – 60 модификация 003 - 70 |
| - Мах коэффициент использования по освещенности | 0,35 |
| - Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| - Способ крепления (рабочее положение) | светильники рекомендуется устанавливать на Г- образный кронштейн под углом 15…20 к горизонту, диаметр трубы оголовника 48 мм. Рекомендуемая высота установки 6…12 м. |
| - Срок службы | не менее 10 лет |
| - Основные технические характеристики |  |
| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц |
| - Мощность лампы и тип цоколя | 200 Вт – Е27 |

Внимание! Запрещается использовать лампы с большей мощностью, чем указано в маркировке светильника!

- Комплектность

- светильник;

- паспорт;

- упаковка

Примечание: лампы в комплект поставки не входят.

- Требования безопасности

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

- Инструкция по монтажу и подготовка к работе

- Открыть защитное стекло, отстегнув две защелки;

- Протянуть сетевые провода и провод заземления через Г-образный кронштейн, отверстие в консоли, через изоляционную втулку в корпусе;

- Установить светильник на кронштейн, затянув два винта крепления;

- Подсоединить сетевые провода и провод заземления к клеммной колодке;

- Ввернуть лампочку, предварительно проверив её исправность;

- При наличии защитного стекла, закрыть стекло и зафиксировать защелками.

- Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и  токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 –2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате  несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован. Сертификат № ТC RU С-RU.АЮ02.В.00028, срок действия с 28.11.2014 по 27.11.2019.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления ____________________	 	Штамп ОТК_______________________

Штамп магазина ______________________		Подпись продавца__________________