| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «Консул» Артикулы: 1030450003 "Консул" 300х250 LED 18 М75 матовый белый /держ.винт золото ИУ Светильник 1030450004 "Консул" 400х120 LED 24 М76 матовый белый /держ.винт золото ИУ Светильник. |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| - Назначение - для общего освещения бытовых и общественных помещений |  |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-043-00109636-2018 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ 14254, ГОСТ IEC 62031, ГОСТ IEC 62471, ГОСТ IEC 62493, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015, ГОСТ IEC 61547) |  |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150): УХЛ4 |  |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (+1…+35)°С, 80% |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20 |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: I |  |
| - По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхность из нормально - воспламеняемого материала |
| - Способ крепления (рабочее положение) | на потолок, на стену |
| - Срок службы | не менее 8 лет |

- Основные технические характеристики

| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц | - Класс светораспределения |  | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Потребляемая мощность: - 1030450003 - 1030450004 | 18 Вт 24 Вт | - Корпус, цвет |  | МЕТАЛЛ, белый |
| - Коэффициент мощности | 0,6 | - Покрытие |  | Порошковая краска |
| - Цветовая температура: | 5000 К | - Рассеиватель |  | Стекло |
| - Коэффициент пульсаций | < 5 % | - Срок службы светодиодного модуля |  | Не менее 30 000 часов, при КЭ ⅓ |
| - Тип КСС | Д (косинусная) |  |  |  |
| Артикулы |  |  | Габаритные размеры не более, мм | Вес не более, кг |
| 1030450003 |  |  | 300х250х70 | 1,1 |
| 1030450004 |  |  | 400х120х81 | 0,75 |

- Комплектность

- Светильник;

- Паспорт;

- Упаковка.

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Все работы внутри светильника производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5. Инструкция по монтажу и подготовка к работе

- Распаковать светильник.

- Снять рассеиватель.

- Подключить питание 220В к клеммной колодке, в первую очередь заземление, затем нейтраль, последней фазу (при демонтаже в обратном порядке.

- Установить рассеиватель.

- Светильник готов к использованию.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по 
ГОСТ 15150-69 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 42 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № ЕАЭС  RU C-RU.АИ24.В.00022/19, срок действия с 31.01.2019г.  по 30.01.2024г.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-043-00109636-2018, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления ________________			Штамп ОТК__________________

Штамп магазина _________________			Подпись продавца_____________