| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в Гонконге | ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ серии ДПО 02 Артикул: 1030450425 LED-А ф85 ДПО 02-012-001 4000К/1100Лм круг ИУ 1030450426 LED-А 85х85 ДПО 02-012-002 4000К/1100Лм квадрат ИУ 1030450427 LED-А ф120 ДПО 02-018-001 4000К/1700Лм круг ИУ 1030450428 LED-А 120х120 ДПО 02-018-002 4000К/1700Лм квадрат ИУ 1030450429 LED-А ф170 ДПО 02-024-001 4000К/2400Лм круг ИУ 1030450430 LED-А 170х170 ДПО 02-024-002 4000К/2400Лм квадрат ИУ 1030450431 LED-А ф220 ДПО 02-036-001 4000К/3600Лм круг ИУ 1030450432 LED-А 220х220 ДПО 02-036-002 4000К/3600Лм квадрат ИУ |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные

1. Назначение и основные сведения

| - Предназначен для общего освещения общественных помещений, офисов, торговых центров и пр. |  |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-061-00109636-2019 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62031, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015). |  |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150): УХЛ4 |  |
| - Диапазон рабочих температур и относительная влажность: (+1…+40)°С, 80% |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20 |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: II |  |
| - По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально воспламеняемого материала |
| - Способ крепления (рабочее положение) | на потолок |

2. Основные технические характеристики

| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц |  | - Тип КСС: | Д (косинусная) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Потребляемая мощность: | 1030450425, 1030450426 - 12 Вт 1030450427, 1030450428 - 18 Вт 1030450429, 1030450430 - 24 Вт 1030450431, 1030450432 - 36 Вт |  | - Световой поток: | 1030450425, 1030450426 – 1100Лм 1030450427, 1030450428 – 1700Лм 1030450429, 1030450430 – 2400Лм 1030450431, 1030450432 – 3600Лм |  |
| - Цветовая температура: | 4000 К |  | - Корпус/Цвет: | Металл/Белый |  |
|  |  |  | - Рассеиватель/Цвет: | Пластик/Опал |  |
| - Класс светораспределения: | П |  |  |  |  |
| - Индекс цветопередачи | > 80 |  | - Срок службы светодиодного модуля | не менее 30 000 часов |  |
| - Коэффициент пульсаций | ˂ 5% |  |  |  |  |
| Артикул |  | Размер установочного отверстия, мм |  | Размер, мм | Вес, не более, кг |
| 1030450425 |  | ф70 |  | ф85х16 | 0,110 |
| 1030450427 |  | ф100 |  | ф120х35 | 0,160 |
| 1030450429 |  | ф155 |  | ф170х30 | 0,280 |
| 1030450431 |  | ф205 |  | ф220х35 | 0,330 |
| 1030450426 |  | 70х70 |  | 85х85х16 | 0,130 |
| 1030450428 |  | 100х100 |  | 120х120х35 | 0,190 |
| 1030450430 |  | 155х155 |  | 170х170х35 | 0,350 |
| 1030450432 |  | 205х205 |  | 220х220х38 | 0,420 |

3. Комплектность

- Светильник (укомплектован светодиодным драйвером);

- Паспорт;

- Упаковка.

4. Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Все работы внутри светильника производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, рассеивателя и др. составных частей эксплуатировать недопустимо. Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов

5. Инструкция по монтажу и подготовке к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность.

- Расположить светильник вблизи места установки, обеспечив удобство подключения питающих проводов.

- Провода электросети подключить при помощи клеммной колодки к соответствующим выводам светодиодного драйвера светильника в соответствии с цветом проводов – к коричневому проводу драйвера подключить фазу, к синему проводу драйвера подключить ноль сети.

- После присоединения питания установить светильник в установочное отверстие подвесного потолка, используя пружинные крепления. Светильник готов к работе.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца со дня продажи покупателю, но не более 42 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-061-00109636-2019, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления       июль 2019г

Штамп магазина ___________________			    Подпись продавца______________

Произведено по заказу и под контролем АО «Завод ЭЛЕТЕХ» компанией Чжуншань Трэжер Трэйд ЛТД,               оф.3 10/Ф 1А-1Л, ул. Танг Чои, Монгкок Цзюлун, ГОНКОНГ