ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

| ОФИС 01-ХХХ-XXX ФОРМАТ |  |
| --- | --- |
| 1030450134 ОФИС 01-035-501 | 1030450135 ОФИС 01-070-501 |
| ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН: СЕРТИФИКАТ № ТС RU C-RU.АЮ02.В.00029 ДЕЙСТВИТЕЛЕН С 28.11.2014 ПО 27.11.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| Предназначен для освещения производственных, общественных помещений, офисов, торговых центров и пр. |  |
| --- | --- |
| Светильник изготовлен по ТУ 3461-044-00109636-2014 и соответствует СТБ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 62031-2011, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ IEC 61547, СТБ ЕН 55015, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Степень защиты | IP40 |
| Температура эксплуатации | +1 +40 С |
| Класс защиты от поражения эл.током | I |
| Максимальная высота установки: |  |
| 1030450134 ОФИС 01-035-501 | 3,0 м |
| 1030450135 ОФИС 01-070-501 | 8,0 м |
| Электропитание | АС 220 В / 50 Гц |
| Размещение драйвера | ВНУТРИ КОРПУСА |
| Потребляемая мощность: |  |
| 1030450134 ОФИС 01-035-501 | 37 Вт |
| 1030450135 ОФИС 01-070-501 | 74 Вт |
| Коэффициент мощности | > 0,97 |
| Источник света | Светодиодные модули |
| Тип светодиодов | Дискретные |
| Цветовая температура: | 5000 К |
| Световой поток: |  |
| 1030450134 ОФИС 01-035-501 | 4000 лм |
| 1030450135 ОФИС 01-070-501 | 8000 лм |
| Световая отдача | 106 лм/Вт |
| Тип КСС | Д |
| Класс светораспределения | П |
| Индекс цветопередачи | > 80 |
| Коэффициент пульсаций | < 1% |
| Срок службы светодиодных модулей | 100 000 часов |
| Корпус | листовая сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Рассеиватель | МИКРОПРИЗМА |
| Размер | 1200 х 215 х 45 мм |
| Вес: |  |
| 1030450134 ОФИС 01-035-501 | 2,9 кг |
| 1030450135 ОФИС 01-070-501 | 3,2 кг |
| Способ установки | Подвесной / Накладной |
| Срок службы | Не менее 10 лет |

- Комплектность. В комплект поставки входят:

СВЕТИЛЬНИК; ПАСПОРТ; УПАКОВКА.

- Подготовка к работе.

  - Распаковать светильник.

  - Закрепить светильник в месте установки на подвесы или закрепить с помощью саморезов и дюбелей на поверхности потолка.

  - Снять торцевую крышку со стороны кабельного ввода. Провода электросети (желательно круглого сечения) пропустить через проходную втулку кабельного ввода внутрь светильника и подключить к клеммной колодке. Заземляющий провод подключить к центральной (средней) клемме колодки.

- Требования безопасности, обслуживание и утилизация.

  - Запрещается разбирать и ремонтировать светильник. Монтаж и демонтаж светильника производить только при отключенной электрической сети квалифицированным специалистом (электриком).

  - Обслуживание: при загрязнении корпуса или рассеивателя загрязненную поверхность протереть мягкой, влажной салфеткой (светильник должен быть выключен). Дополнительного обслуживания не требуется.

  - Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

- Хранение.

  - Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

  - Изделия в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска на стеллажах стопками не более 20 шт. в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

- Свидетельство о приёмке

  - Светильник соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

| Дата выпуска |  |
| --- | --- |
| Штамп ОТК |  |

# Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 78 месяцев со дня выпуска предприятием - изготовителем.

  - При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 60 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.

  - При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

  - Для предъявления претензии в период гарантийного срока требуется предоставить акт с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию–изготовителю или торгующей организации.

  - Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

| Дата продажи |  |
| --- | --- |
| Штамп торгующей организации |  |

ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

| ОФИС 01-ХХХ-XXX ФОРМАТ |  |
| --- | --- |
| 1030450134 ОФИС 01-035-501 | 1030450135 ОФИС 01-070-501 |
| ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН: СЕРТИФИКАТ № ТС RU C-RU.АЮ02.В.00029 ДЕЙСТВИТЕЛЕН С 28.11.2014 ПО 27.11.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| Предназначен для освещения производственных, общественных помещений, офисов, торговых центров и пр. |  |
| --- | --- |
| Светильник изготовлен по ТУ 3461-044-00109636-2014 и соответствует СТБ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 62031-2011, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ IEC 61547, СТБ ЕН 55015, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Степень защиты | IP40 |
| Температура эксплуатации | +1 +40 С |
| Класс защиты от поражения эл.током | I |
| Максимальная высота установки: |  |
| 1030450134 ОФИС 01-035-501 | 3,0 м |
| 1030450135 ОФИС 01-070-501 | 8,0 м |
| Электропитание | АС 220 В / 50 Гц |
| Размещение драйвера | ВНУТРИ КОРПУСА |
| Потребляемая мощность: |  |
| 1030450134 ОФИС 01-035-501 | 37 Вт |
| 1030450135 ОФИС 01-070-501 | 74 Вт |
| Коэффициент мощности | > 0,97 |
| Источник света | Светодиодные модули |
| Тип светодиодов | Дискретные |
| Цветовая температура: | 5000 К |
| Световой поток: |  |
| 1030450134 ОФИС 01-035-501 | 4000 лм |
| 1030450135 ОФИС 01-070-501 | 8000 лм |
| Световая отдача | 106 лм/Вт |
| Тип КСС | Д |
| Класс светораспределения | П |
| Индекс цветопередачи | > 80 |
| Коэффициент пульсаций | < 1% |
| Срок службы светодиодных модулей | 100 000 часов |
| Корпус | листовая сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Рассеиватель | МИКРОПРИЗМА |
| Размер | 1200 х 215 х 45 мм |
| Вес: |  |
| 1030450134 ОФИС 01-035-501 | 2,9 кг |
| 1030450135 ОФИС 01-070-501 | 3,2 кг |
| Способ установки | Подвесной / Накладной |
| Срок службы | Не менее 10 лет |

- Комплектность. В комплект поставки входят:

СВЕТИЛЬНИК; ПАСПОРТ; УПАКОВКА.

- Подготовка к работе.

  - Распаковать светильник.

  - Закрепить светильник в месте установки на подвесы или закрепить с помощью саморезов и дюбелей на поверхности потолка.

  - Снять торцевую крышку со стороны кабельного ввода. Провода электросети (желательно круглого сечения) пропустить через проходную втулку кабельного ввода внутрь светильника и подключить к клеммной колодке. Заземляющий провод подключить к центральной (средней) клемме колодки.

- Требования безопасности, обслуживание и утилизация.

  - Запрещается разбирать и ремонтировать светильник. Монтаж и демонтаж светильника производить только при отключенной электрической сети квалифицированным специалистом (электриком).

  - Обслуживание: при загрязнении корпуса или рассеивателя загрязненную поверхность протереть мягкой, влажной салфеткой (светильник должен быть выключен). Дополнительного обслуживания не требуется.

  - Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

- Хранение.

  - Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

  - Изделия в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска на стеллажах стопками не более 20 шт. в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

- Свидетельство о приёмке

  - Светильник соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

| Дата выпуска |  |
| --- | --- |
| Штамп ОТК |  |

# Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 78 месяцев со дня выпуска предприятием - изготовителем.

  - При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 60 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.

  - При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

  - Для предъявления претензии в период гарантийного срока требуется предоставить акт с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию–изготовителю или торгующей организации.

  - Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

| Дата продажи |  |
| --- | --- |
| Штамп торгующей организации |  |