| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ Светильники уличные парковые серии СПЕЦСВЕТ 03-012-401 Артикулы: 1030450344, 1030450345, 1030450363, 1030450370 на этикетках название светильников может быть дополнено названием стекла в целях идентификации |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| - Назначение | для функционально-декоративного освещения железнодорожных переездов, депо, станций, платформ, мастерских, улиц, дорог, площадей, пешеходных переходов и дорожек, летних кафе, скверов, парков, бульваров и т.д. |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 3461-046-00109636-2014 и соответствует: | ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ IEC 62031-2011, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ ЕН 55015-2006) |
| - Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ1 |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность | (-60…+40)С, 80% |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP44 |
| - Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| - Способ крепления (рабочее положение) | на вертикальную опору, присоединительный диаметр 48-50 мм, 60 мм для арт.1030450370. |
| - Срок службы | не менее 8 лет |
| - Основные технические характеристики |  |

| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц | - Тип КСС | Д (косинусная) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Потребляемая мощность: | 12 Вт | - Класс светораспределения | Р |
| - Коэффициент мощности | > 0,8 | - Корпус/цвет | Пластик/черный |
| - Цветовая температура: | 4000 К | ̶Рассеиватель/цвет | Силикатное стекло/проз. мат. арт.1030450363, 1030450370 – алебастр. |
| - Световой поток: | 1200 лм |  |  |
| - Индекс цветопередачи | > 80 | - Срок службы светодиодного модуля | Не менее 30 000 часов, при КЭ ⅓ |
| - Коэффициент пульсаций | <2 % |  |  |
| Артикул |  | Размер | Вес |
| 1030450344 "Фонарь 2 ДТУ"; 1030450345, 1030450363, 1030450370 - "Фонарь 2а ДТУ" |  | Ø196х255 мм Ø180х255 мм | 1,20 кг 1,26 кг |

- Комплектность

- светильник;

- паспорт;

- упаковка

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

- Инструкция по монтажу и подготовке к работе

- Перед монтажом светильника сетевые провода должны быть проложены внутри вертикальной опоры или кронштейна.

- Присоединить сетевые провода к контактам светодиодного модуля.

- Установить светильник на вертикальную опору, закрепить фиксирующими винтами.

- Установить рассеиватель. Включить светильник в сеть.

- Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 –2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.27998/19, срок действия с 21.02.2019г. по 20.02.2024г Соответствует требованиям ТУ 3461-046-00109636-2014, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____________________			Штамп ОТК_______________________

Штамп магазина _______________________			Подпись продавца___________________