CEMMIX Сверхпрочный кровельный клей-герметик

| Описание и область применения Описание CEMMIX Сверхпрочный кровельный клей-герметик- однокомпонентный специальный клей-герметик на основе гибридных полимеров для кровли из металлочерепицы. CEMMIX Сверхпрочный кровельный клей-герметик – удовлетворяет требованиям ТУ 20.30.22-003-90557835-2018 Применение - для склеивания и крепления металлочерепицы и других кровельных материалов между собой; - для приклеивания и крепления керамической черепицы к различным строительным поверхностям; - заполнение и герметизация деформационных швов в промышленных полах и других вертикальных, горизонтальных и потолочных швах; - герметизации температурных швов, постоянно находящихся под водой; - уплотнение соединений бетонных плитах, металлических поверхностях; - уплотнения мест примыканий и прохода инженерных коммуникаций на кровле, требующих гидроизоляции; - для внутренних и наружных работ; | Преимущества CEMMIX Сверхпрочный кровельный клей-герметик- используется для металлочерепицы, металлических профилей и систем водостоков, для прикрепления кровельных листов и керамической черепицы к различным строительным поверхностям. Значительно превосходит аналогичные по назначению герметики на битумной и полиуретановой основе по адгезии, отсутствию усадки, стойкости к УФ-излучению и сроку службы (20 лет и более). Свойства - высокое первоначальное схватывание и прочность; - без запаха, не содержит растворителей и изоцианатов; - быстрое отверждение; - отличная адгезия к большинству строительных поверхностей без необходи-мости использования праймера; - не вступает в реакцию с пенопластом; - может применяться без предварительного грунтования; - устойчив к воздействию ультрафиолета; - не вызывает коррозии поверхности; - устойчив к ударам и вибрации; - не оставляет пятен на пористых поверхностях; - очень высокая механическая прочность; - - повышенная скорость отверждения; - широкий диапазон температур нанесения и эксплуатации; - повышенная УФ-стабильность. - - высокая устойчивость к перепадам температур; - не теряет своих свойств и характеристик при хранении в течение срока годности; |
| --- | --- |
| Технические характеристики Основа: гибридные MS полимеры Внешний вид материала паста Плотность, кг/л 1,6 Начальное время полимеризации, мин 10 Время затвердевания при +20 °С и 65% относительной влажности, мм/час 2/24 Твердость по Шору 65±1 Прочность на разрыв, МПа (ГОСТ 21751-76, ISO 37) 3,1±0,2 Относительное удлинение, % (ГОСТ 21751-76, ISO 37) 154±27 Модуль при 100% удлинении, МПа 3,2 Температура эксплуатации, °С от -60 до +60 Температура нанесения, °С от +1 до +40 Температура транспортировки, °С от -10 до +35 Начальное время полимеризации, мин 75 Цвет Черный; RAL 9005. Хранение сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герметичной упаковке, при температуре от +5 до +25°C – 12 месяцев со дня изготовления. Упаковка фолиевая туба 500 мл, в коробке 22 туб | Рекомендации по применению Подготовка основания Очистить поверхность от жиров, масел, грязи, пыли, остатков прежних герметиков и других загрязнений. Стекло, металл и другие не пористые поверхности должны быть абсолютно чистыми от любых покрытий и обезжиренными. Материал можно наносить без грунтовки, в случае сомнений рекомендуется провести тест на адгезию. Прилегающие поверхности рекомендуется защитить от загрязнения малярной лентой. Выполнение работ Инструменты: ручные или пневматические строительные пистолеты. Соблюдать правила инструкции использования пистолета. Герметик накладывать медленным, однообразным движением. Время выдержки до образования поверхностной пленки 10 минут. Полное затвердение – по истечении 24 часов. В течение 5-10 минут после нанесения приклеиваемые и герметизируемые детали можно корректировать, одновременно удаляя излишки материала. Затем нужно немедленно удалить малярную ленту и очистить прилегающие поверхности. Свежеуложенный герметик имеет мягкую поверхность, которая может быть поврежденаострыми или твердыми предметами, поэтому не рекомендуется подвергать его механическим и абразивным нагрузкам в течение времени полимеризации. Легко очищается до полимеризации. Высохший материал удаляется только механическим способом. |
| Важные замечания Замораживание Допускается перевозка при температуре до -10°С. Очистка оборудования Инструменты промывают растворителем немедленно после применения или при перерывах в работе. Затвердевший материал удаляется только механическим способом. | Инструкция по безопасности Меры предосторожности Во время работы использовать средства защиты: очки, резиновые перчатки, респиратор. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей и животных. Экология Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно местным правилам. Полностью затвердевший материал может утилизироваться как твердый строительный мусор Транспортировка Неопасный груз. |