Паспорт

Трубогиб ТРС -35

С цифровым управлением

г. Москва 2020г.

- Общие указания.

  - Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту руководство) разработано на трубогиб ТРС-35.

При покупке  проверьте комплектацию, отсутствие наружных механических повреждений.

  - После продажи изделия предприятие-изготовитель не принимает претензий по не докомплектации и наружным

  - механическим повреждениям.

  - Перед использованием ТРС-35 необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

- Назначение.

ТРС-35  предназначен  для изгибания круглых труб по заданному радиусу, а также, при

изготовлении  дополнительной  оснастки, изгибания профильных труб, прутка и полосы.

3. Технические характеристики.

  - Технические характеристики  трубогиба  приведены в таблице 1.

| № | Наименование параметра | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение питания ТРС-35 | 380В 50 Гц |
| 2 | Максимальная потребляемая мощность, | 1.1кВт |
| 3 | Габаритные размеры, мм: | 490х790х 860 |
| 4 | Масса изделия, кг | 160 кг |
| 5. | объем | 0,34 куб.м |
|  | Максимальный размер трубы | 1 ½" |

| № | Размер трубы | Радиус гиба (по внут. диам.трубы) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1/2" (dy=15мм) | 65мм |
| 2. | 3/4" (dy=20мм) | 80мм |
| 3. | 1" (dy=25мм) | 106мм |
| 4. | 1 ¼" (dy=32мм) | 101мм |

4. Комплектация.

4.1. Стандартная комплектация  трубогиба оправками :

-   под круглую  трубу  dу= 15мм – 1шт   D нар.=152мм

-   под круглую трубу   dу= 20мм – 1шт   D нар.=187мм

-  под  круглую трубу  dу=25мм – 1 шт  D нар.=245мм

-  под  круглую трубу  dу= 32мм - 1шт    D нар.=245мм

ответными роликами:

-   под трубу  dу=15мм -1шт    D нар=145 мм

-   под трубу  dу= 20мм- 1шт   D нар =145 мм

-   под трубу  dу= 25мм -1шт   D нар=98 мм

-   под трубу  dу= 32мм -1шт   D нар=98 мм

4.2. Хомут крепления трубы -2шт

4.3. Грузовые поворотные колеса-4шт

5.    Требования безопасности.

  - Подключение  электропитания к трубогибу  должно производиться  квалифицированным  персоналом.

  - Эксплуатация и хранение трубогиба должно происходить  в  закрытых  помещениях

5.3.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-   использование  ТРС-35  не по  назначению.

-  производить ремонтные работы при включенном  в сеть

трубогибе;

-   эксплуатировать  трубогиб с поврежденной  изоляцией кабеля   электропитания;

-   эксплуатировать без заземления.

6. Описание конструкции  и работы.

6.1   Трубогиб состоит из каркаса , блока управления ,упорных  и  ведущих  роликов (разного диаметра) и хомутов.(рис.2)

Блок управления может быть установлен с любой , удобной для работы стороны станка или вынесен на отдельную         стойку.

6.2   Внутри каркаса находится зубчатая передача, мотор-редуктор и блок датчика управления.

6.3.  Изгибание  происходит методом обкатки трубы относительно ведущего ролика.

7. Подготовка к работе и использование ТРС-35

7.1.Установить  трубогиб  на горизонтальную поверхность,  подключить  напряжение  380 В (желто-зеленый провод –

«земля»).  При  нажатии на   кнопку * вперед* вращение должно быть по часовой стрелке.

Для  правильного вращения  необходимо поменять фазы.(при необходимости).

7.2  Установить  ролики  нужного  размера .

7.3  Установить трубу между ведущим и упорным роликами, прижать хомутом. Изгибание трубы производить  согласно п.8.

7.4. Для замены ведущего ролика, открутить  прижимной винт с шайбой, снять ролик с  шестигранника и поставить взамен

нужный ролик.

7.5. Для замены упорного ролика, повернуть ручку фиксации на один оборот против часовой стрелки и  сдвинуть ролик с

осью до упора в сторону блока управления. После этого открутить окончательно ручку фиксации, снять упорный ролик с

компенсирующими шайбами. Установка упорного ролика производится в обратном порядке.

7.6. Положение упорного ролика относительно ведущего определяется перемещением по пазу в плите и обусловлено

диаметром изгибаемой трубы и углом гиба .

.

8. Инструкция по настройке и эксплуатации.(см.рис.1)

Цифровая система управления запоминает два крайних положения :

нулевой угол ( угол начала гиба)

угол окончания гиба

Значение положения угла отображается в градусах.

При подаче напряжения  положение ведущего ролика назначается нулевым.

8.1 Ручной режим

Переключатель N1 в положении *Ручной* , переключатель N2*память*  в положении *Выкл*.

При нажатии кнопки *Вперед*  ведущий ролик вращается по часовой стрелке и производит гиб трубы.

Согнув трубу на нужный угол, отпускаем кнопку *Вперед*.

Для вращения в обратную сторону нажимаем кнопку *Назад*.

8.2 Автоматический режим.

8.2.1  Запоминание начальной точки

Переключатель N1 в положении *Ручной* , переключатель N2*память*  в положении *Выкл*.

Нажимая *Угол 0* + кнопка  Стоп  назначаем нулевую точку(начальная точка гиба)

На индикаторе  устанавливается значении "000"

8.2.2  Запоминание угла поворота оправки

Переключатель N1 в положении *Ручной* , переключатель N2*память*  в положении *Вкл*.

Вращая ручку энкодера устанавливаем необходимый угол

На индикаторе  устанавливается значении  угла поворота.

8.2 3 Режим- программа

Переключатель  N2 *память* в  положении *Выкл*

Переключатель N1 в  положении *Прогр*

Ведущий ролик в положении нулевого угла.

Устанавливаем трубу в хомут ведущего ролика.

Нажимаем кнопку *Вперед*.

Ведущий ролик ,вращаясь по часовой  стрелке, изогнет трубу до  запрограммированного  угла гиба, и вернется в

нулевую точку.

ВНИМАНИЕ. При возврате в нулевую точку из за инерции мотора происходит переход через нулевую точку.

Индикатор покажет отрицательное значение угла, например (-003)  Нулевая точка при этом не изменяется.

в исходную точку гиба нажимаем кнопку *Назад*.

9. Техническое обслуживание.

9.1.  Периодически необходимо проверять затяжку клемм электропроводки и заземления.

9.2.  Мотор-редуктор поставляется заправленный синтетическим маслом, рассчитанным на весь срок службы редуктора и не

требующим  замены в процессе эксплуатации.

9.3. Один раз в полгода необходимо смазывать открытую зубчатую передачу (находящуюся  внутри  каркаса) смазкой

Литол-24

10 .Транспортировка

Танспортировать  трубогиб  разрешается  в  любом  положении, не допускающем  механических  поломок

конструкции и элементов  управления.

11. Гарантийные  обязательства

11.1.   Предприятие-изготовитель гарантирует работу   трубогиба  в течение 12 месяцев с момента

продажи   при условии соблюдения потребителем  правил  эксплуатации, обслуживания и хранения,

предусмотренных            настоящим  руководством;

11..2 . В течение гарантийного срока ,неисправности, обнаруженные  потребителем в трубогибе , устраняются бесплатно  на

территории  производителя;

11. 3.    Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:

-    при гибке труб не соответствующих  характеристикам трубогиба;

-    не соблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания, предусмотренных настоящим руководством;

-    небрежной транспортировке  , как потребителем, так и торгующей организацией;

-     самостоятельного ремонта  потребителем:( выезд специалиста на место ремонта оплачивается заказчиком).

12. Свидетельство о приемке и продаже.

Дата выпуска _______________________________________________

Начальник ОТК ____________________________________________

Заводской номер ____________________________________________

Дата продажи ______________________________________________

мп