Паспорт

Трубогиб ТРС -65

С цифровым управлением

г. Москва 2018 г.

- Общие указания.

  - Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту руководство) разработано на трубогиб ТРС-65.

При покупке  проверьте комплектацию, отсутствие наружных механических повреждений.

  - После продажи изделия предприятие-изготовитель не принимает претензий по не докомплектации и наружным

  - механическим повреждениям.

  - Перед использованием ТРС-65 необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

- Назначение.

  - ТРС-65  предназначен  для изгибания круглых труб по заданному радиусу, а также, при

  - изготовлении  дополнительной  оснастки, изгибания профильных труб, прутка и полосы.

3. Технические характеристики.

  - Технические характеристики  трубогиба  приведены в таблице 1.

| № | Наименование параметра | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение питания ТРС-65 | 380В 50 Гц |
| 2 | Максимальная потребляемая мощность, | 3 кВт |
| 3 | Габаритные размеры, мм: | 690х890х1040 |
| 4 | Масса изделия, кг | 400 кг |
| 5. | Максимальный размер трубы | 2"( dy=50мм) |
| 6. | Габариты блока управления со станиной | 110х340х380 |
| 7. | Масса блока управления со станиной | 25 кг |

| № | Размер трубы | Радиус гиба, мм (по внут.диам.трубы) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1/2" (dy=15мм) | 65мм |
| 2. | 3/4" (dy=20мм) | 80мм |
| 3. | 1" (dy=25мм) | 106мм |
| 4. | 1¼" (dy=32мм) | 106мм |
| 5. | 1½" (dy=40мм) | 180мм |
| 6. | 2" (dy=50мм) | 201мм |

4. Комплектация.

4.1. Стандартная комплектация  трубогиба  роликами :

-  (ведущий ролик ) под круглую  трубу  ½" –        1шт.( dy=15мм)

-  (ведущий ролик )  под круглую трубу  3/4" –      1шт.( dy=20мм)

-  (ведущий ролик )  под  круглую трубу  1" –       1 шт. (dy=25мм)

-  (ведущий ролик )  под  круглую трубу  1(¼) " - 1шт.( dy=32мм)

-   (ведущий ролик)  под круглую трубу 1(1½)" –  1 шт.( dy=40мм)

-  (ведущий ролики)  под круглую трубу 2 "        –1 шт.( dy=50мм)

- упорные ролики                                                 -    6 шт.

4.2.  Комплекты  роликов, хомуты, ручка фиксации, колесные опоры  ( 4 шт) -. находятся в отдельном ящике.

5.    Требования безопасности.

  - Подключение  электропитания к трубогибу  должно производиться  квалифицированным  персоналом.

  - Эксплуатация и хранение трубогиба  должно происходить  в  закрытых  помещениях

5.3.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-   использование  ТРС-65  не по  назначению.

-  производить ремонтные работы при включенном  в сеть

трубогибе;

-   эксплуатировать  трубогиб с поврежденной  изоляцией кабеля   электропитания;

-   эксплуатировать без заземления.

6. Описание конструкции  и работы.

6.1   Трубогиб состоит из станины, блока управления ,упорных  и  ведущих  роликов (разного диаметра) и хомутов.

6.2.  Общий вид трубогиба показан на рис.1

6.3   Внутри станины находится зубчатая передача, мотор-редуктор и блок датчика управления.

6.4.  Изгибание  происходит методом обкатки трубы относительно ведущего ролика.

7. Подготовка к работе и использование ТРС-65

7.1.Установить  трубогиб  на горизонтальную поверхность,  подключить  напряжение  380 В (желто-зеленый провод –

«земля»).  При  нажатии на   кнопку * вперед* вращение должно быть по часовой стрелке.

Для  правильного вращения  при неоходимости надо поменять фазы.

7.2  Установить  ролики  нужного  размера .

7.3  Установить трубу между ведущим и упорным роликами, прижать хомутом. Изгибание трубы производить  согласно п.8.

7.4. Для замены ведущего ролика, открутить  прижимной винт с шайбой, снять ролик с  шестигранника и поставить взамен

нужный ролик.

7.5. Для замены упорного ролика, повернуть ручку фиксации на один оборот против часовой стрелки и  сдвинуть ролик с

осью до упора в сторону блока управления. После этого открутить окончательно ручку фиксации, снять упорный ролик с

компенсирующими шайбами. Установка упорного ролика производится в обратном порядке.

7.6. Положение упорного ролика относительно ведущего определяется перемещением по пазу в плите и обусловлено

диаметром изгибаемой трубы и углом гиба .

7.7. При изгибании труб 1( ½)" и   2"  используется паз № 1. Оснастка устанавливается на заводе.

При изгибании трубы  от ½  до 1( ¼)" используется паз №2.

Для установки упорного ролика соответствующего размера в паз №2,необходимо снять боковую стенку № 1.

Снять оснастку под трубу 1( ½)"     и 2"   из паза №1. Поставить оснастку в паз №2 (идет в комплекте) и сдвинуть до упора.

Надеть на шпильку ось малого   ролика., надеть нужный упорный  ролик,  поставить шайбу и затянуть гайкой.

На центральный шестигранник надеть ведущий ролик, надеть на ролик хомут, установить шайбы и затянуть болтом М16

.

8. Инструкция по настройке и эксплуатации.(см.рис.2)

Цифровая система управления запоминает два крайних положения :

нулевой угол ( угол начала гиба)

угол окончания гиба

Значение положения  угла отображается в градусах.

При подаче напряжения  положение ведущего ролика назначается нулевым.

8.1 Ручной режим

Переключатель N1 в положении *Ручной* , переключатель N2*память*  в положении *Выкл*.

При нажатии кнопки *Вперед*  ведущий ролик вращается по часовой стрелке и производит гиб трубы.

Согнув трубу на нужный угол, отпускаем кнопку *Вперед*.

Для вращения в обратную сторону нажимаем кнопку *Назад*.

8.2 Автоматический режим

8.2.1  Запоминание начальной точки

Переключатель N1 в положении *Ручной* , переключатель N2*память*  в положении *Выкл*.

Нажимая *Угол 0* + кнопка  Стоп  назначаем нулевую точку(начальная точка гиба)

На индикаторе  устанавливается значении "000"

8.2.2  Запоминание угла поворота оправки

Переключатель N1 в положении *Ручной* , переключатель N2*память*  в положении *Вкл*.

Вращая ручку энкодера устанавливаем необходимый угол

На индикаторе  устанавливается значении  угла поворота.

8.2 3 Режим- программа

Переключатель  N2 *память* в  положении *Выкл*

Переключатель N1 в  положении *Прогр*

Ведущий ролик в положении нулевого угла.

Устанавливаем трубу в хомут ведущего ролика.

Нажимаем кнопку *Вперед*.

Ведущий ролик ,вращаясь по часовой  стрелке, изогнет трубу до  запрограммированного  угла гиба, и вернется в

нулевую точку.

ВНИМАНИЕ. При возврате в нулевую точку из за инерции мотора происходит переход через нулевую точку.

Индикатор покажет отрицательное значение угла, например (-003)  Нулевая точка при этом не изменяется.

9. Техническое обслуживание.

9.1.  Периодически необходимо проверять затяжку клемм электропроводки и заземления.

9.2.  Мотор-редуктор поставляется заправленный синтетическим маслом, рассчитанным на весь срок службы редуктора и не

требующим  замены в процессе эксплуатации.

9.3. Один раз в полгода необходимо смазывать открытую зубчатую передачу (находящуюся  внутри  каркаса) смазкой

Литол-24

10 .Транспортировка

Танспортировать  трубогиб  разрешается  в  любом  положении, не допускающем  механических  поломок

конструкции и элементов  управления.

11. Гарантийные  обязательства

11.1.   Предприятие-изготовитель гарантирует работу   трубогиба  в течение 12 месяцев с момента

продажи   при условии соблюдения потребителем  правил  эксплуатации, обслуживания и хранения,

предусмотренных            настоящим  руководством;

11..2 . В течение гарантийного срока ,неисправности, обнаруженные  потребителем в трубогибе , устраняются бесплатно  на

территории  производителя;

11. 3.    Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:

-    при гибке труб не соответствующих  характеристикам трубогиба;

-    не соблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания, предусмотренных настоящим руководством;

-    небрежной транспортировке  , как потребителем, так и торгующей организацией;

-     самостоятельного ремонта  потребителем:( выезд специалиста на место ремонта оплачивается заказчиком).

12. Свидетельство о приемке и продаже.

Дата выпуска _______________________________________________

Начальник ОТК ____________________________________________

Заводской номер ____________________________________________

Дата продажи ______________________________________________

мп