## ПАСПОРТ

Краскораспылители ручные пневматические ASTUROMEC®.

Инструкция по безопасности и применению.

Пожаробезопасность: не используйте растворители на основе дихлорэтана (этилтрихлорид и т.п.), кислоты и щелочи, могущие вступить в химическую реакцию с материалом краскораспылителя. Не курить и не применять искрящее оборудование в процессе работы. Всегда заземлять окрасочное оборудование при работе.

Охрана труда:  использовать оборудование только в хорошо проветриваемых помещениях. Всегда используйте защитные перчатки, очки и специальные маски/фильтры для защиты органов дыхания. Использование некоторых материалов может привести к отравлению их парами. Перед применением любых материалов внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению материала.

Используйте по назначению! Не направляйте оборудование на людей и животных. Не превышайте установленных значений давления. Перед разборкой и промывкой оборудования  отсоединитесь от системы сжатого воздуха.

# Возможные неисправности и способы их устранения

| # Прерывистое распыление | # Износ муфты иглы Сопло слабо завинчено Сопло повреждено | # Заменить муфту Затянуть гайку Заменить сопло |
| --- | --- | --- |
| # Неровное окрашивание | Отверстие головки, боковые отверстия головки, сопло загрязнены или повреждены. | # Прочистить (осторожно) отверстия или заменить соотв-щие части. |
| # Распыление только при первом нажатии | # Сопло и игла повреждены или загрязнены Сломана пружина иглы | # Прочистить сопло и иглу Заменить пружину иглы |
| # Воздух поступает в питающий бачок | # Сопло слабо завинчено Сопло изношено | # Затянуть сопло Заменить сопло |
| # Травит воздух без нажатия на курок | # Загрязнен воздушный клапан Поврежден клапан или муфта клапана | # Прочистить клапан Заменить клапан или муфту. |

# Обслуживание.

Перед проведением работ по обслуживанию отсоедините пистолет от системы сжатого воздуха!

- Слить остатки неиспользованной краски в другую ёмкость

- Разобрать пистолет  ( во избежание повреждения сопла сначала выворачивается игла, затем сопло)

- Промыть сопло и все продуктопроводы. Очистить детали, используя кисточку, смоченную в растворителе.

- Собрать пистолет и распылить небольшое количество сольвента для удаления остатков краски.

Неполная очистка приводит к нарушению работы пистолета.

Внимание! Не используйте металлические предметы для прочистки отверстий сопла во избежание  повреждения. Не погружайте пистолет целиком в растворитель. Не используйте части и комплектующие других фирм-изготовителей.

Модели   9011/9010/9010 sp . системы HVLP                                        210**

Технические характеристики.                                                                                    215**

Подсоединение сжатого воздуха – винтовой разъем М ¼”                                        216**

Подсоединение для подачи краски (вариант SP)  М 3/8”                                           217**

Максимально допустимое давление 6 атм. (85,5 PSI)                                 ** - диам.сопла.

Рекомендуемое рабочее давление   2 бар

Рекомендуемый расход воздуха 220 л/мин

Сопла 1,0 (SP)- 1.3-1.5-1.7-1.9-2,2-2,5 мм

Входной регулятор-манометр на всех моделях.

Технические характеристики:

| сопло | тип подачи | давление | расход краски | возд. поток | диаметр пятна с 20 см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | краски | на входе | гр/мин | л/мин | см |
| 1,3 | верхн. бачок | 2 бар | 218 | 220 | 20 |
| 1,5 | верхн. бачок | 2 бар | 256 | 220 | 21 |
| 1,5 | нижн. бачок | 2 бар | 158 | 220 | 18 |
| 1,7 | верхн. бачок | 2 бар | 302 | 220 | 21 |
| 1,7 | нижн. бачок | 2 бар | 180 | 220 | 18 |
| 1,9 | верхн. бачок | 2 бар | 326 | 220 | 22 |
| 1,9 | нижн. бачок | 2 бар | 194 | 220 | 20 |
| 2,2 | верхн. бачок | 2 бар | 378 | 220 | 22 |
| 2,2 | нижн. бачок | 2 бар | 216 | 220 | 20 |
| 2,5 | верхн. бачок | 2 бар | 482 | 220 | 22 |
| 2,5 | нижн. бачок | 2 бар | 230 | 220 | 21 |

При рекомендуемом давлении и расходе воздуха  оборудование отвечает требованиям Европейских норм и норм США по эффективности окраски не ниже 65% и давлении в распыляющей головке не выше 0,7 бар (10 PSI).

# Применение

Профессиональные краскораспылители  HVLP серии 9000 разработаны для нанесения финиш-красок и грунтов в процессах, требующих высокого качества окрашивания, сниженного расхода краски и уменьшения выделения вредных паров во время работы. Распыляющая головка высокой степени пульверизации, сбалансированный воздухопоток. Полированная поверхность  корпуса и стальные никелированные каналы для прохождения краски химически стойкие против коррозии. Три регулировочных винта позволяют управлять расходом краски и воздуха, формой и величиной окрасочного пятна.  Применяется в различных областях – автомобильной, деревообрабатывающей и др.  Не использовать составы содержащие абразивы, кислоты и бензин  Для достижения наилучшего результата следует выполнять следующие требования:

- По возможности использовать магистраль подачи воздуха диаметром не менее 8 мм.

- Убедитесь в том,  что подаваемый воздух очищен от паров воды, масла и др. загрязнений при помощи фильтров-влагомаслоотделителей (например, фильтр-группа Asturomec).

- Следите по манометру, чтобы входное давление находилось в пределах 2-2,5 бар.

- Расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности  100-150 мм.

- Факел должен быть постоянно перпендикулярен окрашиваемой поверхности, краска должна наноситься горизонтальными движениями. Любое нарушение этих условий ведет к неравномерному окрашиванию.

- Форма факела должна соответствовать рис. С –нормально, (А-низкое давление, густая краска, излишек продукта,  В-высокое давление, низкая вязкость краски, недостаточное  количество продукта).

Для достижения формы «С» пятна необходимо (см. рис.):

- Вывернуть регулировочный винт 1 полностью.

- Отрегулировать подачу продукта регулировочным винтом 2 хода иглы – 2-3 оборота от положения «закрыто».

- Регулировочный винт 3 установить в положение «открыто».

- Регулятором-манометром 4 установить давление воздуха на входе 2-2,5 бар.

В дальнейшем, в зависимости от применяемого продукта, давление воздуха на входе и подача продукта могут корректироваться.

- Регулировочные микрометрические винты

|  | 1Регулятор формы факела (открыто) 2 Ход иглы-количество краски 3 Расход воздуха (открыто) 4 Регулятор давления с манометром |
| --- | --- |